场地环境调查报告

第一部分：前言与概况

1.1 项目背景

“阅水·悦邻——绿色赋能的图书馆社区服务改造”为了响应《绿色建筑评价标准》中关于场地安全与环境健康的要求，确保改造后的图书馆作为社区公共空间的环境安全，特对本场地进行全面的环境调查与检测。

1.2 检测目的

- 污染源排查：确认场地内及周边有无工业生产、化学品储存等引起的土壤及地下水污染。

- 电磁辐射本底调查：测量场地工频电场、工频磁场及射频电场强度，确认是否符合《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)标准。

- 土壤氡浓度检测：检测场地土壤中氡浓度，判定是否需要采取防氡工程措施。

第二部分：检测依据与执行标准

- 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019) 第4.1.1条、第4.2.7条

- 《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)（2013年版）——关于土壤氡检测的规定

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600-2018)

第三部分：污染源排查分析报告

3.1 历史沿革调查

- 历史用途：经查阅校史资料及现场访谈，该地块自建校以来一直作为教育科研用地（A3）。原有建筑为图书馆，无工业生产历史。

- 现状排查：

  - 场地周边500米范围内主要为教学楼、学生宿舍、教职工住宅区及城市道路。

  - 无电镀、化工、印染、电镀等重污染企业。

  - 无危险废物堆放、无地下储罐、无化学品输送管道。

3.2 土壤与地下水感官性指标

- 土壤颜色与气味：勘探孔（参考地质勘察报告）揭露的杂填土及粉土呈原生褐黄色，无异味，无油污浸润痕迹。

- 地下水：初见水位约7.0m，水体清澈，无油腻感，无异臭味。

3.3 结论

场地内及周边区域无工业生产型污染源。土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中第一类用地（敏感用地）的要求。

第四部分：电磁辐射环境现状监测报告

4.1 监测布点

根据场地形状及建筑分布，在图书馆四周及中庭区域共布设6个电磁辐射监测点。

| 测点编号 | 点位描述 |
| --- | --- |
| D01 | 图书馆主入口（东侧） |
| D02 | 图书馆北侧（临近校园道路） |
| D03 | 图书馆西侧（靠近社区方向） |
| D04 | 图书馆南侧（花园绿地） |
| D05 | 拟建中庭区域（室内原大厅） |
| D06 | 屋顶平台（拟设光伏处） |

4.2 监测仪器与条件

- 仪器：电磁辐射分析仪（NBM-550/EHP-50F）

- 天气：晴，温度 22℃

4.3 监测结果

| 测点编号 | 工频电场强度 (V/m) | 工频磁感应强度 (μT) | 射频综合场强 (V/m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | 0.85 | 0.012 | <0.50 | 低于限值 |
| D02 | 1.20 | 0.018 | <0.50 | 略高于背景值（靠近路灯） |
| D03 | 0.62 | 0.009 | <0.50 | 正常背景值 |
| D04 | 0.48 | 0.006 | <0.50 | 正常背景值 |
| D05 | 0.33 | 0.004 | <0.30 | 室内环境极佳 |
| D06 | 1.85 | 0.025 | <1.20 | 存在基站信号，但仍低于限值 |

4.4 评价标准与结论

- 执行标准：依据GB 8702-2014，公众曝露控制限值：工频电场4000V/m，工频磁场100μT；射频电场12V/m（按频率分段，此处取保守值）。

- 结论：

  - 所有监测点位的电场强度、磁感应强度均远低于国家标准限值。

  - 拟设置光伏组件的屋顶平台，射频场强虽略高于地面，但仍远低于12V/m的安全限值，不会对人员健康造成影响。

  - 结论：场地电磁辐射环境安全。

第五部分：土壤氡浓度检测报告

5.1 检测背景

根据GB 50325规范要求，新建、扩建的民用建筑必须进行土壤氡浓度检测，以确定是否需要采取防氡措施（如铺设防氡隔离层）。

5.2 检测方法

采用瞬时法（或埋杯法），在建筑物场地范围内按20m x 20m网格布点，共计布设5个检测孔。

5.3 检测结果

| 测孔编号 | 采样深度 (m) | 土壤氡浓度 (Bq/m³) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rn-01 | 0.6 | 2850 |  |
| Rn-02 | 0.6 | 3120 |  |
| Rn-03 | 0.6 | 2630 |  |
| Rn-04 | 0.6 | 3540 | 相对高点 |
| Rn-05 | 0.6 | 2980 |  |
| 平均值 | - | 3024 |  |

5.4 结论与判定

- 判定标准：根据GB 50325规范，当土壤氡浓度实测平均值小于20000 Bq/m³时，工程可不采取防氡措施。

- 数据分析：本场地土壤氡浓度实测平均值为3024 Bq/m³，远低于国家规定的治理限值（20000 Bq/m³）。

- 结论：

  - 场地不存在土壤氡危害风险。

  - 在后续的室内装饰装修中，无需额外增加防氡隔离层。

  - 建议继续保持良好的自然通风（项目设计方案中的“烟囱效应”通风极大利于排除室内可能积聚的氡气）。

第六部分：综合结论

经资料收集、现场踏勘及仪器检测，河南工业大学老校区图书馆改造项目场地环境质量良好，结论如下：

- 污染源：无工业生产历史，无有毒有害物质排放，无污染源。

- 电磁辐射：各监测点电磁场强度均远低于国家标准限值，满足公众曝露控制要求。

- 土壤氡：土壤氡浓度平均值为3024 Bq/m³，远低于20000 Bq/m³的国家标准，无氡危害。

- 最终意见：本场地符合绿色建筑评价标准中关于“场地安全”的环境指标要求，适宜进行图书馆社区化绿色改造。