成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造项目地质勘察报告

一、工程概况

本项目为老旧建筑改造工程，位于成都市金牛区幸福桥片区，场地现状为既有幼儿园用地，拟建改造后地上4层框架结构，总建筑面积约3715㎡，功能为代际共享型托育及社区服务空间。

二、场地地质条件

1.地形地貌

场地属成都平原岷江水系Ⅰ级阶地，地形整体平缓，地面标高502.30~503.50m，高差约1.20m，无明显起伏，适宜建筑建设。

2.地层结构

经钻探揭露，场地地层自上而下依次为：

素填土：厚度0.80~2.20m，主要为建筑垃圾及粉质黏土，结构松散，需进行换填处理。

粉质黏土：厚度2.50~4.80m，可塑状态，承载力特征值fₐ=180kPa，可作为基础持力层。

中砂：厚度3.20~5.60m，稍密~中密状态，渗透系数k=2.5×10⁻³cm/s，富水性较好。

卵石层：埋深约8.50m以下，中密~密实状态，承载力特征值fₐ=450kPa，为良好桩端持力层。

3.水文地质

场地地下水类型为第四系孔隙潜水，稳定水位埋深2.80~3.50m，水位年变幅约1.50m，对混凝土结构及钢筋无腐蚀性，满足地源热泵系统埋管施工条件。

三、岩土工程评价

场地稳定性：场地无断裂构造通过，无滑坡、泥石流等不良地质作用，属稳定场地。

地基适宜性：粉质黏土层分布稳定，承载力满足改造建筑基础要求；若采用地源热泵系统，卵石层可作为高效换热层。

抗震评价：场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度0.10g，场地类别为Ⅱ类，特征周期0.45s，符合幼儿园建筑抗震规范要求。

四、结论与建议

1.场地地质条件稳定，适宜本项目改造建设。

2.建议以粉质黏土层作为天然地基持力层，基础形式采用柱下独立基础；若增设地源热泵系统，可采用垂直埋管形式深入卵石层。

3.施工前需对素填土层进行换填压实处理，压实系数不小于0.95。

4.基坑开挖需做好降水及支护措施，避免扰动基底土层。