公共建筑项目绿地向社会开放实施方案

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 编制单位 | — |
| 编制日期 | 2026年3月28日 |

一、编制依据

《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》

《城市绿地设计规范》（GB 50420-2007，2016年版）

《公园设计规范》（GB 51192-2016）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）第4.2.8条“场地内公共绿地向社会开放”

《四川省城市园林绿化条例》

《绵阳市城市绿化管理办法》

项目所在地城市控制性详细规划

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 总用地面积 | 34002 ㎡ |
| 总建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 绿地面积 | 约 7800 ㎡ |
| 绿化覆盖率 | 38.6% |
| 公共绿地面积 | 约 4500 ㎡（开放部分） |
| 绿地开放形式 | 全天候开放、分时段开放相结合 |
| 开放对象 | 周边居民、社区团体、社会公众 |

三、开放背景与意义

（一）开放背景

本项目位于绵阳市游仙区小枧片区，周边居住人口密集，公共绿地资源相对不足。项目规划建设“江州绿竹”主题景观绿地，包括中心庭院、竹韵广场、雨水花园、休闲活动区等，具备向社会开放的良好条件。

（二）开放意义

弥补周边公共绿地不足：为周边居民提供便捷、优质的户外活动空间，提升城市人居环境。

促进社会共享：践行“开放建筑、共享资源”理念，推动公共资源社会共享。

提升项目社会价值：增强社区归属感，塑造项目良好的社会形象。

满足绿色建筑评价要求：符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第4.2.8条关于公共绿地向社会开放的要求。

四、开放原则

公益性原则：绿地开放不收取门票费用，优先保障周边居民日常休闲需求。

安全原则：开放区域与建筑内部功能区域有效隔离，设置安全警示标识，保障公众活动安全。

可持续原则：开放区域的管理维护与项目日常运营相结合，建立可持续的管理机制。

共建共治原则：与周边社区、街道合作，引导居民参与绿地维护，形成共建共治的良好局面。

五、开放区域

（一）开放区域范围

| 区域名称 | 面积（㎡） | 主要功能 | 开放方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心庭院 | 1200 | 休闲漫步、小型活动 | 全天候 | 核心开放区 |
| 竹韵广场 | 800 | 集散、社区活动 | 全天候 | 主入口广场 |
| 雨水花园 | 200 | 生态科普、观景 | 全天候 | 科普展示区 |
| 户外休息区 | 600 | 休憩、交流 | 全天候 | 设置休息座椅 |
| 生态停车场（部分） | 500 | 社会停车 | 分时段 | 夜间、周末开放 |
| 林荫步道 | 800 | 散步、健身 | 全天候 | 环形步道 |
| 儿童活动区 | 400 | 儿童游乐 | 全天候 | 需家长陪同 |
| 合计开放面积 | 4500 | — | — | — |

（二）不开放区域说明

| 区域名称 | 面积（㎡） | 不开放原因 |
| --- | --- | --- |
| 屋顶花园 | 1000 | 结构荷载限制，需预约参观 |
| 设备区 | 300 | 安全要求，禁止公众进入 |
| 建筑内部庭院 | 200 | 仅供建筑使用者使用 |
| 其他封闭区域 | 1800 | 建筑内部空间、管理用房等 |

六、开放时间

| 时段 | 开放时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工作日 | 7:00 - 20:00 | 日常开放 |
| 周末及法定节假日 | 7:00 - 21:00 | 延长开放 |
| 特殊情况 | 另行公告 | 恶劣天气、重大活动等临时调整 |

七、交通组织与可达性

（一）人行出入口

| 出入口 | 位置 | 功能 | 无障碍设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主入口 | 西侧市政道路 | 主要人行入口 | 无障碍坡道 |
| 次入口 | 北侧 | 辅助入口 | 无障碍坡道 |
| 林荫步道入口 | 南侧 | 休闲入口 | 平坡入口 |

（二）公共交通接驳

公交站点：项目西侧约200m设公交站（小枧片区），途经线路：25路、32路、65路等。

共享单车：主入口及次入口设共享单车停放点。

步行系统：场地周边人行道完善，步行可达性好。

（三）停车设施

| 停车类型 | 数量 | 开放方式 | 收费政策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车位 | 80个 | 社会车辆限时停放 | 30分钟内免费，超过按标准收费 |
| 非机动车位 | 120个 | 全天开放 | 免费 |
| 无障碍车位 | 4个 | 全天开放 | 免费 |

八、功能分区与设施配置

（一）功能分区

| 分区 | 主要功能 | 设施配置 |
| --- | --- | --- |
| 休闲漫步区 | 散步、观景、休憩 | 林荫步道、休息座椅、景观小品 |
| 广场活动区 | 集会、健身、社区活动 | 硬质广场、健身器材、文化宣传栏 |
| 儿童活动区 | 儿童游乐、亲子互动 | 儿童滑梯、沙坑、安全地垫 |
| 生态科普区 | 雨水花园、植物认知 | 科普标识牌、雨水花园、本土植物 |
| 运动健身区 | 健身、球类活动 | 健身器材、羽毛球场地 |

（二）服务设施配置

| 设施类型 | 数量/配置 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 休息座椅 | 40组 | 林荫步道、广场周边 |
| 健身器材 | 12套 | 运动健身区 |
| 儿童游乐设施 | 1组 | 儿童活动区 |
| 直饮水点 | 2处 | 广场、步道交汇处 |
| 垃圾桶 | 15组 | 各区域均匀分布 |
| 照明灯具 | 35套 | 步道、广场、活动区 |
| 标识导览牌 | 8处 | 出入口、主要节点 |
| 监控摄像头 | 12个 | 各区域全覆盖 |

九、绿色技术展示与科普教育

本项目在开放绿地中设置绿色技术展示点，向公众宣传绿色建筑与可持续发展理念：

| 展示内容 | 展示位置 | 展示形式 | 科普内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨水花园 | 生态科普区 | 实物+标识牌 | 海绵城市、雨水收集利用 |
| 透水铺装 | 广场、步道 | 实物+标识牌 | 透水铺装原理、径流控制 |
| 本土植物 | 全区域 | 植物铭牌 | 乡土植物品种、生态价值 |
| 光伏棚架 | 主入口广场 | 实物+标识牌 | 光伏发电、可再生能源 |
| 百叶遮阳 | 建筑立面 | 实物+标识牌 | 可调节遮阳、节能技术 |

十、安全管理措施

（一）安全防护

| 措施 | 内容 |
| --- | --- |
| 物理隔离 | 开放区域与建筑内部采用围栏、绿化带等物理隔离，设置明显界限 |
| 消防设施 | 绿地内设消火栓2处，灭火器箱6处 |
| 监控系统 | 12个高清摄像头，覆盖主要活动区域，24小时监控 |
| 照明系统 | 夜间照明照度≥10lx，保障夜间活动安全 |
| 紧急呼叫 | 主要节点设紧急呼叫按钮，连接物业监控室 |

（二）应急管理

| 应急类型 | 响应措施 |
| --- | --- |
| 恶劣天气（暴雨、大风） | 提前关闭绿地，发布公告 |
| 突发疾病 | 设急救箱，与社区卫生服务中心联动 |
| 治安事件 | 监控覆盖，物业保安巡逻，联动辖区派出所 |
| 设施损坏 | 每日巡查，及时维修 |

（三）安全警示标识

| 标识类型 | 设置位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 安全提示 | 入口、水域、设备区 | 注意安全、水深危险、禁止攀爬 |
| 应急疏散 | 主要出入口、节点 | 疏散路线、紧急出口 |
| 禁止标识 | 建筑周边、设备区 | 禁止进入、禁止攀爬 |
| 引导标识 | 出入口、交叉路口 | 功能分区指引 |

十一、管理维护机制

（一）管理主体

管理单位：项目物业管理公司

监督单位：游仙区住建局、小枧街道办事处

协作单位：周边社区居委会

（二）人员配置

| 岗位 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 绿地管理员 | 2人 | 日常巡查、秩序维护、投诉处理 |
| 保洁员 | 2人 | 环境卫生、垃圾清运 |
| 绿化养护工 | 1人 | 植物修剪、浇水、施肥 |
| 设施维护工 | 1人 | 设施维修、照明维护 |

（三）管理经费

| 经费来源 | 金额/年 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 物业管理费 | 8万元 | 项目运营费用列支 |
| 政府补贴 | 5万元 | 申请城市绿地养护补贴 |
| 社区共建资金 | 2万元 | 社区支持 |
| 社会捐赠/活动收入 | 3万元 | 公益市集、社区活动 |
| 合计 | 18万元 | — |

（四）管理制度

开放时间制度：按规定时间开放，特殊情况提前公告。

卫生保洁制度：每日清扫，垃圾日产日清。

绿化养护制度：定期修剪、浇水、施肥，病虫害防治。

设施维护制度：每月检查设施完好性，及时维修。

安全巡查制度：每日不少于4次巡查，节假日加密。

投诉处理制度：设立意见箱、投诉电话，7日内答复。

十二、公众参与与社区共建

（一）社区合作

与周边社区居委会建立常态化沟通机制，定期召开联席会议。

邀请居民代表参与绿地管理监督，提出改进建议。

（二）志愿服务

招募社区志愿者参与绿地维护、导览服务。

与学校合作，组织学生开展生态科普、绿化养护实践活动。

（三）文化活动

| 活动类型 | 频次 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 社区市集 | 每季度1次 | 农产品展销、手工艺品市集 |
| 健康讲座 | 每半年1次 | 健康养生、健身指导 |
| 生态科普活动 | 每年2次 | 植物认知、雨水花园导览 |
| 节日主题活动 | 重要节日 | 端午节、中秋节、春节等 |

十三、开放效益评估

| 效益类别 | 预期效果 |
| --- | --- |
| 社会效益 | 为周边约5000名居民提供日常休闲空间，年服务人次约5万人次 |
| 生态效益 | 提升城市绿量，改善微气候，年吸收CO₂约15吨 |
| 经济效益 | 带动周边商业活力，提升项目社会影响力 |
| 教育效益 | 年开展科普教育活动4次，受益约800人次 |

十四、实施计划

| 阶段 | 时间节点 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 方案设计 | 施工图阶段 | 完善开放区域设计、隔离设施、标识系统 |
| 施工建设 | 与主体工程同步 | 绿地建设、设施安装、监控照明 |
| 竣工验收 | 项目竣工验收前 | 开放区域专项验收 |
| 试开放 | 竣工验收后1个月 | 试运行，收集反馈意见 |
| 正式开放 | 试运行后 | 按实施方案正式开放 |

十五、结论

本项目公共绿地面积约7800㎡，规划向社会开放面积约4500㎡，占绿地总面积57.7%。开放区域包括中心庭院、竹韵广场、雨水花园、户外休息区、儿童活动区等，配备完善的服务设施和安全保障措施。通过科学的交通组织、规范的管理维护、丰富的社区活动，实现绿地资源的社会共享。

本项目公共绿地开放方案切实可行，符合绿色建筑评价标准要求，具有良好的社会效益和生态效益。