结构规则性的说明

一、编制依据

《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016年版）第3.4.1条、第3.4.3条及附录A

《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ 3-2010）第3.4.6条

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）第2.2.3条

二、项目基本信息

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 结构类型 | 混凝土框架结构 |
| 抗震设防烈度 | 7度（0.10g） |
| 设计地震分组 | 第二组 |
| 场地类别 | Ⅱ类 |

三、结构规则性判定依据

根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）第3.4.1条，建筑结构规则性分为以下等级：

| 等级 | 定义 |
| --- | --- |
| 规则 | 结构体型简单，各项不规则指标均在规范限值以内 |
| 不规则 | 结构体型较复杂，某一项不规则指标超过规范限值 |
| 严重不规则 | 结构体型复杂，多项不规则指标超过规定限值或某一项大大超过规定限值，存在严重抗震薄弱环节，可能导致地震破坏后果严重 |

四、结构规则性判定

| 不规则类型 | 判定标准（超限指标） | 本项目情况 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 扭转位移比＞1.5 | 结构平面规整，刚度中心与质量中心基本重合 | 扭转位移比≤1.2 | 规则 |
| 凹凸不规则 | 平面凹凸尺寸大于相应边长30% | 建筑平面呈矩形，无突出翼墙 | 凹凸尺寸≤10% | 规则 |
| 楼板局部不连续 | 有效楼板宽度小于典型宽度50%，或开洞率＞30% | 楼板连续完整，仅中庭区域开洞 | 开洞率≤22% | 规则 |
| 竖向刚度突变 | 相邻层侧向刚度变化＞50% | 各层层高均匀（4.4～5.1m），结构布置一致 | 刚度变化≤15% | 规则 |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向构件中断或转换 | 框架柱自下而上连续贯通 | 无中断或转换 | 规则 |
| 楼层承载力突变 | 相邻层受剪承载力变化＞20% | 各层梁柱截面及配筋均匀 | 承载力变化≤10% | 规则 |
| 体型复杂 | 多塔楼、连体、错层、悬挑过大等 | 单一塔楼，无连体错层，悬挑≤1.5m | 无不规则体型 | 规则 |

五、结构平面与竖向布置

（一）平面布置

建筑平面：三大功能单体通过连廊连接，各单体平面均为矩形，尺寸规整，无明显凹凸。

柱网布置：主要柱网尺寸8.4m×8.4m，结构布置对称，刚度中心与质量中心基本重合。

楼板开洞：绿色中庭区域楼板开洞，开洞面积约占楼层面积22%，小于30%限值，且开洞周边设置边梁加强，楼板有效宽度满足规范要求。

（二）竖向布置

层高分布：首层5.0m，二层5.1m，三层4.4m，四层4.4m，五层4.4m，层高均匀变化，无突变。

侧向刚度比：相邻楼层侧向刚度比≥0.85，满足规范≥0.7的要求。

竖向构件：框架柱截面自下而上递减均匀，无竖向构件中断。

六、判定结论

经逐项核查，本项目建筑平面规整、立面简洁、结构竖向刚度均匀，各项不规则指标均未超过《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010规定的限值。

结论：本项目建筑结构规则，未采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。