可调节外遮阳比例计算书

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 日期 | 2026年3月27日 |

一、设计依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）

《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

《四川省公共建筑节能设计标准》（DBJ51/143-2020）

《建筑遮阳工程技术规范》（JGJ 237-2011）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

《民用建筑绿色性能计算标准》（JGJ/T 449-2018）

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 供冷期 | 5月15日～9月15日 |
| 供暖期 | 11月15日～3月15日 |

三、可调节外遮阳系统设计

（一）遮阳系统概述

本项目在建筑立面设置横向可调节百叶窗，按季节与日照自动调节开启角度，实现对太阳辐射得热的动态管控。系统特点如下：

| 特性 | 参数 |
| --- | --- |
| 遮阳形式 | 水平式可调节百叶 |
| 安装位置 | 各层外立面（南向、东向、西向为主） |
| 调节方式 | 电动控制，与日照传感器联动 |
| 调节范围 | 0°～90°（全关至全开） |
| 叶片材料 | 铝合金型材，氟碳喷涂 |
| 叶片宽度 | 200mm |
| 叶片间距 | 250mm |
| 控制策略 | 夏季遮阳模式（关闭角度30°～60°） 过渡季/冬季采光模式（开启角度0°） |

（二）遮阳覆盖范围

| 朝向 | 外窗面积（㎡） | 可调节外遮阳覆盖面积（㎡） | 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2001.94 | 1801.75 | 90.0% |
| 北向 | 2067.83 | 413.57 | 20.0% |
| 东向 | 1641.00 | 1312.80 | 80.0% |
| 西向 | 1603.53 | 1282.82 | 80.0% |
| 合计 | 7314.30 | 4810.94 | 65.8% |

说明：

北向外窗因太阳直射时间短，仅部分设置可调节外遮阳。

南向、东向、西向外窗设置可调节外遮阳比例高，覆盖主要受晒面。

屋顶采光顶已设置光伏棚架，具有固定遮阳功能，不计入可调节外遮阳。

四、可调节外遮阳比例计算

（一）定义

可调节外遮阳比例 = （设置可调节外遮阳的外窗面积 ÷ 总外窗面积）× 100%

（二）计算过程

| 朝向 | 外窗总面积（㎡） | 可调节外遮阳面积（㎡） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2001.94 | 1801.75 | 90.0% |
| 北向 | 2067.83 | 413.57 | 20.0% |
| 东向 | 1641.00 | 1312.80 | 80.0% |
| 西向 | 1603.53 | 1282.82 | 80.0% |
| 合计 | 7314.30 | 4810.94 | 65.8% |

结论：本项目可调节外遮阳比例为 65.8%，满足绿色建筑评价要求（通常≥50%）。

五、遮阳效果分析

（一）太阳得热系数（SHGC）对比

| 朝向 | 无遮阳SHGC | 有遮阳SHGC | 降低比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.20 | 0.11～0.14 | 30%～45% |
| 东向 | 0.20 | 0.12～0.15 | 25%～40% |
| 西向 | 0.20 | 0.12～0.15 | 25%～40% |
| 北向 | 0.20 | 0.18 | 10% |

计算依据：

无遮阳SHGC = 玻璃本身太阳得热系数 = 0.20

有遮阳SHGC = 玻璃SHGC × 外遮阳系数（根据JGJ 237附录A计算）

（二）外遮阳系数计算（以南向为例）

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 叶片宽度 | 200 mm |
| 叶片间距 | 250 mm |
| 叶片倾角（夏季） | 45° |
| 太阳高度角（夏季正午） | 76° |
| 太阳方位角（南向正午） | 0° |
| 外遮阳系数（SD） | 0.55 |

外遮阳系数SD = 0.55（叶片角度45°时）

有遮阳SHGC = 玻璃SHGC × SD = 0.20 × 0.55 = 0.11

（三）节能效益估算

| 项目 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设置遮阳的外窗面积 | 4810.94 ㎡ | — |
| 平均SHGC降低 | 0.08 | 从0.20降至0.12 |
| 夏季太阳辐射得热减少量 | 约38,500 kWh | 按夏季太阳辐射总量1500 kWh/㎡估算 |
| 空调负荷降低 | 约7,700 kWh | 按EER=5.0折算 |
| 年节电量 | 约7,700 kWh | — |
| 年减碳量 | 约4.4 tCO₂ | 按0.57 kgCO₂/kWh计算 |

六、遮阳系统控制策略

（一）控制逻辑

| 季节 | 时段 | 叶片角度 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏季 | 9:00～16:00 | 45°～60° | 遮挡太阳直射光，减少得热 |
| 夏季 | 早晚（日出～9:00，16:00～日落） | 30° | 部分遮阳，保证采光 |
| 过渡季 | 全天 | 0°（全开） | 充分利用自然光，节约照明能耗 |
| 冬季 | 10:00～15:00 | 0°（全开） | 利用太阳得热，降低供暖负荷 |
| 冬季 | 其他时段 | 30° | 夜间保温，减少热损失 |

（二）自动控制方式

| 控制方式 | 参数 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 日照传感器 | 太阳辐射强度 ≥ 300 W/m² | 叶片自动关闭至预设角度 |
| 时间控制 | 季节设定 | 根据季节切换控制模式 |
| 室内温度 | 室内温度 ≥ 26℃ | 优先执行遮阳模式 |
| 手动控制 | 管理人员操作 | 临时调节 |

七、遮阳系统与建筑一体化设计

| 部位 | 遮阳形式 | 与建筑关系 |
| --- | --- | --- |
| 南向外窗 | 横向可调节百叶 | 嵌入窗框外侧，与幕墙龙骨一体化连接 |
| 东、西向外窗 | 横向可调节百叶 | 嵌入窗框外侧，与幕墙龙骨一体化连接 |
| 北向外窗 | 局部可调节百叶 | 仅部分重要房间设置 |
| 屋顶光伏棚架 | 固定遮阳 | 独立钢结构，与屋面防水一体化设计 |

八、与绿色建筑评价标准的对应

| 评价条文 | 要求 | 本项目情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.8 场地风环境 | — | 不相关 | — |
| 节能与能源利用 | 采用可调节外遮阳 | 南向、东向、西向覆盖率≥80% | 满足 |
| 室内环境质量 | 自然采光满足要求 | 98.68%房间采光达标 | 满足 |

九、结论

遮阳比例：本项目可调节外遮阳覆盖外窗面积 4810.94 ㎡，占全部外窗面积 65.8%，满足绿色建筑评价要求。

遮阳效果：夏季南向、东向、西向外窗综合太阳得热系数降低 30%～45%，可有效减少太阳辐射得热，降低空调负荷。

节能效益：年节电量约 7,700 kWh，年减碳量约 4.4 tCO₂。

控制策略：采用日照传感器+时间控制+温度控制相结合的自动控制系统，实现按需调节，兼顾节能与舒适。

一体化设计：遮阳系统与建筑立面、幕墙系统一体化设计，结构安全可靠，外观美观协调。

结论：本项目可调节外遮阳设计满足绿色建筑一星级要求。