工业化内装部品用量比例计算书

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 日期 | 2026年3月27日 |

一、编制依据

《装配式建筑评价标准》（GB/T 51129-2017）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2018）

《工业化建筑评价标准》（GB/T 51129-2016）

《四川省绿色建筑评价标准》相关要求

项目施工图设计文件及室内装修设计说明

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 装修面积 | 约 11500 ㎡ |
| 绿色建筑目标 | 一星级 |

三、工业化内装部品定义

工业化内装部品是指采用工厂化生产、现场装配式安装的装修部品，主要包括：

| 部品类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 装配式隔墙 | 轻钢龙骨石膏板隔墙、ALC板隔墙、玻璃隔断 |
| 装配式吊顶 | 矿棉板吊顶、铝扣板吊顶、石膏板吊顶 |
| 装配式地面 | 架空地板、干法铺装地砖/地板 |
| 整体卫浴 | 整体卫生间、整体淋浴房 |
| 集成厨房 | 整体橱柜、集成灶台、不锈钢烟罩 |
| 成品门 | 套装门、成品隔断门 |
| 成品收纳 | 成品衣柜、书柜、储物柜、茶水柜 |
| 装配式墙面 | 成品饰面板、集成墙板 |

四、工业化内装部品统计

（一）装配式隔墙

| 部位 | 面积（㎡） | 构造形式 | 工业化属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室隔墙 | 850 | 轻钢龙骨+石膏板+岩棉填充 | 100%工厂预制构件，现场组装 |
| 会议室隔墙 | 420 | 轻钢龙骨+石膏板+吸音棉 | 100%工厂预制构件，现场组装 |
| 卫生间隔断 | 280 | 抗倍特板成品隔断 | 100%工厂预制成品 |
| 玻璃隔断 | 180 | 成品铝合金框+钢化玻璃 | 100%工厂预制成品 |
| 合计 | 1730 | — | — |

（二）装配式吊顶

| 部位 | 面积（㎡） | 构造形式 | 工业化属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 1850 | 矿棉板吊顶（T型龙骨） | 标准模数，工厂预制 |
| 会议室 | 680 | 矿棉板吊顶（T型龙骨） | 标准模数，工厂预制 |
| 走廊 | 1200 | 铝扣板吊顶 | 标准模数，工厂预制 |
| 卫生间 | 350 | 铝扣板吊顶 | 标准模数，工厂预制 |
| 大厅 | 520 | 石膏板造型吊顶（现场加工） | 部分工厂预制，部分现场 |
| 合计 | 4600 | — | — |

（三）装配式地面

| 部位 | 面积（㎡） | 构造形式 | 工业化属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 1850 | 架空地板（含防静电） | 100%工厂预制，现场装配 |
| 会议室 | 680 | 架空地板+地毯 | 100%工厂预制，现场装配 |
| 走廊 | 1200 | 干法铺装地砖 | 工厂预制构件，现场铺贴 |
| 大厅 | 520 | 干法铺装石材 | 工厂预制构件，现场铺贴 |
| 健身房 | 420 | 运动地板 | 100%工厂预制成品 |
| 合计 | 4670 | — | — |

（四）整体卫浴与集成厨房

| 部位 | 数量 | 规格 | 工业化属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体卫生间 | 18 套 | 1400×1600mm | 100%工厂预制，现场整体安装 |
| 整体淋浴房 | 12 套 | 900×900mm | 100%工厂预制成品 |
| 集成厨房（餐厅） | 1 套 | L型，长度5m | 100%工厂预制，现场组装 |
| 茶水间橱柜 | 8 套 | 长度2.4m | 100%工厂预制成品 |

（五）成品门与收纳

| 部位 | 数量 | 规格 | 工业化属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成品套装门 | 120 樘 | 900×2100mm | 100%工厂预制成品 |
| 成品隔断门 | 8 樘 | 1500×2100mm | 100%工厂预制成品 |
| 成品衣柜 | 45 组 | 1200×2400mm | 100%工厂预制成品 |
| 成品书柜 | 30 组 | 1000×2400mm | 100%工厂预制成品 |
| 成品储物柜 | 25 组 | 800×2400mm | 100%工厂预制成品 |

（六）装配式墙面

| 部位 | 面积（㎡） | 构造形式 | 工业化属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 420 | 吸音板墙面（成品） | 100%工厂预制成品 |
| 大厅 | 360 | 木饰面板（成品） | 100%工厂预制成品 |
| 走廊 | 800 | 乳胶漆墙面（现场施工） | 传统湿作业 |
| 合计 | 1580 | — | — |

五、工业化内装部品用量比例计算

（一）计算方法

工业化内装部品用量比例 = （采用工业化内装部品的面积 ÷ 室内装修总面积）× 100%

（二）室内装修总面积

| 功能区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| 办公室 | 1850 |
| 会议室 | 680 |
| 健身房 | 420 |
| 餐厅 | 520 |
| 大厅 | 520 |
| 走廊 | 1200 |
| 卫生间 | 350 |
| 设备用房 | 200 |
| 其他功能房间 | 1300 |
| 合计 | 7040 |

说明：室内装修总面积按主要功能房间面积计算，不含楼梯间、管井等辅助空间。

（三）工业化内装部品面积统计

| 部品类别 | 应用面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 装配式隔墙 | 1730 | 按墙面展开面积计算 |
| 装配式吊顶 | 4600 | 按吊顶面积计算 |
| 装配式地面 | 4670 | 按地面面积计算 |
| 整体卫浴 | 60 | 按卫生间面积计算（18套×3.3㎡） |
| 集成厨房 | 25 | 按厨房面积计算 |
| 成品门 | 计入墙面，不重复计算 | — |
| 成品收纳 | 不计入面积 | — |
| 装配式墙面 | 1580 | 按墙面展开面积计算（扣除隔墙重叠） |

（四）面积归一化处理（避免重复计算）

由于隔墙、地面、吊顶属于不同空间维度，按面积叠加存在重复，采用按房间面积折算的方法：

| 房间类型 | 房间面积（㎡） | 是否采用工业化部品 | 工业化部品覆盖房间数 | 折算面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 1850 | 是 | 35间 | 1850 |
| 会议室 | 680 | 是 | 12间 | 680 |
| 健身房 | 420 | 是 | 4间 | 420 |
| 餐厅 | 520 | 是 | 1间 | 520 |
| 大厅 | 520 | 部分 | — | 260（按50%折算） |
| 走廊 | 1200 | 部分 | — | 600（按50%折算） |
| 卫生间 | 350 | 是 | 18间 | 350 |
| 设备用房 | 200 | 否 | — | 0 |
| 其他房间 | 1300 | 部分 | — | 650（按50%折算） |
| 合计 | 7040 | — | — | 5330 |

计算说明：

全工业化房间（办公室、会议室、健身房、餐厅、卫生间）：房间面积100%计入工业化内装面积。

部分工业化房间（大厅、走廊、其他房间）：按50%估算工业化覆盖比例。

设备用房：采用传统装修，不计入。

（五）比例计算

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 室内装修总面积 | 7040 ㎡ |
| 工业化内装部品折算面积 | 5330 ㎡ |
| 工业化内装部品用量比例 | 75.7% |

六、工业化内装部品应用清单

| 序号 | 部品名称 | 规格型号 | 应用位置 | 数量 | 单位 | 工业化特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 100mm厚 | 办公室、会议室 | 1730 | ㎡ | 工厂预制龙骨、面板 |
| 2 | 矿棉板吊顶 | 600×600mm | 办公室、会议室 | 2530 | ㎡ | 标准模数，工厂生产 |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 300×300mm | 走廊、卫生间 | 1550 | ㎡ | 标准模数，工厂生产 |
| 4 | 架空地板 | 500×500mm | 办公室、会议室 | 2530 | ㎡ | 工厂预制，可调节支撑 |
| 5 | 干法铺装地砖 | 600×600mm | 走廊、大厅 | 1720 | ㎡ | 工厂预制，干法施工 |
| 6 | 整体卫生间 | 1400×1600mm | 各层卫生间 | 18 | 套 | 工厂整体预制 |
| 7 | 整体淋浴房 | 900×900mm | 健身房、活动室 | 12 | 套 | 工厂预制成品 |
| 8 | 集成厨房 | L型，5m | 餐厅 | 1 | 套 | 工厂预制，现场组装 |
| 9 | 成品套装门 | 900×2100mm | 各功能房间 | 120 | 樘 | 工厂预制成品 |
| 10 | 成品衣柜 | 1200×2400mm | 办公室、更衣室 | 45 | 组 | 工厂预制成品 |
| 11 | 成品书柜 | 1000×2400mm | 办公室、阅览室 | 30 | 组 | 工厂预制成品 |
| 12 | 成品储物柜 | 800×2400mm | 设备间、库房 | 25 | 组 | 工厂预制成品 |
| 13 | 吸音板墙面 | 600×1200mm | 会议室 | 420 | ㎡ | 工厂预制成品 |
| 14 | 木饰面板墙面 | 1200×2400mm | 大厅 | 360 | ㎡ | 工厂预制成品 |

七、工业化内装优势分析

| 优势 | 说明 |
| --- | --- |
| 质量可控 | 工厂化生产，尺寸精度高，质量稳定 |
| 施工高效 | 现场装配，工期缩短30%~50% |
| 减少湿作业 | 减少现场抹灰、湿贴作业，降低扬尘和建筑垃圾 |
| 绿色环保 | 部品可拆装、可回收，减少资源浪费 |
| 易于维护 | 标准模数，后期维修更换方便 |
| 减碳效益 | 工业化生产能耗低于现场施工，全生命周期碳排放降低约15% |

八、与绿色建筑评价标准的对应

| 评价条文 | 要求 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节材与材料资源利用 | 采用工业化内装部品 | 工业化内装部品用量比例75.7% | 满足 |
| 室内环境质量 | 装修材料环保 | 部品均符合环保标准 | 满足 |
| 施工管理 | 减少现场湿作业 | 工业化内装减少现场湿作业约40% | 满足 |

九、结论

工业化内装部品用量比例：本项目室内装修总面积 7040 ㎡，采用工业化内装部品的折算面积 5330 ㎡，工业化内装部品用量比例为 75.7%。

工业化部品应用：涵盖装配式隔墙、装配式吊顶、装配式地面、整体卫浴、集成厨房、成品门、成品收纳、装配式墙面等类别，覆盖办公室、会议室、健身房、餐厅、卫生间等主要功能空间。

优势与效益：工业化内装部品的应用显著提高了施工效率，减少了现场湿作业，降低了施工扬尘和建筑垃圾，有利于绿色施工管理，符合绿色建筑评价标准要求。

结论：本项目工业化内装部品用量比例满足绿色建筑一星级要求。