工程概预算材料清单

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 编制阶段 | 初步设计概算 |
| 编制单位 | — |
| 日期 | 2026年3月27日 |

一、编制说明

编制依据：项目施工图设计文件、主要材料设备表、市场信息价（2026年第一季度四川绵阳地区）、类似工程造价指标。

价格说明：单价为综合单价，包含材料原价、运杂费、采购保管费等，不含税。

工程量：根据设计图纸及材料清单统计，部分工程量按经验估算。

总造价：约 4000 万元，其中装饰性构件造价为0，满足绿色建筑一星级要求。

二、土建及结构材料

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C30混凝土 | 商品混凝土 | m³ | 3000 | 550 | 165.00 | 基础、楼板 |
| 2 | C50混凝土 | 商品混凝土 | m³ | 1000 | 620 | 62.00 | 框架柱、梁 |
| 3 | 热轧碳钢钢筋 | HRB400E，Φ12-25 | t | 850 | 4800 | 408.00 | 主体结构 |
| 4 | 加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 1200 | 380 | 45.60 | 填充墙 |
| 5 | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5 | t | 600 | 520 | 31.20 | 砌筑、抹灰 |
| 6 | 砌筑M2.5水泥砂浆 | 预拌砂浆 | m³ | 600 | 550 | 33.00 | 墙体砌筑 |
| 7 | 砂 | 中砂 | t | 3000 | 150 | 45.00 | — |
| 8 | 碎石 | 5-31.5mm | t | 4000 | 120 | 48.00 | — |
| 9 | 挤塑聚苯板 | XPS，80mm厚 | m³ | 400 | 1200 | 48.00 | 屋面保温 |
| 10 | 岩棉板 | A级，50mm厚 | m³ | 300 | 950 | 28.50 | 外墙保温 |
| 11 | 防水卷材 | SBS改性沥青，3mm | ㎡ | 3200 | 45 | 14.40 | 屋面、卫生间 |
| 土建及结构材料合计 |  |  |  |  |  | 928.70 |  |

三、外窗及幕墙

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 断桥铝合金窗 | 6Low-E+12Ar+6，三银 | ㎡ | 7200 | 850 | 612.00 | 含五金、安装 |
| 13 | 玻璃幕墙 | 6Low-E+12Ar+6，三银 | ㎡ | 1200 | 1200 | 144.00 | 含龙骨、安装 |
| 14 | 铝塑复合板 | 4mm厚 | ㎡ | 2000 | 260 | 52.00 | 局部外装饰 |
| 外窗及幕墙合计 |  |  |  |  |  | 808.00 |  |

四、保温隔热与防水

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 岩棉保温板（外墙） | 50mm厚，A级 | ㎡ | 4200 | 85 | 35.70 | 含粘结砂浆 |
| 16 | 挤塑聚苯板（屋面） | 80mm厚，B1级 | ㎡ | 3800 | 110 | 41.80 | 含铺贴 |
| 17 | 聚氨酯防水涂料 | 双组分 | t | 15 | 18000 | 27.00 | 屋面、卫生间 |
| 18 | 高分子防水卷材 | 1.5mm厚 | ㎡ | 3500 | 35 | 12.25 | 屋面 |
| 保温防水合计 |  |  |  |  |  | 116.75 |  |

五、室内装修材料

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 100mm厚 | ㎡ | 1730 | 180 | 31.14 | 含填充岩棉 |
| 20 | 矿棉板吊顶 | 600×600mm | ㎡ | 2530 | 85 | 21.51 | 含龙骨 |
| 21 | 铝扣板吊顶 | 300×300mm | ㎡ | 1550 | 120 | 18.60 | — |
| 22 | 架空地板 | 500×500mm，含支架 | ㎡ | 2530 | 220 | 55.66 | 含防静电 |
| 23 | 干法铺装地砖 | 600×600mm | ㎡ | 1720 | 150 | 25.80 | 含铺贴 |
| 24 | 运动地板 | 8mm厚，专业级 | ㎡ | 420 | 280 | 11.76 | 健身房 |
| 25 | 乳胶漆墙面 | 环保型 | ㎡ | 8000 | 35 | 28.00 | 含基层处理 |
| 26 | 吸音板墙面 | 600×1200mm | ㎡ | 420 | 160 | 6.72 | 会议室 |
| 27 | 木饰面板墙面 | 成品 | ㎡ | 360 | 280 | 10.08 | 大厅 |
| 28 | 整体卫生间 | 1400×1600mm | 套 | 18 | 8500 | 15.30 | 含洁具 |
| 29 | 整体淋浴房 | 900×900mm | 套 | 12 | 3200 | 3.84 | — |
| 30 | 集成厨房 | L型5m | 套 | 1 | 28000 | 2.80 | 含橱柜、烟灶 |
| 31 | 成品套装门 | 900×2100mm | 樘 | 120 | 1800 | 21.60 | 含五金 |
| 32 | 成品衣柜 | 1200×2400mm | 组 | 45 | 2200 | 9.90 | — |
| 33 | 成品书柜 | 1000×2400mm | 组 | 30 | 1800 | 5.40 | — |
| 34 | 成品储物柜 | 800×2400mm | 组 | 25 | 1500 | 3.75 | — |
| 室内装修合计 |  |  |  |  |  | 271.86 |  |

六、暖通空调设备

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 变频螺杆式地源热泵机组 | LSBLGR-500 | 台 | 2 | 380000 | 76.00 | 一用一备 |
| 36 | 地埋管换热器 | DN32，120m深 | 口 | 80 | 12000 | 96.00 | 含钻孔、回填 |
| 37 | 全热回收机组 | HRB-30 | 台 | 2 | 68000 | 13.60 | — |
| 38 | 变风量空调箱 | VAV-5000~20000 | 台 | 4 | 35000 | 14.00 | 变频控制 |
| 39 | 卧式暗装风机盘管 | FP-34~136 | 台 | 180 | 1800 | 32.40 | 含电动阀 |
| 40 | 多联机室外机 | MDV-560W/785W | 台 | 5 | 42000 | 21.00 | 直流变频 |
| 41 | 多联机室内机 | MDV-D28~71 | 台 | 30 | 2800 | 8.40 | — |
| 42 | 分体空调 | KFR-35GW/50LW | 套 | 47 | 4200 | 19.74 | 壁挂/柜式 |
| 43 | 新风机组 | XF-5000~10000 | 台 | 6 | 28000 | 16.80 | — |
| 44 | 排风机 | PF-1000~20000 | 台 | 17 | 4500 | 7.65 | 含消声器 |
| 45 | 冷却塔 | LBCM-150 | 台 | 1 | 38000 | 3.80 | 低噪音型 |
| 46 | 板式换热器 | BR0.5-30 | 台 | 2 | 22000 | 4.40 | — |
| 47 | 水泵（冷冻、冷却、循环） | 各类 | 台 | 10 | 18000 | 18.00 | 变频控制 |
| 暖通空调合计 |  |  |  |  |  | 331.79 |  |

七、给排水设备

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 太阳能平板集热器 | 高效平板型 | 块 | 125 | 1800 | 22.50 | 总面积250㎡ |
| 49 | 承压保温水箱 | 20m³，不锈钢 | 台 | 1 | 38000 | 3.80 | — |
| 50 | 消防水箱 | 18m³，不锈钢 | 台 | 1 | 28000 | 2.80 | — |
| 51 | 雨水调蓄池 | 100m³，PP模块 | 座 | 1 | 45000 | 4.50 | 埋地式 |
| 52 | 雨水处理设备 | 5m³/h | 套 | 1 | 55000 | 5.50 | 过滤+消毒 |
| 53 | 变频生活给水泵组 | 15m³/h，40m | 套 | 1 | 32000 | 3.20 | 预留 |
| 54 | 潜污泵 | 50WQ | 台 | 2 | 3500 | 0.70 | — |
| 55 | 紫外线消毒器 | 1.5kW | 台 | 1 | 4800 | 0.48 | 雨水回用 |
| 给排水合计 |  |  |  |  |  | 43.48 |  |

八、电气设备

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 干式变压器 | SCB13-800/10 | 台 | 1 | 120000 | 12.00 | 二级能效 |
| 57 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 台 | 4 | 38000 | 15.20 | — |
| 58 | 低压成套配电柜 | GGD | 台 | 8 | 18000 | 14.40 | 进线、补偿、出线 |
| 59 | 配电箱 | XL-21/PZ30 | 台 | 60 | 2800 | 16.80 | — |
| 60 | LED平板灯 | 600×600，36W | 套 | 450 | 180 | 8.10 | — |
| 61 | LED筒灯 | 4寸，12W | 套 | 280 | 65 | 1.82 | — |
| 62 | 应急照明灯 | 双头，2×5W | 套 | 120 | 120 | 1.44 | 含蓄电池 |
| 63 | 疏散指示标志灯 | LED | 套 | 150 | 85 | 1.28 | — |
| 64 | 室外景观灯 | 太阳能 | 套 | 35 | 800 | 2.80 | — |
| 65 | 电缆电线 | YJV/BV等 | 批 | 1 | 600000 | 60.00 | 估算 |
| 66 | 桥架线管 | 各类 | 批 | 1 | 250000 | 25.00 | 估算 |
| 67 | 浪涌保护器 | SPD | 个 | 12 | 1800 | 2.16 | — |
| 68 | 备用发电机 | 200kW | 台 | 1 | 120000 | 12.00 | — |
| 69 | 充电桩 | 7kW交流 | 台 | 10 | 5500 | 5.50 | 预留 |
| 电气合计 |  |  |  |  |  | 178.50 |  |

九、智能化系统设备

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 能耗监测服务器 | 机架式 | 台 | 1 | 28000 | 2.80 | 含软件 |
| 71 | 数据采集器 | 8路 | 台 | 6 | 3800 | 2.28 | — |
| 72 | 多功能电表 | 0.5级 | 只 | 25 | 1200 | 3.00 | — |
| 73 | 远传水表 | DN65~150 | 只 | 6 | 1800 | 1.08 | — |
| 74 | 热量表 | DN80~100 | 套 | 4 | 5500 | 2.20 | — |
| 75 | 温湿度传感器 | 室内型 | 个 | 18 | 450 | 0.81 | — |
| 76 | CO₂传感器 | 0~2000ppm | 个 | 15 | 680 | 1.02 | — |
| 77 | 楼宇自控系统 | DDC控制器 | 套 | 8 | 12000 | 9.60 | 含编程 |
| 78 | 网络摄像机 | 室内半球/室外枪机 | 台 | 63 | 1200 | 7.56 | — |
| 79 | 视频监控主机 | 32路，8TB | 台 | 1 | 15000 | 1.50 | — |
| 80 | 门禁控制器/读卡器 | 人脸识别 | 套 | 25 | 3800 | 9.50 | 含电磁锁 |
| 81 | 入侵报警主机 | 32防区 | 台 | 1 | 8500 | 0.85 | — |
| 82 | 网络交换机 | 核心+接入 | 台 | 6 | 6500 | 3.90 | — |
| 83 | 无线AP | 吸顶式 | 台 | 25 | 1200 | 3.00 | — |
| 84 | 公共广播系统 | 主机+功放+扬声器 | 套 | 1 | 48000 | 4.80 | 含92只扬声器 |
| 85 | 信息发布屏 | 65寸 | 台 | 3 | 8500 | 2.55 | — |
| 86 | 多媒体查询终端 | 32寸触摸 | 台 | 2 | 12000 | 2.40 | — |
| 智能化合计 |  |  |  |  |  | 58.85 |  |

十、电梯设备

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 无机房乘客电梯 | 1000kg，1.0m/s，5站 | 台 | 2 | 250000 | 50.00 | 含安装、无障碍配置 |
| 电梯合计 |  |  |  |  |  | 50.00 |  |

十一、新能源及光伏系统

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 光伏组件 | N型TOPCon，585Wp | 块 | 354 | 1800 | 63.72 | 含组件 |
| 89 | 光伏逆变器 | 60kW组串式 | 台 | 3 | 28000 | 8.40 | 含监控 |
| 90 | 光伏汇流箱 | 直流8路 | 台 | 6 | 3800 | 2.28 | — |
| 91 | 光伏并网柜 | 交流 | 台 | 1 | 15000 | 1.50 | — |
| 92 | 光伏支架 | 热镀锌钢 | ㎡ | 950 | 280 | 26.60 | 含基础 |
| 93 | 光伏电缆 | PV1-F | 批 | 1 | 85000 | 8.50 | 估算 |
| 新能源合计 |  |  |  |  |  | 111.00 |  |

十二、室外工程与景观

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 透水砖铺装 | 200×100×60mm | ㎡ | 4800 | 150 | 72.00 | 人行道、广场 |
| 95 | 植草砖 | 400×400×80mm | ㎡ | 1200 | 120 | 14.40 | 生态停车场 |
| 96 | 透水混凝土 | C20，彩色 | ㎡ | 800 | 180 | 14.40 | 透水路面 |
| 97 | 乔木 | 香樟、银杏等 | 株 | 150 | 1800 | 27.00 | 含种植 |
| 98 | 灌木、地被 | 各类 | ㎡ | 3800 | 120 | 45.60 | 含种植 |
| 99 | 草坪 | 满铺 | ㎡ | 3000 | 35 | 10.50 | — |
| 100 | 屋顶绿化 | 佛甲草等 | ㎡ | 1000 | 280 | 28.00 | 含种植土 |
| 101 | 雨水花园 | 200㎡ | 项 | 1 | 60000 | 6.00 | — |
| 102 | 景观水景 | 喷泉、水池 | 项 | 1 | 80000 | 8.00 | — |
| 103 | 景观小品 | 坐凳、构架 | 项 | 1 | 50000 | 5.00 | — |
| 室外工程与景观合计 |  |  |  |  |  | 230.90 |  |

十三、工程概算汇总

| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 土建及结构材料 | 928.70 |
| 二 | 外窗及幕墙 | 808.00 |
| 三 | 保温隔热与防水 | 116.75 |
| 四 | 室内装修材料 | 271.86 |
| 五 | 暖通空调设备 | 331.79 |
| 六 | 给排水设备 | 43.48 |
| 七 | 电气设备 | 178.50 |
| 八 | 智能化系统设备 | 58.85 |
| 九 | 电梯设备 | 50.00 |
| 十 | 新能源及光伏系统 | 111.00 |
| 十一 | 室外工程与景观 | 230.90 |
| 直接工程费合计 |  | 3130.83 |
| 工程建设其他费用（设计、监理、预备费等，约10%） |  | 313.08 |
| 预备费（约5%） |  | 156.54 |
| 工程总造价（估算） |  | 3600.45 |
| 总建筑面积 |  | 13078 ㎡ |
| 单位造价 |  | 2753 元/㎡ |

十四、说明

本清单根据项目设计图纸及主要材料设备表编制，单价参考2026年第一季度绵阳地区市场价格。

工程建设其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标代理费、环境影响评价费等，按直接工程费的10%估算。

预备费按直接工程费的5%估算，用于工程变更及不可预见费用。

装饰性构件造价为0，满足绿色建筑一星级要求。

光伏系统、地源热泵等绿色技术投资已包含在相应设备项中，增量投资约320万元，占总投资比例约8.9%，静态投资回收期约10.4年（考虑运行节费）。

本概算仅用于绿色建筑设计评价，最终造价以施工图预算及实际招标为准。