建筑风貌设计说明

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 编制日期 | 2026年3月28日 |

一、设计理念

本项目的建筑风貌设计遵循“顺应自然、因地制宜、生态共生”的核心原则，以绵阳地域气候特征和场地自然条件为出发点，通过建筑布局、空间形态、立面语言、材料选择、景观融合等多维度设计，构建一座与自然和谐共生、与气候智慧互动的社区中心。设计旨在让建筑“生长”于场地之中，既回应夏热冬冷地区的湿热气候，又彰显蜀川水乡的地域文脉，实现建筑与自然的深度融合。

二、场地自然条件分析

（一）气候特征

| 气候要素 | 特征 | 设计应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 | 兼顾夏季防热与冬季保温 |
| 夏季温度 | 最高35.6℃，湿度大 | 遮阳、通风、隔热 |
| 冬季温度 | 最低-3.3℃，湿度适中 | 保温、得热 |
| 主导风向 | 东北风 | 建筑布局顺应主导风向，形成通风廊道 |
| 太阳辐射 | 夏季强烈，冬季柔和 | 动态遮阳，冬季采光 |

（二）场地属性

| 场地要素 | 特征 | 设计应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 地形地貌 | 涪江阶地与丘陵交接地带，地势平坦 | 建筑顺应地形，减少土方量 |
| 水文资源 | 毗邻涪江，场地内无地表水体 | 引入水景元素，营造水榭意境 |
| 植被现状 | 原生植被以竹林、乔木为主 | 保留场地记忆，以“竹”为主题 |
| 人文脉络 | 蜀川水乡文化 | 提取水、竹、檐等地域元素 |
| 周边环境 | 居住区、城市道路、公共绿地 | 建筑作为社区纽带，开放共享 |

三、建筑布局的气候适应性

（一）朝向与形态

| 设计策略 | 具体措施 | 气候适应性 |
| --- | --- | --- |
| 南北朝向为主 | 主要功能房间朝南布置，充分利用冬季太阳得热 | 被动式采暖，降低供暖能耗 |
| 南向大窗墙比 | 南向窗墙比0.67，引入充足自然光 | 冬季采光，减少照明能耗 |
| 东西向减少开窗 | 东、西向外窗配置可调节百叶，控制夏季得热 | 夏季防热，减少空调负荷 |
| 建筑形体简洁 | 规整的矩形平面，无过多凹凸，体型系数0.31 | 减少热交换面积，节能 |

（二）通风廊道

| 设计策略 | 具体措施 | 气候适应性 |
| --- | --- | --- |
| 主导风向顺应 | 建筑沿用地边界布置，中部形成开敞庭院，引导东北风进入 | 夏季自然通风，降低体感温度 |
| 通透式廊道 | 三大单体通过架空连廊连接，形成风流通路径 | 增强场地通风，改善微气候 |
| 绿色中庭 | 各单体设独立中庭，顶部采光顶可开启 | 热压通风，改善室内空气品质 |

（三）遮阳与采光

| 设计策略 | 具体措施 | 气候适应性 |
| --- | --- | --- |
| 横向可调节百叶 | 南向、东向、西向外窗设置电动可调节百叶，按季节、日照自动调节 | 夏季遮阳（SHGC降低30%~45%），冬季透光 |
| 光伏棚架 | 屋顶光伏板兼作景观棚架，遮挡夏季强烈阳光 | 遮阳与发电兼顾 |
| 挑檐遮阳 | 建筑入口、南向窗设挑檐，遮挡夏季高角度阳光 | 被动式遮阳，减少设备能耗 |

四、建筑空间的气候响应

（一）绿色中庭设计

| 设计元素 | 措施 | 气候适应性 |
| --- | --- | --- |
| 顶部采光 | 通透式采光顶，引入自然光 | 改善室内采光，减少照明能耗 |
| 可开启天窗 | 部分天窗可开启 | 热压通风，排除余热 |
| 垂直绿化 | 中庭内墙面设置垂直绿化 | 增加湿度，降低温度，改善微气候 |
| 室内外过渡 | 中庭与室外庭院视线贯通 | 模糊边界，增强自然感 |

（二）架空与灰空间

| 设计元素 | 措施 | 气候适应性 |
| --- | --- | --- |
| 底层架空 | 部分区域底层架空，形成半室外活动空间 | 遮阳避雨，促进通风 |
| 连廊 | 三大单体之间设通透式连廊 | 遮阳挡雨，引导气流 |
| 檐下空间 | 主入口设挑檐，形成过渡空间 | 缓冲气候，增强舒适感 |

五、立面语言的地域表达

（一）横向线条

| 设计元素 | 形式 | 地域内涵 |
| --- | --- | --- |
| 水平檐口 | 建筑顶部设水平檐口，呼应传统川西民居挑檐 | 传统建筑元素现代化表达 |
| 横向百叶 | 可调节横向百叶贯穿立面，形成水平韵律 | 与“水”的意象呼应 |
| 分层线条 | 各层之间以水平线条分隔，层次分明 | 增强建筑的稳定感和舒展感 |

（二）竖向通透

| 设计元素 | 形式 | 地域内涵 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃幕墙 | 大面积通透玻璃，引入自然光与景观 | 呼应蜀地“开敞通透”的建筑传统 |
| 竖向格栅 | 局部设置竖向装饰格栅，丰富立面层次 | 竹元素提炼 |
| 中庭玻璃 | 中庭采用全玻璃围护，内外视线贯通 | 增强空间通透性 |

（三）竹元素演绎

| 设计元素 | 形式 | 地域内涵 |
| --- | --- | --- |
| 竹节韵律 | 横向百叶的间距、竖向格栅的疏密，模仿竹节节奏 | “江州绿竹”主题提炼 |
| 竹色材质 | 局部采用竹木饰面、竹色铝板 | 竹文化的色彩表达 |
| 竹林景观 | 场地内种植刚竹、孝顺竹等乡土竹种 | 景观与建筑融为一体 |

六、材料选择的地域适应性

（一）本土材料

| 材料 | 应用部位 | 地域适应性 |
| --- | --- | --- |
| 加气混凝土砌块 | 填充墙 | 本地生产，运输距离短，资源节约 |
| 真石漆 | 外墙面 | 仿石质感，与自然协调 |
| 竹木饰面 | 局部外装饰、中庭内墙 | 呼应“竹”主题，体现地域特色 |

（二）耐久性材料

| 材料 | 应用部位 | 气候适应性 |
| --- | --- | --- |
| 铝箔覆面岩棉板 | 外墙保温 | 防火、耐候，适应湿热气候 |
| 断热桥铝合金窗 | 外窗、幕墙 | 隔热性能好，适应夏热冬冷气候 |
| 挤塑聚苯板 | 屋面保温 | 抗压、防水，适应多雨气候 |

（三）色彩体系

| 色彩 | 应用 | 地域意象 |
| --- | --- | --- |
| 浅灰 | 外墙主色 | 呼应蜀地民居的灰瓦白墙 |
| 米白 | 局部点缀 | 增加明亮感，反射夏季辐射 |
| 深灰 | 百叶、棚架 | 与光伏板协调，形成层次 |
| 竹青 | 装饰构件、景观 | 呼应“江州绿竹”主题 |
| 木色 | 局部饰面、连廊 | 体现温暖感，与自然融合 |

七、景观与建筑的融合

（一）“江州绿竹”主题景观

| 景观元素 | 设计 | 气候适应性 |
| --- | --- | --- |
| 竹林 | 场地内种植刚竹、孝顺竹等乡土竹种，形成竹韵空间 | 夏季遮荫，蒸腾降温，冬季透光 |
| 雨水花园 | 利用场地低洼处设置雨水花园，种植水生植物 | 海绵城市，调节微气候 |
| 屋顶花园 | 设置佛甲草、垂盆草等耐旱植物 | 降低屋面温度，减少热岛效应 |

（二）场地微气候优化

| 措施 | 设计 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 乔木遮荫 | 种植香樟、银杏等冠大荫浓乔木 | 夏季降温2~4℃ |
| 透水铺装 | 广场、人行道采用透水砖 | 蒸发降温，减少径流 |
| 水体降温 | 雨水花园、景观水景 | 蒸发吸热，增加湿度 |

八、旧建筑保留与风貌延续

本项目保留并改造了场地内两处旧建筑（A栋250㎡，B栋150㎡），将其改造为社区展厅/茶室和管理用房。改造设计遵循“新旧对话、风貌延续”的原则：

| 设计策略 | 措施 |
| --- | --- |
| 结构保留 | 保留原有砖混结构主体，进行抗震加固 |
| 风貌保留 | 保留A栋原有外墙砖、木屋架，清洗修复 |
| 功能置换 | 农房→社区展厅，储藏室→管理用房 |
| 新旧协调 | 保留建筑经过修缮后，与新建建筑采用统一的立面色彩体系 |

九、设计效益总结

| 效益类别 | 设计成果 |
| --- | --- |
| 节能效益 | 围护结构热工性能优于标准18%~26%，可再生能源利用率63.7% |
| 舒适效益 | 98.68%房间采光达标，97.35%外窗风压差＞0.5Pa，热桥无结露风险 |
| 生态效益 | 绿地率22.94%，透水铺装率84.34%，年径流总量控制率82% |
| 文化效益 | 延续蜀川水乡文脉，保留场地记忆，形成“江州绿竹”主题风貌 |
| 社会效益 | 公共绿地向社会开放，增强社区归属感 |

十、结论

本项目建筑风貌设计以绵阳地域气候特征和场地自然条件为出发点，通过建筑布局顺应主导风向、立面语言呼应地域文化、材料选择体现本土特征、景观设计融入自然元素，构建了一座与自然和谐共生、与气候智慧互动的社区中心。设计从被动式节能、自然通风、采光遮阳、热环境优化、生态景观、旧建筑保留等多维度回应了场地属性和气候适应性，实现了建筑与自然的深度融合、技术与艺术的有机统一、传统与现代的精彩对话。

结论：本项目建筑风貌设计充分适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性，符合绿色建筑设计理念。