抗震设防专项审查说明

一、编制依据

《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》（建质〔2015〕67号）

《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016年版）

《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ 3-2010）

《四川省超限高层建筑工程抗震设防专项审查实施细则》

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）第2.2.3条

二、项目基本信息

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 结构类型 | 混凝土框架结构 |
| 抗震设防类别 | 标准设防类（丙类） |
| 抗震设防烈度 | 7度（0.10g） |
| 设计地震分组 | 第二组 |
| 场地类别 | Ⅱ类 |

三、超限高层建筑定义

根据《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》（建质〔2015〕67号）第二条规定，超限高层建筑工程是指：

高度超限：房屋高度超过《建筑抗震设计规范》GB 50011规定的最大适用高度。

规则性超限：房屋高度未超过规定，但结构体型复杂、不规则程度超过规范规定。

其他超限：结构形式或受力体系有特殊要求，抗震设计需进行专门研究。

四、高度超限判定

| 结构类型 | 7度区最大适用高度（m） | 本项目高度（m） | 是否超限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 框架结构 | 50 | 23.3 | 否 |

判定：本项目建筑高度23.3m，远小于7度区框架结构最大适用高度50m，不属于高度超限建筑。

五、规则性超限判定

根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010及《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》附件一，本项目规则性超限判定如下：

| 超限类型 | 超限指标 | 本项目情况 | 是否超限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 扭转位移比＞1.5 | ≤1.2 | 否 |
| 凹凸不规则 | 平面凹凸尺寸大于相应边长30% | ≤10% | 否 |
| 楼板不连续 | 有效楼板宽度小于典型宽度50% | 开洞率≤22%，有效宽度≥70% | 否 |
| 竖向刚度突变 | 相邻层侧向刚度变化＞50% | 刚度变化≤15% | 否 |
| 竖向构件不连续 | 竖向构件中断或转换 | 无中断或转换 | 否 |
| 承载力突变 | 相邻层受剪承载力变化＞20% | 承载力变化≤10% | 否 |
| 多塔楼 | 多塔楼结构 | 单一塔楼 | 否 |
| 连体结构 | 连体结构 | 连廊为独立轻钢结构，与主体柔性连接 | 否 |
| 错层结构 | 错层高度大于梁高 | 无错层 | 否 |
| 悬挑过大 | 悬挑长度＞4m | 最大悬挑1.5m | 否 |

判定：本项目各项不规则指标均未超限，不属于规则性超限建筑。

六、其他超限判定

| 超限类型 | 判定标准 | 本项目情况 | 是否超限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特殊结构形式 | 混合结构、钢结构、大跨度空间结构等 | 常规混凝土框架结构 | 否 |
| 特殊受力体系 | 悬挂结构、隔震结构、消能减震结构等 | 常规抗震体系 | 否 |
| 特殊地基条件 | 液化土层、软弱土层等不良地基 | 地基条件良好 | 否 |

判定：本项目采用常规结构形式与抗震体系，无特殊超限情况。

七、判定结论

高度超限：本项目建筑高度23.3m，小于7度区框架结构最大适用高度50m，不属于高度超限建筑。

规则性超限：本项目建筑平面规整、竖向规则，各项不规则指标均未超过规范限值，不属于规则性超限建筑。

其他超限：本项目采用常规混凝土框架结构，无特殊结构形式或受力体系，无其他超限情况。

最终结论：本项目不属于超限高层建筑工程，无需进行抗震设防专项审查。