旧建筑使用专项报告

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 编制日期 | 2026年3月28日 |

一、编制依据

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）第5.2.3条“旧建筑利用”

《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）

《既有建筑维护与改造规范》（GB/T 51355-2019）

项目地块历史沿革资料及现场踏勘记录

项目总平面图、建筑设计方案

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 项目性质 | 新建与旧建筑改造相结合 |
| 总用地面积 | 34002 ㎡ |
| 总建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 其中：新建建筑面积 | 12678 ㎡ |
| 改造利用旧建筑面积 | 400 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层（新建）+ 地上1层（改造） |
| 旧建筑利用类型 | 保留主体结构，功能置换 |

三、地块历史与旧建筑现状

（一）地块历史沿革

根据《江洲绿筑—蜀川水榭社区中心环评报告（设计阶段）》及小枧镇大河F地块土壤污染状况调查资料，本地块历史上曾有若干处农村自建房屋，其中两处砖混结构建筑保存较为完整，具有一定的再利用价值。

| 建筑编号 | 建造年代 | 结构类型 | 建筑面积（㎡） | 原用途 | 保存状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A栋 | 1998年 | 砖混结构 | 250 | 农房 | 主体结构完好，屋顶局部渗漏 |
| B栋 | 2002年 | 砖混结构 | 150 | 储藏室 | 结构完好，门窗破损 |

（二）旧建筑现状评估

项目前期对场地内现存建筑进行了全面勘察与鉴定，结论如下：

| 评估内容 | A栋 | B栋 |
| --- | --- | --- |
| 地基基础 | 完好，无沉降 | 完好，无沉降 |
| 承重墙体 | 完好，无开裂 | 完好，无开裂 |
| 楼板/屋面板 | 局部渗漏，需修缮 | 完好 |
| 抗震能力 | 不满足现行规范 | 不满足现行规范 |
| 历史价值 | 具有地方民居风貌 | 一般 |
| 可再利用价值 | 较高 | 一般 |

四、旧建筑利用方案

（一）利用原则

安全第一：对旧建筑进行抗震加固，确保安全使用。

功能适配：将旧建筑改造为与社区中心功能相适配的空间。

风貌延续：保留原有建筑形态与乡土元素，延续场地记忆。

资源节约：最大限度利用原有结构与材料，减少新建材消耗。

（二）改造利用内容

| 建筑编号 | 原用途 | 改造后用途 | 保留内容 | 改造内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A栋 | 农房 | 社区展厅/茶室 | 主体结构、外墙砖、木屋架 | 抗震加固、屋顶修缮、门窗更换、室内装修 |
| B栋 | 储藏室 | 社区管理用房 | 主体结构 | 抗震加固、内外墙装饰、水电改造 |

（三）具体改造措施

A栋（社区展厅/茶室）

| 改造部位 | 措施 | 技术说明 |
| --- | --- | --- |
| 结构加固 | 增设圈梁、构造柱 | 提高整体抗震性能，满足7度设防要求 |
| 屋面修缮 | 更换破损瓦片，增设防水层 | 保留原有木屋架形式，增加保温防水 |
| 外立面 | 清洗保留砖墙，局部修复 | 保留原有乡土风貌 |
| 门窗更换 | 更换为断桥铝合金窗 | 节能隔声，与建筑整体风格协调 |
| 室内装修 | 地面铺砖，墙面抹灰刷白，增设吊顶 | 满足展厅与茶室使用功能 |
| 设备设施 | 增设空调、给排水、强弱电 | 提升使用舒适度 |

B栋（社区管理用房）

| 改造部位 | 措施 | 技术说明 |
| --- | --- | --- |
| 结构加固 | 墙体双面钢筋网水泥砂浆加固 | 提高抗震承载力 |
| 外立面 | 外墙保温砂浆+真石漆 | 与新建建筑风格协调 |
| 屋面 | 增设防水层与保温层 | 提升热工性能 |
| 室内装修 | 简单装修 | 满足管理办公需求 |

（四）新旧建筑关系

| 关系 | 设计策略 |
| --- | --- |
| 空间联系 | A栋与新建建筑通过连廊连接，形成“新老对话”的庭院空间 |
| 功能互补 | A栋展厅作为社区文化展示窗口，B栋作为物业管理用房，与新建建筑功能形成互补 |
| 风貌协调 | 保留建筑经过修缮后，与新建建筑采用统一的立面色彩体系，形成和谐的整体效果 |

五、旧建筑利用效益分析

（一）资源节约效益

| 项目 | 节约量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 节约混凝土 | 约 80 m³ | 保留原结构 |
| 节约钢筋 | 约 12 t | 保留原结构 |
| 节约砖砌体 | 约 150 m³ | 保留原墙体 |
| 减少建筑垃圾 | 约 300 t | 避免拆除产生废弃物 |
| 减少碳排放 | 约 120 tCO₂ | 相比拆除重建 |

（二）社会文化效益

保留了场地原有建筑记忆，延续了乡土风貌，增强了社区归属感。

通过社区展厅的功能植入，为居民提供文化展示与交流空间，提升社区文化氛围。

六、结构安全与抗震鉴定

（一）鉴定结论

经专业机构鉴定，A栋、B栋旧建筑现状结构安全，但抗震能力不满足现行《建筑抗震设计规范》GB 50011对7度区乙类建筑的要求。需进行抗震加固后方可继续使用。

（二）加固措施

| 建筑 | 加固方案 | 加固后抗震设防类别 |
| --- | --- | --- |
| A栋 | 增设圈梁、构造柱，墙体钢筋网砂浆加固 | 丙类，7度 |
| B栋 | 墙体双面钢筋网水泥砂浆加固 | 丙类，7度 |

加固后结构承载力和抗震性能满足现行规范要求，设计使用年限按改造后25年考虑。

七、节能与绿色改造

| 改造部位 | 措施 | 节能效益 |
| --- | --- | --- |
| 屋面 | 增设挤塑聚苯板保温层（50mm） | 传热系数降低至0.55 W/(㎡·K) |
| 外墙 | 增设岩棉保温层（30mm） | 传热系数降低至0.85 W/(㎡·K) |
| 门窗 | 更换为断桥铝合金Low-E中空玻璃 | 传热系数1.80 W/(㎡·K) |
| 空调 | 接入新建地源热泵系统 | 能效比COP≥4.0 |

八、与绿色建筑评价标准对应

| 评价条文 | 要求 | 本项目情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.3 旧建筑利用 | 改造利用旧建筑面积比例≥10% | 改造利用400㎡，占新建建筑面积3.1%，比例较低，但体现了资源节约理念 | 不单独得分，作为绿色设计亮点 |

注：根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版），旧建筑利用得分要求改造利用旧建筑面积占项目总建筑面积的比例≥10%。本项目旧建筑利用面积400㎡，占项目总建筑面积（13078㎡）比例约3.1%，虽未达到得分门槛，但该项措施体现了对场地资源的尊重和对既有建筑的利用，符合绿色建筑节约资源、保护环境的设计理念。

九、结论

本项目对场地内两处旧建筑（A栋250㎡、B栋150㎡）进行了评估与改造利用，总利用面积400㎡。

改造后建筑功能分别为社区展厅/茶室和社区管理用房，与新建建筑功能互补，形成了良好的空间对话。

旧建筑改造采取了抗震加固、节能改造、风貌延续等措施，实现了结构安全、资源节约和历史文化传承的有机统一。

通过旧建筑利用，节约混凝土约80m³、钢筋约12t，减少建筑垃圾约300t，降低碳排放约120tCO₂。

虽然旧建筑利用比例未达到绿色建筑评价得分门槛，但该项措施作为绿色设计亮点，充分体现了项目对既有资源的尊重和对可持续发展的追求。