材料用量比例计算书

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 日期 | 2026年3月27日 |

一、编制依据

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）第4.2.3条、第4.2.4条

《民用建筑绿色性能计算标准》（JGJ/T 449-2018）

《建筑碳排放计算标准》（GB/T 51366-2019）

项目施工图设计文件及材料用量统计

项目《建筑碳排放报告》中建材用量数据

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 结构类型 | 混凝土框架结构 |
| 绿色建筑目标 | 一星级 |

三、材料用量统计

根据项目《建筑碳排放报告》第15.1.1节“建材生产阶段”及施工图材料用量表，主要建筑材料用量统计如下：

| 材料名称 | 用量（单位） | 折算质量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| C30混凝土 | 3000 m³ | 7200 | 密度按2.4 t/m³ |
| C50混凝土 | 1000 m³ | 2500 | 密度按2.5 t/m³ |
| 热轧碳钢钢筋 | 850 t | 850 | — |
| 加气混凝土砌块 | 1200 m³ | 840 | 密度按0.7 t/m³ |
| 普通硅酸盐水泥 | 600 t | 600 | — |
| 砌筑M2.5水泥砂浆 | 600 m³ | 1080 | 密度按1.8 t/m³ |
| 挤塑聚苯板 | 400 m³ | 11.4 | 密度按28.5 kg/m³ |
| 岩棉板 | 300 m³ | 33 | 密度按110 kg/m³ |
| 断桥铝合金窗 | 7200 ㎡ | 144 | 按20 kg/㎡估算 |
| 平板玻璃 | 7200 ㎡ | 432 | 按60 kg/㎡估算 |
| 铝塑复合板 | 2000 ㎡ | 11 | 按5.5 kg/㎡估算 |
| 聚氯乙烯管（PVC） | 5 t | 5 | — |
| 砂（f=1.6～3.0） | 3000 t | 3000 | — |
| 碎石（d=10～30mm） | 4000 t | 4000 | — |

四、可再循环材料用量比例计算

（一）可再循环材料范围

可再循环材料主要指在建筑拆除后可回收并重新加工利用的材料，主要包括：

| 材料类别 | 具体材料 | 可再循环率 |
| --- | --- | --- |
| 金属材料 | 钢筋、钢材、铝合金、铜 | 100% |
| 玻璃 | 平板玻璃 | 50% |
| 塑料 | PVC管材 | 40% |
| 混凝土 | 可作为再生骨料 | 30% |

（二）可再循环材料用量统计

| 材料名称 | 质量（t） | 可再循环率 | 可再循环量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 热轧碳钢钢筋 | 850 | 100% | 850.00 |
| 断桥铝合金窗（再生铝30%） | 144 | 100% | 144.00 |
| 铝塑复合板（铝含量） | 约8 | 100% | 8.00（按铝估算） |
| 聚氯乙烯管（PVC） | 5 | 40% | 2.00 |
| 平板玻璃 | 432 | 50% | 216.00 |
| C30混凝土 | 7200 | 30% | 2160.00 |
| C50混凝土 | 2500 | 30% | 750.00 |
| 合计 | — | — | 4130.00 |

（三）总建筑材料质量

| 材料类别 | 质量（t） |
| --- | --- |
| 混凝土 | 9700 |
| 钢筋 | 850 |
| 砌块、砂浆、水泥 | 2520 |
| 保温材料 | 44.4 |
| 门窗、玻璃、铝板 | 587 |
| 砂、石、管材 | 7005 |
| 合计 | 20706.4 |

（四）比例计算

可再循环材料用量比例 = 可再循环材料质量 ÷ 总建筑材料质量 × 100%

= 4130.00 ÷ 20706.4 × 100% = 19.95%

结论：可再循环材料用量比例为 19.95%，满足绿色建筑一星级要求（通常≥10%）。

五、利废材料用量比例计算

（一）利废材料范围

利废材料主要指使用工业废料（如粉煤灰、矿渣）作为原料生产的建筑材料，或回收再加工的材料。本项目利废材料包括：

| 材料名称 | 利废方式 | 利废比例 | 利废量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土砌块 | 掺加粉煤灰（30%） | 30% | 252.0 |
| 混凝土（掺粉煤灰） | 掺加粉煤灰（15%） | 15% | 1455.0 |
| 水泥砂浆（掺粉煤灰） | 掺加粉煤灰（10%） | 10% | 108.0 |
| 断桥铝合金窗（再生铝） | 再生铝（30%） | 30% | 43.2 |
| 岩棉板（部分矿渣） | 矿渣（20%） | 20% | 6.6 |
| 合计 | — | — | 1864.8 |

计算说明：

加气混凝土砌块：840 t × 30% = 252 t

混凝土（C30+C50）：9700 t × 15% = 1455 t

水泥砂浆：1080 t × 10% = 108 t

断桥铝合金窗：144 t × 30% = 43.2 t

岩棉板：33 t × 20% = 6.6 t

（二）比例计算

利废材料用量比例 = 利废材料质量 ÷ 总建筑材料质量 × 100%

= 1864.8 ÷ 20706.4 × 100% = 9.01%

结论：利废材料用量比例为 9.01%，满足绿色建筑一星级要求（通常≥5%）。

六、本地材料用量比例计算

（一）本地材料范围

本地材料指产地距施工现场500km以内的建筑材料。本项目位于四川绵阳，周边建材资源丰富，主要材料均可在本地或周边获取。

| 材料名称 | 质量（t） | 产地 | 是否本地（≤500km） |
| --- | --- | --- | --- |
| C30混凝土 | 7200 | 绵阳本地 | 是 |
| C50混凝土 | 2500 | 绵阳本地 | 是 |
| 热轧碳钢钢筋 | 850 | 攀钢（攀枝花，约400km） | 是 |
| 加气混凝土砌块 | 840 | 绵阳本地 | 是 |
| 普通硅酸盐水泥 | 600 | 绵阳本地 | 是 |
| 砌筑水泥砂浆 | 1080 | 绵阳本地 | 是 |
| 挤塑聚苯板 | 11.4 | 成都（约120km） | 是 |
| 岩棉板 | 33 | 成都 | 是 |
| 断桥铝合金窗 | 144 | 成都 | 是 |
| 平板玻璃 | 432 | 成都 | 是 |
| 铝塑复合板 | 11 | 成都 | 是 |
| 聚氯乙烯管（PVC） | 5 | 成都 | 是 |
| 砂 | 3000 | 绵阳本地 | 是 |
| 碎石 | 4000 | 绵阳本地 | 是 |
| 本地材料合计 | 20706.4 | — | 20706.4 |

（二）比例计算

本地材料用量比例 = 本地材料质量 ÷ 总建筑材料质量 × 100%

= 20706.4 ÷ 20706.4 × 100% = 100%

结论：本项目所有主要建筑材料均产自四川省内，距离项目场地均在500km范围内，本地材料用量比例 100%，满足绿色建筑评价要求。

七、材料用量比例汇总

| 指标 | 计算结果 | 标准要求（一星级） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可再循环材料用量比例 | 19.95% | ≥10% | 达标 |
| 利废材料用量比例 | 9.01% | ≥5% | 达标 |
| 本地材料用量比例 | 100% | ≥60% | 达标 |

八、结论

可再循环材料：本项目采用钢筋、铝合金、玻璃、混凝土等可再循环材料，总可再循环量约4130吨，用量比例 19.95%，满足绿色建筑一星级≥10%的要求。

利废材料：本项目采用加气混凝土砌块（粉煤灰）、掺粉煤灰混凝土、再生铝窗框、矿渣岩棉板等利废材料，利废总量约1864.8吨，用量比例 9.01%，满足绿色建筑一星级≥5%的要求。

本地材料：本项目所有主要建筑材料均产自四川省内（绵阳、成都、攀枝花等地），运输距离均在500km以内，本地材料用量比例 100%，满足绿色建筑一星级≥60%的要求。

综上所述，本项目在材料选用上注重资源节约和环境保护，各项材料用量比例均满足绿色建筑一星级评价标准。