场地污染源治理措施报告

一、编制依据

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国土壤污染防治法》

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）

《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

《四川省民用绿色建筑设计施工图阶段审查技术要点2024版》第2.1.22条

二、场地污染源排查结论

根据《江洲绿筑—蜀川水榭社区中心环评报告（设计阶段）》及现场踏勘调查，本项目场地污染源排查结论如下：

（一）场地内污染源排查

| 污染类型 | 排查结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工业污染源 | 无 | 场地历史上不涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送 |
| 土壤污染 | 无 | 所有检测指标均低于GB 36600-2018第一类用地筛选值 |
| 地下水污染 | 无 | 场地未见地下水分布，无污染迹象 |
| 电磁辐射污染 | 无 | 场地内无电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等设施 |
| 噪声污染 | 无 | 场地内无固定噪声源，周边噪声主要来自道路交通 |
| 大气污染 | 无 | 场地内无工业废气排放源 |
| 固体废弃物污染 | 无 | 无危险废物堆放、固废填埋历史 |

（二）场地周边污染源排查

| 污染类型 | 排查结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工业企业 | 无 | 周边1km范围内无重点污染源企业 |
| 交通噪声 | 存在 | 临路一侧存在道路交通噪声，已通过绿化隔离带、高性能外窗等措施治理 |
| 餐饮油烟 | 无 | 周边无集中餐饮设施 |
| 高压线/变电站 | 无 | 场地周边无高压线、变电站等电磁辐射源 |

三、场地污染源治理措施

虽然本项目场地内无超标污染物排放，但仍采取以下预防性治理措施，确保场地环境质量持续达标：

（一）土壤污染预防措施

施工期防护：

施工场地设置沉淀池，施工废水经沉淀后回用，禁止随意排放；

施工机械定期检修，防止油料泄漏污染土壤；

建筑垃圾分类堆放，及时清运，禁止就地掩埋。

运营期管理：

生活垃圾设置分类收集点，日产日清；

化粪池、隔油池定期清掏，防止渗漏；

绿化养护使用环保型农药和肥料，避免化学污染。

（二）噪声污染治理措施

源头控制：

空调室外机、水泵、风机等设备选用低噪声型号；

设备基础采取减振措施，管道采用柔性连接。

传播途径控制：

临路一侧设置绿化隔离带，宽度不小于5m；

外窗采用三银Low-E中空玻璃，隔声性能良好；

设备用房设置隔声门、吸声墙面。

场地布局优化：

噪声敏感区域（办公室、会议室）远离设备用房布置；

设备用房集中设置于地下或建筑端部。

（三）大气污染治理措施

施工期：

施工场地设置围挡，高度不低于2.5m；

土方作业采取洒水降尘措施；

运输车辆出场前冲洗，防止带泥上路。

运营期：

厨房油烟经油烟净化器处理后高空排放，净化效率不低于85%；

地下车库设置机械通风系统，排风口远离人员活动区；

卫生间设置独立排风系统，排风口高于屋顶。

（四）电磁辐射预防措施

场地内不设置变电站、通信基站等电磁辐射设施；

电气设备选用符合国家电磁兼容标准的合格产品；

配电室、弱电机房采取屏蔽措施，减少电磁辐射影响。

（五）固体废弃物治理措施

分类收集：场地内设置四类垃圾分类收集容器（可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾）；

密闭暂存：垃圾收集点采用密闭式容器，定期清洗消毒；

及时清运：与环卫部门签订清运协议，日产日清；

有害垃圾：废电池、废灯管等有害垃圾单独收集，委托有资质单位处置。

四、场地环境质量监测计划

为确保场地环境质量持续满足标准要求，制定以下监测计划：

| 监测项目 | 监测点位 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 绿化区域、活动区 | 每5年1次 | GB 36600-2018 |
| 噪声环境 | 场地边界、敏感建筑外1m | 每年1次 | GB 3096-2008 |
| 环境空气 | 场地主入口、活动区 | 每年1次 | GB 3095-2012 |

五、应急管理措施

应急预案：制定《场地环境污染应急预案》，明确污染事件报告流程、应急处置措施、责任人员等。

应急物资：储备吸油毡、围油栏、防化手套、防毒面具等应急物资，存放于物业仓库。

应急演练：每年组织1次环境污染应急演练，检验预案有效性。

六、结论

经排查，本项目场地内无工业污染源、无电磁辐射源、无土壤及地下水污染，场地内不存在超标污染物排放。同时，项目采取土壤污染预防、噪声治理、大气污染防治、固体废弃物分类收集、环境质量监测等综合治理措施，确保场地环境质量持续满足《土壤环境质量标准》《声环境质量标准》《环境空气质量标准》等规范要求。