生态修复方案

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 编制日期 | 2026年3月28日 |

一、编制依据

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国土壤污染防治法》

《城市绿地设计规范》（GB 50420-2007，2016年版）

《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

项目地块历史资料及环评报告

项目总平面图、景观设计图、海绵城市专项设计

二、项目概况与场地生态本底

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 总用地面积 | 34002 ㎡ |
| 地块历史用途 | 2009年前为农用地、宅基地、农灌水塘；2010年后为农用地、宅基地、荒地；2021年后为政府收储建设用地 |
| 工业污染历史 | 无 |
| 土壤检测结果 | 砷、镉、铜、铅、汞、镍等指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》第一类用地筛选值 |
| 植被现状 | 场地原为荒地和农用地，原生植被稀少，主要为草本植物和零散灌木 |
| 水文条件 | 场地无地表水体，地下水位较低，土体具微腐蚀性 |

生态修复必要性：地块虽无污染，但长期撂荒导致土壤肥力下降、植被退化、生物多样性较低。通过本项目建设，需同步实施生态修复，恢复场地生态功能，提升生物多样性，构建可持续的生态系统。

三、生态修复目标

| 目标类别 | 具体指标 | 修复后目标值 |
| --- | --- | --- |
| 土壤质量 | 有机质含量、团粒结构 | 土壤有机质提升15%以上 |
| 植被覆盖 | 绿地率、乡土植物比例 | 绿地率≥35%，乡土植物比例≥80% |
| 雨水管理 | 年径流总量控制率、径流污染控制率 | 年径流总量控制率≥80%，SS削减率≥60% |
| 生物多样性 | 植物种类、昆虫栖息地 | 植物种类≥40种，提供蜜源植物、鸟类食源植物 |
| 微气候 | 热岛强度、风速 | 热岛强度≤1.5℃，场地夏季降温2~4℃ |

四、生态修复策略

遵循“尊重自然、恢复生态、功能提升、长效维护”的原则，采用以下策略：

土壤改良：通过有机质添加、微生物活化、地形重塑，改善土壤结构，为植被生长提供良好基质。

植被恢复：以乡土植物为主，构建乔、灌、草、地被复层群落，恢复本土生态系统。

水文修复：结合海绵城市理念，恢复场地自然水文循环，实现雨水渗透、滞留、净化。

生境营造：为鸟类、昆虫、小型动物提供栖息地，构建生物多样性网络。

生态景观融合：将生态功能与景观美学结合，打造生态科普示范空间。

五、土壤修复与改良

（一）土壤检测与评估

依据环评报告，场地土壤各项指标均未超标，但长期撂荒导致土壤结构退化、有机质含量偏低。施工前进行土壤理化性质检测，重点指标包括：pH值、有机质、容重、孔隙度、阳离子交换量等。

（二）土壤改良措施

| 措施 | 内容 | 修复效果 |
| --- | --- | --- |
| 表土保护 | 施工前剥离30cm表土，集中堆放，施工后回填利用 | 保护原有土壤种子库和微生物群落 |
| 有机质添加 | 混入腐熟有机肥、草炭土、生物炭 | 提升有机质含量，改善土壤团粒结构 |
| 微生物活化 | 添加微生物菌剂（枯草芽孢杆菌、EM菌等） | 促进土壤养分转化，抑制土传病害 |
| 深翻松土 | 绿化区域深翻30～50cm，破除板结层 | 增加土壤通透性，利于根系生长 |

（三）地形重塑

| 区域 | 地形处理 | 生态功能 |
| --- | --- | --- |
| 下沉式绿地 | 下凹100～200mm | 雨水滞蓄、入渗 |
| 雨水花园 | 微地形起伏，形成自然洼地 | 雨水收集、生物栖息 |
| 微地形 | 堆坡造形，高差0.5～1.0m | 丰富空间层次，增加生态位 |

六、植被恢复与群落构建

（一）植被恢复原则

乡土植物优先：选用适应绵阳气候的乡土树种，占比≥80%。

乔灌草复层配置：形成乔木、灌木、地被、草坪相结合的立体植物群落。

功能复合：兼顾生态功能与景观效果，提供遮荫、吸尘、降噪、蜜源等生态服务。

（二）植物群落设计

| 群落类型 | 配置模式 | 代表植物 | 生态功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竹林群落 | 纯竹丛植、竹+地被 | 刚竹、孝顺竹、麦冬 | 乡土特色、涵养水源 |
| 滨水湿地群落 | 湿生植物+挺水植物 | 荷花、菖蒲、芦苇、再力花 | 水质净化、生物栖息 |
| 林荫群落 | 乔木+灌木+地被 | 香樟+杜鹃+麦冬 | 遮荫降温、滞尘降噪 |
| 观花群落 | 观花乔木+花灌木+地被 | 樱花+紫薇+鸢尾 | 蜜源植物、景观观赏 |
| 屋顶绿化群落 | 耐旱地被 | 佛甲草、垂盆草、八宝景天 | 隔热降温、雨水滞蓄 |

（三）植物品种

| 植物类型 | 品种 | 数量/面积 | 生态功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 香樟、银杏、桂花、樱花、红枫、紫薇、栾树 | 约150株 | 遮荫、吸碳、鸟类食源 |
| 竹子 | 刚竹、孝顺竹 | 200丛 | 乡土特色、固土保水 |
| 灌木 | 南天竹、杜鹃、栀子花、红叶石楠、金叶女贞、海桐、红花继木 | 约1800株 | 蜜源、生境、隔离 |
| 地被 | 麦冬、鸢尾、玉簪、酢浆草 | 约3500㎡ | 覆盖地表、防止水土流失 |
| 草坪 | 细叶结缕草、狗牙根 | 3000㎡ | 活动、景观 |
| 水生植物 | 荷花、睡莲、菖蒲、芦苇、千屈菜 | 200㎡ | 水质净化、生境 |
| 屋顶绿化 | 佛甲草、垂盆草、八宝景天、矮生紫薇 | 1000㎡ | 隔热、滞水 |

七、水文修复与海绵城市建设

（一）水文修复策略

| 策略 | 措施 | 生态效益 |
| --- | --- | --- |
| 增加入渗 | 透水铺装、下沉式绿地、植草沟 | 恢复地下水补给，削减径流 |
| 滞蓄调峰 | 雨水花园、雨水调蓄池 | 削减峰值流量，减轻市政管网压力 |
| 净化水质 | 雨水花园、植草沟过滤 | 削减SS、COD等污染物，改善水质 |
| 资源化利用 | 雨水回用系统 | 替代自来水，节约水资源 |

（二）海绵设施布局

| 设施 | 面积/容积 | 位置 | 生态功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 透水铺装 | 7000 ㎡ | 广场、步道、停车场 | 入渗、蒸发 |
| 下沉式绿地 | 1200 ㎡ | 场地绿地 | 滞蓄、入渗、净化 |
| 雨水花园 | 200 ㎡ | 中心庭院 | 调蓄、净化、生境 |
| 植草沟 | 500 m | 道路两侧 | 传输、净化、入渗 |
| 雨水调蓄池 | 100 m³ | 绿地地下 | 储存、调蓄 |

（三）水文修复效果

| 指标 | 修复前 | 修复后 | 提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合径流系数 | 约0.60 | 0.348 | 降低42% |
| 年径流总量控制率 | <40% | 82% | 提高42% |
| 雨水资源利用率 | 0% | 7.9% | 新增 |

八、生境营造与生物多样性提升

（一）生境类型

| 生境类型 | 面积（㎡） | 主要服务对象 | 设计措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林地生境 | 约3000 | 鸟类、小型哺乳动物 | 乔木+灌木+地被，提供隐蔽、筑巢 |
| 灌草丛生境 | 约2000 | 昆虫、蝴蝶、小型爬行动物 | 蜜源植物、野花草甸 |
| 湿地生境 | 200 | 两栖类、水生昆虫、鸟类 | 雨水花园、水生植物 |
| 草坪生境 | 3000 | 土壤动物、地表昆虫 | 草皮覆盖，减少修剪频次 |

（二）生物多样性措施

| 措施 | 内容 | 目标物种 |
| --- | --- | --- |
| 蜜源植物配置 | 种植桂花、杜鹃、栀子花、紫薇、鸢尾等 | 蜜蜂、蝴蝶、食蚜蝇 |
| 鸟类食源 | 种植香樟、银杏、栾树、女贞等 | 麻雀、白头鹎、乌鸫等 |
| 昆虫旅馆 | 设置3～5处，利用枯枝、竹筒、砖块堆砌 | 独居蜂、瓢虫、草蛉 |
| 水体生境 | 雨水花园设置浅水区、石头堆 | 蜻蜓、蛙类、水生昆虫 |
| 保留枯木 | 在林地边缘保留枯木、枯枝 | 甲虫、真菌、腐生生物 |

（三）植物多样性统计

| 指标 | 设计值 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 植物种类总数 | ≥45种 | 丰富物种多样性 |
| 乡土植物比例 | ≥80% | 适应当地气候，低维护 |
| 蜜源植物种类 | ≥15种 | 为传粉昆虫提供食物 |
| 鸟类食源植物 | ≥10种 | 吸引鸟类 |

九、微气候调节与热环境改善

| 措施 | 内容 | 微气候改善效果 |
| --- | --- | --- |
| 乔木遮荫 | 150株乔木，冠大荫浓 | 夏季降温2～4℃ |
| 水体蒸发 | 雨水花园、水景 | 降温1～3℃ |
| 透水铺装 | 7000㎡ | 地表温度比普通沥青低10～15℃ |
| 屋顶绿化 | 1000㎡ | 屋面温度降低10～15℃ |
| 通风廊道 | 南北向、东西向主廊道 | 引导自然风，带走热量 |

综合效果：场地热岛强度由正转负，夏季1.5m高度平均温度降低2.6℃。

十、生态修复实施计划

| 阶段 | 时间节点 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 场地清理 | 开工前 | 清理地表杂物，保护表土，剥离堆放 |
| 土壤改良 | 土方工程后 | 回填表土，添加有机肥、菌剂，深翻松土 |
| 地形塑造 | 土方工程后 | 下沉式绿地、微地形、雨水花园造型 |
| 海绵设施施工 | 土方工程后 | 透水铺装、雨水花园、植草沟、调蓄池 |
| 植物种植 | 主体结构完成后 | 乔木、灌木、地被、水生植物、屋顶绿化 |
| 养护管理 | 竣工验收后 | 浇水、施肥、修剪、补植，养护期2年 |

十一、后期养护与管理

| 养护内容 | 措施 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 土壤养护 | 定期松土，补充有机肥 | 每年1次 |
| 植被养护 | 浇水、施肥、修剪、病虫害防治 | 按植物需求 |
| 海绵设施养护 | 清理雨水花园、植草沟杂物，检查调蓄池 | 每月1次 |
| 生物栖息地维护 | 保留枯枝落叶，定期清理入侵物种 | 每季度1次 |
| 监测评估 | 土壤质量、植被覆盖率、水质监测 | 每年1次 |

十二、效益分析

（一）生态效益

| 效益类型 | 效果 |
| --- | --- |
| 土壤质量提升 | 有机质含量提升15%以上 |
| 植被恢复 | 绿地率38.6%，植物种类≥45种 |
| 水文修复 | 年径流总量控制率82%，雨水资源利用率7.9% |
| 生物多样性 | 提供蜜源植物、鸟类食源，设置昆虫旅馆，吸引传粉昆虫和鸟类 |
| 碳汇效益 | 乔木年固碳约15 tCO₂，屋顶绿化、地被固碳增加 |

（二）社会效益

提供科普教育场所，宣传生态修复理念

增强社区生态意识，促进人与自然和谐共处

作为海绵城市示范项目，推广低影响开发技术

（三）经济效益

雨水回用年节约自来水800 m³，降低运行成本

降低城市排水系统压力，减少内涝风险

提升项目品质，增强资产价值

十三、结论

本项目生态修复方案以场地生态本底为基础，通过土壤改良、植被恢复、水文修复、生境营造等综合措施，构建了可持续的生态系统。修复后，场地绿地率达38.6%，乡土植物比例≥80%，年径流总量控制率82%，雨水资源利用率7.9%，生物多样性显著提升，微气候明显改善。生态修复与海绵城市、景观设计有机融合，实现了生态功能与美学价值的统一，为绿色建筑一星级目标提供了坚实支撑。