结构设计说明

一、编制依据

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068-2018）

《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016年版）

《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010，2015年版）

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

《四川省公共建筑节能设计标准》（DBJ51/143-2020）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

二、工程概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 结构类型 | 混凝土框架结构 |
| 设计使用年限 | 50年 |
| 抗震设防烈度 | 7度（0.10g） |
| 抗震设防类别 | 标准设防类（丙类） |
| 结构安全等级 | 二级 |
| 地基基础设计等级 | 乙级 |

三、结构承载力与安全性

（一）荷载取值

| 荷载类型 | 标准值（kN/㎡） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 楼面活荷载 | 2.0～3.5 | 按房间功能分区取值 |
| 屋面活荷载 | 2.0（不上人）/3.5（上人） | 上人屋面兼顾屋顶花园 |
| 风荷载 | 0.35 | 基本风压（50年一遇） |
| 雪荷载 | 0.20 | 基本雪压（50年一遇） |
| 地震作用 | 0.10g | 设计基本地震加速度 |

（二）结构承载力验算

承载力极限状态：结构构件按荷载基本组合进行承载力验算，满足《混凝土结构设计规范》GB 50010要求，构件截面及配筋均满足承载能力需求。

正常使用极限状态：结构构件按荷载标准组合进行裂缝宽度及挠度验算，裂缝宽度控制在0.3mm以内，挠度满足规范限值要求。

抗震承载力验算：结构整体进行多遇地震作用下弹性计算，构件抗震承载力满足规范要求；罕遇地震作用下弹塑性层间位移角满足规范限值。

（三）地基与基础

场地地基承载力良好，建议采用天然地基，以粉质粘土或强风化粉砂质泥岩作为持力层，地基承载力特征值fak按200～300kPa取值。

基础形式采用独立柱基，基础埋深满足抗浮及地基稳定性要求。

四、结构选型与建筑功能适应性

（一）结构选型

本项目采用混凝土框架结构，主要优点如下：

空间灵活性：框架结构柱网布置规整（8.4m×8.4m），为室内空间灵活分隔创造条件，满足社区中心多功能使用需求。

功能适应性：三大功能单体通过连廊连接，框架结构可适应建筑功能分区需求，实现各功能独立与联动的统一。

造型适应性：框架结构便于立面造型处理，为横向可调节百叶、光伏幕墙等绿色技术的集成提供结构支撑。

（二）结构布置

柱网布置：主要柱网尺寸8.4m×8.4m，兼顾结构经济性与空间使用效率。

梁板布置：主梁高度按跨度的1/10～1/12控制，楼板厚度100～120mm，满足设备管线敷设需求。

中庭处理：绿色中庭区域采用大跨度梁或井字梁结构，确保中庭空间通透性，满足采光通风需求。

五、围护结构安全与耐久性

（一）外墙系统

| 构造层次 | 材料 | 厚度（mm） | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外饰面 | 铝箔覆面岩棉板+粘锚 | 50 | 专用粘结砂浆+锚栓固定，锚栓数量≥6个/㎡ |
| 找平层 | 水泥砂浆 | 20 | 基层处理，界面剂涂刷 |
| 基层墙体 | 加气混凝土砌块 | 200 | 砌筑砂浆强度等级≥M5，构造柱设置 |
| 内抹灰 | 混合砂浆 | 20 | 分层抹灰，挂网防裂 |

安全措施：

外保温系统采用粘锚结合工艺，锚栓有效锚固深度≥25mm；

每层设置通长角钢托架，防止保温层整体滑落；

外墙饰面材料与基层粘结强度满足规范要求。

（二）屋面系统

| 构造层次 | 材料 | 厚度（mm） | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面层 | c20细石混凝土 | 50 | 内配φ4@150双向钢筋网 |
| 保温层 | 挤塑聚苯板 | 80 | 专用粘结剂+锚固件固定 |
| 防水层 | 高分子防水卷材 | 1.5 | 满粘法施工，搭接宽度≥100mm |
| 结构层 | 钢筋混凝土 | 100 | 结构找坡，坡度≥2% |

安全措施：

屋面防水层与保温层之间设置隔离层；

女儿墙压顶做滴水线，防止雨水倒灌；

屋顶花园区域设置排水层及过滤层，防止根系穿刺。

（三）外窗及幕墙系统

| 类型 | 构造 | 传热系数 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗 | 断热桥铝合金三银Low-E中空玻璃（6+12Ar+6） | 1.80 W/㎡·K | 窗框与墙体采用弹性连接，四周打胶密封；开启扇设防脱落装置 |
| 幕墙 | 断热桥铝合金三银Low-E中空玻璃（6+12Ar+6） | 1.80 W/㎡·K | 幕墙立柱与主体结构采用可调节连接件，满足主体结构层间位移需求；玻璃面板采用隐框或半隐框系统，结构胶粘结牢固 |

安全措施：

外窗气密性达6级，幕墙气密性达3级，满足《四川省公共建筑节能设计标准》要求；

玻璃选用安全玻璃，落地玻璃设防护栏杆或采用夹胶玻璃；

幕墙开启扇设风撑，防止风吸脱落；

外窗洞口与外窗本体结合部位采用发泡聚氨酯填充，外侧打胶密封，确保严密性。

（四）外保温系统

| 部位 | 保温材料 | 厚度（mm） | 防火等级 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 铝箔覆面岩棉板 | 50 | A级 | 粘锚结合，每层设防火隔离带 |
| 屋面 | 挤塑聚苯板 | 80 | B1级 | 设防火隔离带，屋面与外墙交界处设500mm宽A级防火材料 |
| 热桥部位 | 岩棉板 | 90 | A级 | 全粘法施工，锚栓加密 |

安全措施：

保温材料燃烧性能符合《建筑设计防火规范》GB 50016要求；

每层设置水平防火隔离带，宽度≥300mm；

保温层与基层粘结强度≥0.10MPa，锚栓拉拔力≥0.30kN。

六、结构耐久性设计

| 设计内容 | 技术措施 |
| --- | --- |
| 混凝土耐久性 | 结构混凝土强度等级≥C30，最大水胶比≤0.50，最小胶凝材料用量≥300kg/m³；基础混凝土抗渗等级P6 |
| 钢筋保护层 | 梁、柱保护层厚度≥25mm，板、墙保护层厚度≥15mm，基础保护层厚度≥40mm |
| 防水防潮 | 地下部分设防水层，屋面设防水层，卫生间等有水房间设防水层及防水砂浆 |
| 材料选用 | 外露钢结构采用防腐涂料，铝合金型材表面氟碳喷涂，不锈钢紧固件 |

七、绿色技术结构适配性

光伏系统：屋顶光伏棚架与主体结构独立连接，采用预埋件+钢结构支架，荷载取值按光伏板自重及风荷载、雪荷载组合，确保结构安全。

地源热泵系统：地埋管换热器布置于室外绿地及建筑地下，与基础结构保持安全距离，避免相互影响。

可调节百叶窗：百叶窗固定于结构梁或柱上，采用预埋件或后锚固件连接，锚固深度及数量满足荷载要求。

八、结论

本项目建筑结构承载力满足国家现行规范要求，结构选型及布置充分适应建筑使用功能需求。围护结构（外墙、屋面、门窗、幕墙、外保温）的构造做法及连接措施均符合安全、耐久和防护要求，各构造节点具备完善的防脱落、防火、防水、防裂措施。结构体系与绿色技术（光伏、地源热泵、可调节百叶）实现良好适配，为建筑全生命周期安全运行提供可靠保障。