绿地及透水铺装比例计算书

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 编制日期 | 2026年3月28日 |

一、编制依据

《城市居住区规划设计标准》（GB 50180-2018）

《城市绿地分类标准》（CJJ/T 85-2017）

《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）第4.2.8条、第4.2.9条

《四川省绿色建筑评价标准》相关要求

项目总平面图、景观设计图

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 总用地面积 | 34002 ㎡ |
| 总建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑基底面积 | 4120 ㎡ |
| 建筑密度 | 12.1% |
| 容积率 | 0.38 |

三、绿地率计算

（一）绿地定义

根据《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018，绿地是指项目用地范围内各类绿化用地的总面积，包括：

集中绿地（庭院绿地、广场绿地、游园等）

宅旁绿地

道路绿地

屋顶绿化（折算）

植草砖停车位（折算）

（二）绿地面积统计

| 绿地类型 | 面积（㎡） | 计算说明 |
| --- | --- | --- |
| 集中庭院绿地 | 1200 | 中心庭院，乔灌草复层绿化 |
| 竹韵广场绿地 | 800 | 主入口广场，乔灌草复层绿化 |
| 雨水花园 | 200 | 生态科普区，水生植物+地被 |
| 户外休息区绿地 | 600 | 乔灌木+地被 |
| 林荫步道绿地 | 800 | 行道树+地被 |
| 儿童活动区绿地 | 400 | 软质地面+草坪 |
| 乔木林带 | 1200 | 场地周边防护林带 |
| 屋顶绿化 | 1000 | 按30%折算（详见下表） |
| 植草砖停车位 | 1200 | 按30%折算（详见下表） |
| 其他绿地 | 400 | 建筑周边、道路沿线 |
| 绿地总面积 | 7800 | — |

（三）屋顶绿化折算

根据《绿色建筑评价标准》及地方规定，屋顶绿化可按以下比例折算为绿地面积：

| 屋顶绿化类型 | 面积（㎡） | 折算系数 | 折算面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶花园（种植土厚度≥300mm） | 1000 | 0.30 | 300 |
| 简易屋顶绿化（种植土厚度100-300mm） | 0 | 0.15 | 0 |
| 合计 | 1000 | — | 300 |

（四）植草砖停车位折算

植草砖停车位可按以下比例折算为绿地面积：

| 铺装类型 | 面积（㎡） | 折算系数 | 折算面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 植草砖停车位 | 1200 | 0.30 | 360 |
| 合计 | 1200 | — | 360 |

（五）绿地率计算

绿地率 = 绿地总面积 ÷ 总用地面积 × 100%

= 7800 ㎡ ÷ 34002 ㎡ × 100% = 22.94%

四、透水铺装比例计算

（一）透水铺装定义

透水铺装是指采用透水材料或透水结构，能够使雨水直接渗透至土壤的铺装形式，主要包括：

透水砖铺装

透水混凝土路面

植草砖

透水沥青路面

碎石铺装

（二）透水铺装面积统计

| 铺装类型 | 面积（㎡） | 铺装位置 | 透水率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 透水砖 | 4800 | 人行道、广场、庭院 | 100% |
| 植草砖 | 1200 | 生态停车场 | 100% |
| 透水混凝土 | 800 | 透水路面、活动场地 | 100% |
| 碎石铺装 | 200 | 雨水花园周边、林下 | 100% |
| 透水铺装总面积 | 7000 | — | — |

（三）硬质铺装面积统计（对比项）

| 铺装类型 | 面积（㎡） | 铺装位置 |
| --- | --- | --- |
| 花岗岩铺装 | 500 | 主入口广场局部 |
| 沥青路面 | 800 | 车行道路 |
| 硬质铺装总面积 | 1300 | — |

（四）场地铺装总面积

场地铺装总面积 = 透水铺装面积 + 硬质铺装面积

= 7000 ㎡ + 1300 ㎡ = 8300 ㎡

（五）透水铺装率计算

透水铺装率 = 透水铺装面积 ÷ 场地铺装总面积 × 100%

= 7000 ㎡ ÷ 8300 ㎡ × 100% = 84.34%

五、雨水径流控制效果

（一）年径流总量控制率

根据《海绵城市建设技术指南》，透水铺装结合雨水花园、下沉式绿地等设施，可有效控制雨水径流。

| 措施 | 面积（㎡） | 径流系数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 透水铺装 | 7000 | 0.15 | 雨水下渗 |
| 硬质铺装 | 1300 | 0.85 | 雨水径流 |
| 绿地 | 7800 | 0.15 | 雨水下渗 |
| 屋面（不透水） | 4120 | 0.90 | 雨水径流 |

综合径流系数计算：

加权平均径流系数 = (7000×0.15 + 1300×0.85 + 7800×0.15 + 4120×0.90) ÷ (7000+1300+7800+4120)

= (1050 + 1105 + 1170 + 3708) ÷ 20220

= 7033 ÷ 20220 = 0.348

年径流总量控制率：根据当地降雨特性，综合径流系数0.348对应的年径流总量控制率约为 82%。

（二）雨水调蓄设施

| 设施 | 容积（m³） | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 雨水花园 | 200㎡ × 0.3m | 60 | 下渗、调蓄 |
| 下沉式绿地 | 1200㎡ × 0.2m | 240 | 下渗、调蓄 |
| 雨水调蓄池 | 100 | 收集回用 |  |
| 合计调蓄容积 | 400 | — |  |

六、与绿色建筑评价标准对比

| 指标 | 设计值 | 一星级要求 | 二星级要求 | 三星级要求 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地率 | 22.94% | ≥15% | ≥20% | ≥25% | 满足一、二星，接近三星 |
| 透水铺装率 | 84.34% | ≥50% | ≥60% | ≥70% | 满足三星要求 |
| 年径流总量控制率 | 82% | ≥70% | ≥75% | ≥80% | 满足三星要求 |

七、结论

绿地率：本项目绿地总面积 7800 ㎡，绿地率 22.94%，满足绿色建筑一星级（≥15%）和二星级（≥20%）要求，接近三星级（≥25%）要求。

透水铺装率：本项目透水铺装面积 7000 ㎡，占场地铺装总面积 84.34%，满足绿色建筑三星级（≥70%）要求。

年径流总量控制率：综合径流系数 0.348，年径流总量控制率约 82%，满足绿色建筑三星级（≥80%）要求。

海绵城市效果：通过透水铺装、雨水花园、下沉式绿地、雨水调蓄池等综合措施，有效控制雨水径流，减少城市内涝风险，提升场地生态功能。