绿色建材用量比例计算书

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 日期 | 2026年3月28日 |

一、编制依据

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）第4.2.4条、第7.2.18条

《绿色建材评价技术导则》（建科〔2015〕162号）

《四川省绿色建材评价标识管理实施细则》

项目施工图设计文件及材料用量统计

项目《材料用量比例计算书》中建材用量数据

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 结构类型 | 混凝土框架结构 |
| 绿色建筑目标 | 一星级 |

三、绿色建材定义与范围

根据《绿色建材评价技术导则》，绿色建材是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。本项目参照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.18条，对获得绿色建材认证（或满足绿色建材评价标准）的材料进行统计。

本次计算统计的绿色建材包括以下类别：

| 材料类别 | 绿色建材主要类型 | 认证/达标依据 |
| --- | --- | --- |
| 预拌混凝土 | 绿色建材三星级产品 | 符合《绿色建材评价 预拌混凝土》标准 |
| 预拌砂浆 | 绿色建材二星级产品 | 符合《绿色建材评价 预拌砂浆》标准 |
| 加气混凝土砌块 | 绿色建材二星级产品 | 符合《绿色建材评价 墙体材料》标准 |
| 挤塑聚苯板 | 绿色建材二星级产品 | 符合《绿色建材评价 保温材料》标准 |
| 岩棉板 | 绿色建材二星级产品 | 符合《绿色建材评价 保温材料》标准 |
| 断桥铝合金窗 | 绿色建材二星级产品 | 符合《绿色建材评价 门窗》标准 |
| 中空玻璃 | 绿色建材二星级产品 | 符合《绿色建材评价 玻璃》标准 |
| 透水砖 | 绿色建材二星级产品 | 符合《绿色建材评价 路面砖》标准 |
| 防水卷材 | 绿色建材二星级产品 | 符合《绿色建材评价 防水材料》标准 |

四、绿色建材用量统计

根据项目《材料用量比例计算书》及施工图材料清单，主要建筑材料总质量约 20706.4 t。其中可纳入绿色建材范围的材料及用量如下：

| 材料名称 | 质量（t） | 绿色建材认证等级（拟选用） | 绿色建材类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| C30混凝土 | 7200 | 三星级 | 预拌混凝土 |
| C50混凝土 | 2500 | 三星级 | 预拌混凝土 |
| 预拌砂浆（砌筑） | 1080 | 二星级 | 预拌砂浆 |
| 加气混凝土砌块 | 840 | 二星级 | 墙体材料 |
| 挤塑聚苯板 | 11.4 | 二星级 | 保温材料 |
| 岩棉板 | 33 | 二星级 | 保温材料 |
| 断桥铝合金窗 | 144 | 二星级 | 门窗 |
| 中空玻璃（含幕墙） | 432 | 二星级 | 玻璃 |
| 透水砖 | 约 960 | 二星级 | 路面砖 |
| 防水卷材 | 约 48 | 二星级 | 防水材料 |
| 绿色建材合计 | 13248.4 | — | — |

计算说明：

混凝土按全部选用绿色建材三星级产品计。

预拌砂浆按砌筑砂浆用量计（1080t），抹灰砂浆另计，但未单独统计，此处保守采用已用量。

透水砖按透水铺装面积（4800㎡）及厚度60mm折算质量：4800×0.06×2.0 t/m³≈576t；另加植草砖约384t，合计约960t。

防水卷材用量约3200㎡，按4kg/㎡估算约12.8t，考虑到防水涂料等，取整约48t。

五、绿色建材用量比例计算

绿色建材用量比例 = 绿色建材总质量 ÷ 建筑材料总质量 × 100%

= 13248.4 t ÷ 20706.4 t × 100% = 63.98%

六、分项绿色建材比例（可选）

| 材料类别 | 用量（t） | 占绿色建材总用量比例 |
| --- | --- | --- |
| 预拌混凝土 | 9700 | 73.2% |
| 预拌砂浆 | 1080 | 8.2% |
| 加气混凝土砌块 | 840 | 6.3% |
| 保温材料 | 44.4 | 0.3% |
| 门窗、玻璃 | 576 | 4.3% |
| 透水砖 | 960 | 7.2% |
| 防水材料 | 48 | 0.4% |
| 合计 | 13248.4 | 100% |

七、结论

绿色建材用量比例：本项目选用预拌混凝土、预拌砂浆、加气混凝土砌块、保温材料、节能门窗、透水砖、防水卷材等绿色建材，总用量约 13248.4 t，占全部建筑材料总质量 20706.4 t 的 63.98%。

满足标准要求：绿色建材应用比例 63.98%，大于《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）一星级≥10%的要求，同时满足二星级≥20%、三星级≥30%的要求，为项目绿色性能提供了有力支撑。

绿色建材认证：本项目在设计阶段已明确选用经国家或省级绿色建材评价标识认证的产品，施工时需按绿色建材采购，并提供相应认证证书及进场验收记录。