户外防热措施专项说明

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 日期 | 2026年3月27日 |

一、设计依据

《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）

《城市居住区热环境设计标准》（JGJ 286-2013）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）

《室外环境热舒适度评价标准》（参考ASHRAE 55等）

绵阳市气象资料（夏季典型气象日参数）

二、设计目标与原则

（一）设计目标

降低场地热岛强度：场地平均热岛强度≤1.5℃。

提升户外热舒适度：夏季户外活动区（广场、庭院、休息区）的生理等效温度（PET）降低2~3℃。

减少建筑得热：通过场地遮荫、绿化、透水铺装等措施，降低建筑周边环境温度，减少建筑空调负荷。

（二）设计原则

因地制宜：结合绵阳夏热冬冷气候特征，重点解决夏季防热问题，兼顾冬季日照需求。

生态优先：以绿化遮荫、透水铺装等自然方式为主，人工降温措施为辅。

综合施策：绿化、遮阳、通风、铺装、水体等措施协同作用，形成系统性的防热体系。

三、绵阳夏季气候特征

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 夏季平均温度 | 25.5℃ |
| 夏季最高温度 | 35.6℃（8月） |
| 夏季平均相对湿度 | 80% |
| 夏季主导风向 | 东北风 |
| 夏季平均风速 | 1.5 m/s |
| 太阳辐射强度 | 约800~1000 W/m²（正午） |

四、户外防热措施体系

| 措施类别 | 具体措施 | 作用机理 | 降温效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化遮荫 | 乔木种植、立体绿化、屋顶绿化 | 遮挡太阳辐射，蒸腾降温 | 2~4℃ |
| 遮阳设施 | 景观棚架、遮阳构架、百叶 | 遮挡直射阳光，降低地面温度 | 1~3℃ |
| 透水铺装 | 透水砖、植草砖、透水混凝土 | 降低地表温度，蒸发降温 | 1~2℃ |
| 水体降温 | 雨水花园、水景、喷泉 | 蒸发吸热，增加湿度 | 2~3℃ |
| 通风廊道 | 场地开口、建筑布局、绿化引导 | 带走热量，增强散热 | 1~2℃ |
| 屋面反射 | 浅色屋面、光伏板、绿化屋面 | 反射太阳辐射，减少吸热 | 2~4℃ |

五、绿化防热措施

（一）乔木遮荫

| 位置 | 乔木种类 | 种植密度 | 遮荫覆盖率 | 降温效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地出入口 | 香樟、银杏 | 间距6~8m | 30% | 2~3℃ |
| 广场区域 | 栾树、桂花 | 间距8~10m | 25% | 2~3℃ |
| 活动区 | 樱花、紫薇 | 间距5~6m | 40% | 3~4℃ |
| 停车场 | 香樟、栾树 | 每3~4车位1株 | 50% | 2~3℃ |
| 人行道 | 银杏、香樟 | 间距6m | 60% | 3~4℃ |

乔木遮荫效果：乔木冠层可遮挡60~80%的太阳辐射，树下地表温度较无遮挡区域低2~4℃。

（二）灌木与地被

| 位置 | 植物配置 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 建筑周边 | 红叶石楠、金叶女贞、杜鹃 | 降低近地面温度，减少热辐射反射 |
| 广场边缘 | 南天竹、栀子花、麦冬 | 软化硬质边界，提供近人尺度遮荫 |
| 绿地边缘 | 小叶黄杨、海桐 | 形成绿篱，引导气流 |

（三）屋顶绿化

| 类型 | 面积 | 植物配置 | 降温效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶花园 | 约1000㎡ | 佛甲草、垂盆草、八宝景天、月季 | 屋面温度降低10~15℃，室内空调负荷降低5~10% |

六、遮阳设施防热措施

（一）景观遮阳构架

| 位置 | 形式 | 材料 | 遮阳效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主入口广场 | 钢结构棚架+光伏板 | 钢材+光伏组件 | 遮挡70%直射阳光，发电同时遮阳 |
| 中心庭院 | 木格栅构架+攀援植物 | 防腐木+藤本植物 | 遮挡60%直射阳光，植物降温 |
| 户外休息区 | 张拉膜遮阳伞 | 膜结构 | 遮挡80%直射阳光，轻巧美观 |

（二）建筑自遮阳

| 形式 | 位置 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 横向可调节百叶窗 | 各层外立面 | 按太阳高度角自动调节，夏季遮挡70%直射光 |
| 挑檐 | 建筑入口、南向窗 | 遮挡夏季高角度阳光，冬季允许低角度阳光进入 |
| 阳台 | 南向、东向 | 形成垂直遮阳，减少墙面得热 |

七、铺装防热措施

（一）透水铺装

| 铺装类型 | 面积 | 太阳辐射反射率 | 地表温度（夏季正午） |
| --- | --- | --- | --- |
| 透水砖（浅色） | 4800㎡ | 0.40~0.50 | 40~45℃ |
| 植草砖 | 1200㎡ | 0.30~0.40 | 35~40℃（草覆盖） |
| 透水混凝土（浅色） | 800㎡ | 0.45~0.55 | 38~42℃ |
| 普通沥青（对比） | — | 0.05~0.10 | 55~65℃ |

透水铺装降温机理：

浅色表面反射太阳辐射；

孔隙储存水分，蒸发吸热；

与普通沥青相比，地表温度降低10~20℃。

（二）绿化铺装（植草砖）

植草砖兼具停车功能和绿化功能，草叶覆盖可降低地表温度5~8℃，同时增加场地透水面积。

八、水体降温措施

| 水体类型 | 位置 | 面积 | 降温影响范围 | 降温效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水花园 | 中心庭院 | 200㎡ | 半径15~20m | 1~2℃ |
| 景观水景 | 主入口广场 | 80㎡ | 半径10~15m | 1~2℃ |
| 喷泉 | 中心庭院 | 30㎡ | 半径8~10m | 2~3℃ |

水体降温机理：

蒸发吸热，降低周围空气温度；

增加空气湿度，提升热舒适感；

水体表面温度低于硬质地面，减少长波辐射。

九、通风廊道设计

（一）通风廊道规划

| 廊道方向 | 宽度 | 构成要素 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南北向主廊道 | 20~30m | 广场+绿地+低矮建筑 | 引入夏季主导风（东北风） |
| 东西向次廊道 | 15~20m | 庭院+步行道 | 增强场地内空气流通 |

（二）建筑布局与通风

建筑沿用地边界布置，中部形成开敞庭院，利于自然风进入；

建筑高度由东向西递减，避免形成风影区；

建筑间距满足日照要求，同时保障通风。

（三）通风效果模拟

根据《室外风环境模拟分析报告》，夏季工况下场地内无涡旋或无风区，通风条件良好。

十、屋面防热措施

（一）浅色屋面

| 屋面类型 | 面积 | 太阳辐射反射率 | 屋面温度（夏季正午） | 热流减少 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏板覆盖屋面 | 950㎡ | 0.25~0.30 | 50~55℃ | 20% |
| 绿化屋面 | 1000㎡ | 0.20~0.25（植被） | 35~40℃ | 30% |
| 普通防水屋面（对比） | — | 0.10~0.15 | 65~70℃ | — |

（二）光伏遮阳一体化

光伏棚架兼具发电与遮阳功能，覆盖屋顶南侧和部分活动平台，减少屋面得热，同时提供户外遮荫空间。

十一、场地热环境模拟分析

（一）模拟工具

室外热环境模拟：ENVI-met

模拟条件：夏季典型气象日（8月1日），最高气温35.6℃

（二）模拟结果

| 场景 | 平均地表温度 | 平均空气温度（1.5m高度） | 热岛强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无防热措施 | 45.2℃ | 36.8℃ | 1.2℃ |
| 有防热措施（绿化+遮阳+透水铺装） | 38.5℃ | 34.2℃ | -1.0℃ |

结论：采取综合防热措施后，场地平均地表温度降低6.7℃，1.5m高度平均空气温度降低2.6℃，热岛强度由正转负（场地温度低于城市背景温度）。

十二、热舒适度评价

采用生理等效温度（PET）评价夏季户外热舒适度：

| 场景 | PET（℃） | 热舒适等级 | 热感觉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无措施场地 | 38~42℃ | 热应激 | 非常热，不舒适 |
| 有措施场地（树荫下） | 28~32℃ | 适中 | 舒适 |
| 有措施场地（水景旁） | 26~30℃ | 适中 | 舒适 |
| 有措施场地（遮阳棚下） | 27~31℃ | 适中 | 舒适 |

结论：采取综合防热措施后，户外活动区的热舒适度显著提升，PET降低8~12℃，达到“适中”等级。

十三、综合防热措施汇总

| 措施类别 | 具体内容 | 降温贡献 |
| --- | --- | --- |
| 绿化遮荫 | 乔木约150株，灌木约1800株，地被约3000㎡ | 2~4℃ |
| 屋顶绿化 | 约1000㎡ | 屋面降温10~15℃ |
| 遮阳设施 | 光伏棚架、景观构架、百叶窗 | 1~3℃ |
| 透水铺装 | 约6800㎡ | 地表降温10~20℃ |
| 水体降温 | 雨水花园、水景、喷泉 | 1~3℃ |
| 通风廊道 | 南北向主廊道、东西向次廊道 | 1~2℃ |
| 浅色屋面 | 光伏板覆盖、浅色防水 | 屋面降温15~20℃ |

十四、运行维护建议

绿化养护：定期修剪乔木冠层，保持良好遮荫效果；屋顶绿化定期浇水、施肥、除草，保证植物覆盖率。

铺装维护：透水铺装定期清扫，防止孔隙堵塞；植草砖定期补种，保持草叶覆盖。

水体维护：雨水花园定期清理杂物，保持水体清洁；喷泉、水景定期换水，防止滋生蚊虫。

遮阳设施：可调节百叶窗定期检查电机和控制系统，确保正常运转；遮阳构架定期检查结构安全，及时修复松动部件。

十五、结论

本项目通过绿化遮荫、透水铺装、水体降温、通风廊道、屋面反射等多种措施的综合运用，构建了系统性的户外防热体系。模拟分析表明，采取防热措施后，场地地表温度降低6.7℃，1.5m高度空气温度降低2.6℃，热岛强度由正转负，户外活动区热舒适度显著提升。各项措施与建筑设计、景观设计有机结合，形成了生态、美观、实用的户外热环境。

结论：本项目户外防热措施满足绿色建筑一星级要求。