6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	8

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	3

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5


	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	4

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	0

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	
	
	102.0
	51.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/规划总平面.jpg
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面.jpg
    3建筑设计/图纸文件/一层平面图.jpg



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 场地出入口到达公共交通站点的步行距离约300m，场地出入口步行距离800m范围内设有4条线路的公共交通站点。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/规划总平面（停车）.jpg
公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料 :
    10运行/ 公交站.jpg 



6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	 
	99 
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	 
	 5
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	 2
	 2
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车与非机动车均采用地上的方式，设置有车辆管理系统，地上停车场管理通过政府统筹规划、多部门协同监管，规范建设标准与经营行为。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	自行车停车处位于建筑西北侧，设计严格按照《民用建筑通用规范》GB55031-2022及《建筑环境通用规范》GB55016-2021等现行强制性工程建设规范执行，停车场所采用独立式自行车棚结构，与主体建筑保持8米防火间距，场地地面坡度2.5%确保自然排水，铺装面层防滑耐磨，停车区人均面积不低于1.5㎡，通道宽度2米，设置2个出入口便于存取；停车棚配备防雨防晒顶棚、隔离设施及引导标识系统，照明设计符合室外公共区域照度标准（平均水平照度最低值10-20lx），夜间噪声控制昼间≤40dB、夜间≤30dB，不影响周边办公及居住环境；停车管理实行分区停放、定点存取制度，配套智能充电设施（电动自行车）并设置专用消防灭火器材，建立日常巡检维护机制，定期检查棚体结构安全、充电设施运行状态及环境卫生，严禁占用消防通道及安全出口，确保满足防火、环保、无障碍通行及城市规划要求，保障使用安全与便捷。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/规划总平面（停车）.jpg



6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 
自动监控系统采用分散控制与集中管理相结合的架构模式，主要由中央控制室、现场控制器（DDC）、传感器、执行器、通信网络、软件平台及外部接口等部分组成。系统设置涵盖供配电设备监测、照明控制、空调通风、给水排水、电梯运行等核心模块，通过物联网、边缘计算和数字孪生技术实现设备互联与数据采集。
管理功能包括：①实时监控——对温度、湿度、光照、空气质量等环境参数及设备运行状态进行24小时连续监测；②智能预警——采用AI算法分析数据，自动识别异常行为并触发警报，实现从被动记录到主动预警的跨越；③自动控制——通过联动控制自动调节设备运行，实现节能优化；④预测性维护——分析设备故障率趋势，提前安排维护保养；⑤数据管理——按照HJ 212-2025等标准规范进行数据传输与存储，确保数据有效稳定联网；⑥远程管理——支持移动端访问和远程操控，提升管理效率。系统设计工作年限25年，应具备自学习和自适应能力，可根据环境变化自动调整监控策略，确保建筑安全、节能、高效运行。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	 
设置情况：信息网络系统包括信息接入系统、综合布线系统、移动通信室内信号覆盖系统、用户电话交换系统、无线对讲系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播系统、会议系统、信息导引及发布系统等子系统。系统设计实现业务网与智能化设施网分离，并具备适应物联网、5G等技术发展的可扩展性。

管理功能：信息网络系统应具有对建筑内外语音、数据、图像和多媒体等信息的接收、交换、传输、处理、存储、检索和显示等综合能力；通过权限设置实现用户精密划分（读、改、删权限及可见性控制），具备运行日志可追溯能力；支持各智能化系统的信息关联和功能汇聚，为建筑使用者及管理者提供信息化应用的基础条件，实现项目全生命周期信息集成与协同管理，确保系统安全可靠运行并顺应智能化工程技术可持续发展。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	智能化设计图纸及设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/智能化设计说明.docx



6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	       项目在生活便利方面严格遵循现行强制性工程建设规范，依据《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021，项目构建了连贯的无障碍通行流线，出入口采用平坡或“台阶+轮椅坡道”形式并设雨篷，通道净宽1.50m，关键区域设置直径1.50m轮椅回转空间及符合高度要求的扶手；公共卫生间每层至少设置1个无障碍厕位或独立无障碍厕所，配备安全抓杆、救助呼叫装置及低位洗手盆，服务台、饮水机等设施均设低位服务点并预留容膝容脚空间；同时结合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55024-2021，项目通过优化围护结构保温性能、利用太阳能热水或光伏发电等可再生能源技术，降低运行能耗并提升室内热舒适度，确保建筑在满足全龄人群无障碍通行与服务需求的同时，实现绿色节能与可持续运行，全面保障使用者生活的安全性、便利性与舒适性。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	4 

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	4 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	 荣光路
	214 
	130、318 
	☑已建 ☐规划

	 阜丰街
	231 
	279 
	☑已建 ☐规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	本项目位于荣光路，总用地面积43802平方米，场地与公共交通站点联系便捷，满足绿色建筑评价标准要求。场地周边500米范围内设有3个公共交通站点，其中站点1距离214米（含130路、318路），站点2距离231米（含279路），站点3距离423米（含Z132路、Z172路、318路/269路），所有站点步行距离均不超过500米，符合场地人行出入口500米内应设有公共交通站点的规范要求，整体交通组织布局合理，公共交通接驳便利。场地有公共停车场出入口位于组团东侧，内部人车分流，面向社会开放。​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/规划总平面（停车）.jpg
公共交通站点的影像资料 :
    2规划设计/ 公交站.jpg 



 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	 

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	3 

	合计
	8
	3 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☐是 ☑否，是否设有安全抓杆或扶手：☐是 ☑否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	本项目为商业建筑项目，每层设有9部电梯，其中2部电梯为可容纳担架的无障碍电梯，电梯尺寸为1950x550x850。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

 
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.jpg



  

6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居住建筑
	☐场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☐场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☐场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☐场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☐场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	 

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☑ 
公共建筑
	☑建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☑建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☑电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☑周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☑场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	 10

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☐教育
	 
	 
	 

	☐医疗卫生
	 
	 
	 

	☐文化体育
	 
	 
	 

	☐商业服务
	 
	 
	 

	☐金融邮电
	 
	 
	 

	☐社区服务
	 
	 
	 

	☐市政公用
	 
	 
	 

	☐行政管理
	 
	 
	 


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	 
	 
	 

	展览设施
	6 
	农耕文化展示与农业技术科普 
	 研究人员、城市居民

	健身设施
	 
	 
	 

	餐饮服务设施
	1 
	农业自给自足 
	城市居民​ 

	交往空间
	6 
	阅览、休憩 
	城市居民 ​ 

	休息空间
	 
	 
	 


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	 
	 
	 
	 

	文化设施
	 
	 
	 
	 

	公共广场
	2 
	人群集散 
	全天 
	是 

	公共绿地
	1 
	共享种植 
	全天 
	是 

	其他      
	 
	 
	 
	 


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	建筑入口配有共享种植园，是盘活建筑周边闲置空地打造的"可食花园"或"社区共建花园"。其开放对象主要面向本社区居民、亲子家庭、周边楼宇从业人员及志愿者等多方群体，强调代际共融与商居联动。具体实施办法包括：①由业委会/物业牵头，通过民主协商确定种植方案与管理规约；②整合设计达人、专业机构及企业资源进行规划设计；③居民认养种植区块，参与日常播种、养护与收获；④建立长效运维机制，由社区、社会组织、志愿者共同管理；⑤配套科普指导与邻里交流活动，将种植园打造为自然课堂与社交平台，促进社区治理与邻里和谐。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
 
实际提交材料：
	公共服务设施布局图及位置标识图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/规划总平面（停车）.jpg



 
6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	 3

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	 2

	合计
	5
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
场地周围是否有城市公共开敞空间：☑是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☑是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	城市公共开敞空间​ 
	232 
	☑已建 ☐规划

	中型多功能运动场地​ 
	302 
	☑已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
 
实际提交材料：
	场地周边公共设施局部图或规划图、步行路线图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面.jpg
开敞空间出入口实景照片 :
    3建筑设计/ afed360c8226233b78ff401cb0cd58a.jpg 



 
6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	0 

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	2

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	0 

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	2 

	合计
	10
	4 

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☐室外健身场地，其规模为：      m2，占总用地面积的比例为：      %
☐室内健身场地，其规模为：      m2，占地上建筑面积的比例为：        %
☑专用健身慢行道，其设置规模为：长  331   m，占用地红线周长的比例为：  40.6 %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	   场地通过室外健身步道串联起办公入口、建筑主入口及温室等核心节点，形成环状慢跑道与主入口活动广场相结合的空间体系，该步道营造出生态与运动兼具的氛围。整体动线流畅可达，周边绿化丰富，兼具热身、社交与观光体验，实现了集运动、科普、社交于一体的复合型户外健身效果。​


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：   （见平面图）    ，是否靠近主出入口：☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 0-35m 
是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☑人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面.jpg
    2规划设计/图纸文件/规划总平面.jpg



 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	 

	合计
	8
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☐空调冷热源 ☐输配系统 ☐照明插座 ☐动力 ☐特殊用电 ☐其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☐是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5 

	合计
	5
	5
	5 


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☑数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：  一分钟 
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	建筑室内空气质量监控系统以楼宇自控系统（BAS）为核心，采用分层分布式架构，在人员密集区域（如展厅、办公区）布置CO₂、PM2.5、温湿度、VOC等传感器实时采集数据，通过DDC控制器联动新风机组、排风机、风阀及空气净化设备等执行机构，实现集中监控与管理；控制策略上采用按需通风（DCV）机制，以CO₂浓度为核心指标分级调节新风量（800ppm以下维持最小新风、800-1000ppm线性增加、超1000ppm全速运行），同时联动PM2.5、VOC等污染物浓度自动启停净化设备或切换内外循环模式，并结合人员作息时间表和室外空气质量进行节能优化。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3  

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	2  

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	2  

	合计
	7
	7  


2 评价要点

是否分用途设置用水计量表：是 (否
是否采用远传计量系统：是 (否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☐是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	W-01
	市政总进水
	基地市政引入管处（DN150）

	W-02
	低区生活用水
	1-2层给水支管入口

	W-03
	高区生活用水
	3层及以上给水支管入口

	W-04
	中水用水
	中水处理站出口

	W-05
	垂直农场灌溉
	农业种植区给水入口

	W-06
	绿化灌溉
	屋顶绿化及雨水花园入口

	W-07
	道路浇洒
	室外道路给水入口

	W-08
	餐饮用水
	商业餐饮区支管入口

	W-09
	办公用水
	办公区域支管入口

	W-10
	空调补水
	空调机房给水入口


是否能够实现：管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为   4.0    %
是否能够实现：各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	本项目设置完善的用水分项计量系统，按用途、付费单位及管理单元共安装10块智能远传水表，覆盖市政总进水、高低区分区用水、中水回用、垂直农场灌溉、绿化景观、道路浇洒、餐饮办公及空调补水等全部用水类别，实现分类、分级记录和统计分析功能。管网漏损监测系统通过智能水表实时监测流量压力变化，自动分析异常用水情况并及时预警，结合定期巡检维护，管道漏损率控制在4.0%以内，年减少漏损水量约10000m³。水质在线监测系统在市政进水口、中水处理站出水口及垂直农场灌溉入口设置水质监测点，实时监测余氯、浊度、pH值、电导率等关键指标，数据自动记录并可随时查询，确保生活用水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022要求，中水水质符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2020标准，农业灌溉水质符合《农田灌溉水质标准》GB5084-2021要求，有效保障各类用水安全。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：

	


6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	3 

	2
	具有远程监控的功能
	3
	3 

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	3 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	手机APP、语音或智能面板远程控制​ 
	 物联网协议（如Wi-Fi、ZigBee、蓝牙）​
	☑是 ☐否

	照明控制
	本地开关、远程调控、感应自动及语音指令多方式控制灯光亮度与色温​ 
	 智能调光驱动器和无线通信协议​
	☑是 ☐否

	安全警报
	集成各类传感器与摄像头实时监测异常并推送警报至用户终端​ 
	借助云存储、AI识别及联网报警技术实现24小时智能安防​ 
	☑是 ☐否

	环境监测
	温湿度、空气质量等传感器​ 
	大数据分析与智能算法​ 
	☑是 ☐否

	建筑设备控制
	 电梯、门禁、公共照明等建筑设施进行集中监控与远程管控​
	 楼宇自控系统（BAS）和工业通信协议​
	☑是 ☐否

	公共生活服务
	 物业、快递、共享设施等社区服务于一站式平台​
	移动互联网、小程序及云端数据服务​ 
	☑是 ☐否

	其他
	 
	 
	☐是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	  建筑接入智慧城市智能化服务系统采用"云端统筹+边缘计算+终端感知"的分层控制策略，通过物联网协议（如5G、NB-IoT、ZigBee等）实现建筑子系统与城市云平台的数据互通，依托大数据分析与人工智能算法进行能耗优化、安全预警及服务联动；目前该系统已在智慧住宅小区、智能办公楼、公共建筑等场景规模化应用，实现与城市交通、能源、安防、应急等系统的协同联动，支持实时监测、远程控制、故障预警及节能调度等功能。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	


 
