4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 |  |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

项目采取"鉴定先行、新旧分离、重点加固、绿色融合"的综合策略：首先依据《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009对左侧原拖拉机厂建筑进行抗震性能鉴定，按50年后续使用年限（C类建筑）执行；其次在左右体量之间设置抗震缝，避免新旧结构刚度差异导致地震作用不均匀；针对原厂房框架柱采用外包钢或增大截面法加固，并在关键位置增设混凝土剪力墙提升整体侧向刚度；新建体量按现行规范设计，与改造部分形成"刚柔相济"的抗震体系；同时采用预拌混凝土和预拌砂浆减少施工干扰，保护工业遗产结构完整性，最终实现长春7度设防区丙类建筑抗震安全要求与工业遗存保护的双重目标。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：

结构专业图纸与设计说明 : 3建筑设计/图纸文件/剖面图.jpg 7结构设计/图纸文件/六号厂房原剖面图.jpg