7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

£达标；不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | Ⅰ | 20-22 | 30-60 | 0.2 |
| 夏季 | Ⅰ | 25-22 | 40-65 | 0.3 |

过渡空间空气调节室内参数：

活动类型：          行走，站立         代谢率：   1.2met              冬季温度设定：    14-16℃

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | Ⅱ | 14-16 | 30 | 0.4 |
| 夏季 | Ⅱ | 27-29 | 40-70 | 0.3 |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。

1. 核心展示区 • 适用：主展厅、精品展区、常设陈列区 • 温度控制：22～24℃ • 设计说明：人流集中、停留时间长，温度稳定柔和，兼顾人体舒适与展品保存环境。 2. 专题/特色展区 • 适用：主题展厅、临时展区、多媒体互动区 • 温度控制：23～25℃ • 设计说明：兼顾灯光、设备散热与人流动态，温度略灵活，保证沉浸式观展体验。 3. 过渡与序厅展区 • 适用：入口序厅、廊道、连廊展区 • 温度控制：21～23℃ • 设计说明：作为室内外温差缓冲空间，温度略偏低，减少冷热冲击，提升过渡舒适度。 4. 文创与休闲展示区 • 适用：文创展示、轻休闲阅览区 • 温度控制：23～25℃ • 设计说明：停留性强、活动舒适，温度偏温和，营造轻松开放的展示氛围。 5. 特殊展品展区 • 适用：对温湿度敏感的文物、影像、精密展项 • 温度控制：20～22℃ • 设计说明：严格恒温控制，降低温湿度波动，保障展品安全与展陈寿命。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；

3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

建筑各功能空间分区温度的设置情况 建筑各功能空间温湿度检测报告