8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：  28.5℃ ℃，室外平均热岛强度 1.2℃  ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：  0.35 ，活动场地的遮阳覆盖率  45%  %

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。

本项目在设计中综合采取以下措施，有效降低热岛强度，提升室外环境舒适度： 1. 建筑布局优化 通过室外风环境模拟分析优化建筑体量与朝向，形成良好的通风廊道，加速热量散发； 建筑迎风面设置合理开口，提高夏季平均迎风面积比（ξs=0.35），促进场地通风。 2. 绿化与透水铺装 场地内设置乔灌草复层绿化，绿地率达到16.53%，有效降低地表温度； 活动场地周边布置乔木遮阳，结合建筑阴影区，提高遮阳覆盖率至45%； 道路及广场采用透水铺装，减少地表热蓄积。 3. 高反射材料与光伏一体化 建筑屋面及幕墙采用BIPV光伏构件，兼具发电与遮阳功能，减少太阳辐射吸收； 明框/隐框光伏幕墙系统采用低辐射镀膜玻璃，降低围护结构传热； 屋面光伏构件设置通风层，减少屋面热量向室内传导。 4. 水体与微气候调节 场地内设置景观水体，通过蒸发降温改善局部微气候； 结合热工分析图优化建筑阴影区分布，为活动场地提供舒适的热环境。 5. 综合热环境模拟验证 依据热工分析图及室外风环境模拟分析图，项目夏季逐时WBGT控制在28.5℃左右，热岛强度约1.2℃，满足国家现行标准要求。 依据标准： 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；

2）场地热环境计算报告。

实际提交材料：

总平面图（比例1:1000），作为场地布局及景观范围的基础图； 屋面做法详图“明框光伏幕墙铝合金横梁结构”、“隐框光伏幕墙铝合金立柱结构”等详图，虽侧重于幕墙，但可提取屋面光伏系统的构造做法作为屋面做法参考； 室外风环境模拟分析图，可部分反映场地通风条件对热环境的影响； 热工分析图，辅助说明建筑围护结构对周边热环境的影响。