建筑节能设计报告书 公共建筑 乙类

博物馆

设计编号：

| 工程地点 | ： | 山西-吕梁 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月31日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19581532550 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	9

5 围护结构做法简要说明	10

6 体形系数	10

6.1 体形系数	10

6.2 楼层信息表	11

7 窗墙比	11

7.1 窗墙比	11

7.2 外窗表	11

8 天窗	12

8.1 天窗外遮阳类型	12

8.2 天窗类型	12

9 屋顶	13

9.1 屋顶构造一	13

10 外墙	13

10.1 外墙构造一	13

10.2 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	14

11 挑空楼板	14

11.1 挑空楼板构造一	14

12 地下车库与供暖房间之间的楼板	14

13 外窗	15

13.1 外窗构造	15

13.2 外遮阳类型	15

13.3 平均传热系数	15

13.4 综合太阳得热系数	17

13.5 总体热工	19

14 可开启窗扇	19

15 非中空窗面积比	19

16 规定性指标检查结论	19

建筑概况

| 工程名称 | 博物馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山西-吕梁 |
| 气候分区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上5078㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 18.0m |
| 计算建筑体积 | 32873.78 |
| 计算建筑外表面积 | 19698.25 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 砖混结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 0.420 | 6.130 | 1100.0 | 1050.0 | 0.0353 | 《山西公共建筑节能设计标准》DBJ04／T 241-2024 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 0.100 | 1.514 | 300.0 | 1050.0 | 0.1110 | 《山西公共建筑节能设计标准》DBJ04／T 241-2024 |
| 无机保温砂浆(ρ=400) | 0.140 | 2.068 | 400.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《山西公共建筑节能设计标准》DBJ04／T 241-2024 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.369,D=4.553)：（由上到下）

无机保温砂浆(ρ=400) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一 (K=0.354,D=4.087)：（由外到内）

浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.488,D=2.919)：（由上到下）

浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) 120mm＋浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) 20mm

4. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=2.500)：

传热系数2.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.390

5. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=2.500)：

传热系数2.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.390

6. 天窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=2.500)：

传热系数2.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.390

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 19698.25 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 32873.78 |
| 体形系数 | 0.60 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | -903.81 | 3612.89 | -4067.13 |
| 2 | 4.500 | 5256.31 | 8491.13 | 26962.22 |
| 3 | 4.500 | 725.55 | 6104.89 | 9354.03 |
| 4 | 4.500 | 0.00 | 1489.34 | 624.66 |
| 合计 | 18.00 | 5078.05 | 19698.25 | 32873.78 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 322.24 | 1644.52 | 0.20 |
| 北向 | 立面2 | 224.44 | 1972.08 | 0.11 |
| 东向 | 立面3 | 494.28 | 1891.06 | 0.26 |
| 西向 | 立面4 | 514.77 | 1615.15 | 0.32 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 92.98 | 322.24 |
|  |  | C0921 | 0.90×3.60 | 1 | 3 | 3.24 | 9.72 |  |
|  |  | c09212 | 0.90×2.10 | 1~2 | 9 | 1.89 | 17.01 |  |
|  |  | c09212 | 0.90×1.50 | 2 | 3 | 1.35 | 4.05 |  |
|  |  | C1221 | 1.20×3.60 | 1 | 2 | 4.32 | 8.64 |  |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 1~2 | 12 | 2.52 | 30.24 |  |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1 | 4 | 1.35 | 5.40 |  |
|  |  | C1509 | 1.50×1.20 | 2 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  |  | C2112 | 2.10×1.80 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  | C2112 | 2.10×1.20 | 2 | 3 | 2.52 | 7.56 |  |
|  |  | C2209 | 2.17×1.20 | 2 | 1 | 2.60 | 2.60 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 1 | 10 | 7.20 | 72.00 |  |
|  |  | C2430 | 3.00×1.50 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×1.20 | 2 | 4 | 2.88 | 11.52 |  |
|  |  | C2430 | 3.00×1.80 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×2.10 | 2 | 3 | 5.04 | 15.12 |  |
|  |  | C2709 | 2.68×1.20 | 2 | 1 | 3.21 | 3.21 |  |
|  |  | C3012 | 3.00×1.80 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  | C3012 | 3.00×1.20 | 2 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
|  |  | C3730 | 2.85×1.20 | 2 | 1 | 3.42 | 3.42 |  |
|  |  | C3730 | 2.90×1.20 | 2 | 1 | 3.48 | 3.48 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 72.94 | 224.44 |
|  |  | C0330 | 0.25×3.00 | 1 | 64 | 0.75 | 48.00 |  |
|  |  | C0330 | 0.25×1.80 | 2 | 40 | 0.45 | 18.00 |  |
|  |  | C0330 | 0.25×2.10 | 2 | 24 | 0.53 | 12.60 |  |
|  |  | C2130 | 2.10×3.00 | 1~2 | 7 | 6.30 | 44.10 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 1~2 | 4 | 7.20 | 28.80 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 397.89 | 494.28 |
|  |  |  | 3.00×1.80 | 3 | 14 | 5.40 | 75.60 |  |
|  |  | C2109 | 2.10×0.90 | 1~2 | 11 | 1.89 | 20.79 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 372.66 | 514.77 |
|  |  |  | 3.00×1.80 | 3 | 14 | 5.40 | 75.60 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 29.32 |  |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 |  |
|  |  | C1221 | 1.20×1.50 | 2 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  |  | C1412 | 1.40×1.20 | 2 | 2 | 1.68 | 3.36 |  |
|  |  | C1412 | 1.40×0.90 | 3 | 2 | 1.26 | 2.52 |  |
|  |  | C2109 | 2.10×0.90 | 1~2 | 12 | 1.89 | 22.68 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 66 | 2.50 | 0.39 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 平均 |  |  | 2.50 | 0.39 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.5,SHGC≤0.40 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机保温砂浆(ρ=400) | 40 | 0.140 | 2.068 | 1.00 | 0.286 | 0.591 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.420 | 6.130 | 1.00 | 0.048 | 0.292 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 120 | 0.100 | 1.514 | 1.00 | 1.200 | 1.817 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.558 | 4.553 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.55 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.420 | 6.130 | 1.00 | 0.048 | 0.292 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.420 | 6.130 | 1.00 | 0.048 | 0.292 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 200 | 0.100 | 1.514 | 1.00 | 2.000 | 3.028 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.675 | 4.087 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.420 | 6.130 | 1.00 | 0.048 | 0.292 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 120 | 0.100 | 1.514 | 1.00 | 1.200 | 1.817 |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.420 | 6.130 | 1.00 | 0.048 | 0.292 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.420 | 6.130 | 1.00 | 0.048 | 0.292 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 1.898 | 2.919 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 2.50 | 0.39 | 1.000 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：来源《民用建筑热工设计规范》 |  |  |  |  |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 2.50 | 0.39 | 0.800 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | ，C2109，C1221，C1412，C0921，c09212，C1509，C2112，C2209，C2430，C2709，C3012，C3730，C0330，C2130 |  |  |  |
|  | 备注：来源《民用建筑热工设计规范》 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 92.98 | 65 | 2.500 |
| 2 | C0921 | 1 | 3 | 3.24 | 9.72 | 18 | 2.500 |
| 3 | c09212 | 1~2 | 9 | 1.89 | 17.01 | 18 | 2.500 |
| 4 | c09212 | 2 | 3 | 1.35 | 4.05 | 18 | 2.500 |
| 5 | C1221 | 1 | 2 | 4.32 | 8.64 | 18 | 2.500 |
| 6 | C1221 | 1~2 | 12 | 2.52 | 30.24 | 18 | 2.500 |
| 7 | C1509 | 1 | 4 | 1.35 | 5.40 | 18 | 2.500 |
| 8 | C1509 | 2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 2.500 |
| 9 | C2112 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 2.500 |
| 10 | C2112 | 2 | 3 | 2.52 | 7.56 | 18 | 2.500 |
| 11 | C2209 | 2 | 1 | 2.60 | 2.60 | 18 | 2.500 |
| 12 | C2430 | 1 | 10 | 7.20 | 72.00 | 18 | 2.500 |
| 13 | C2430 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 | 18 | 2.500 |
| 14 | C2430 | 2 | 4 | 2.88 | 11.52 | 18 | 2.500 |
| 15 | C2430 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 2.500 |
| 16 | C2430 | 2 | 3 | 5.04 | 15.12 | 18 | 2.500 |
| 17 | C2709 | 2 | 1 | 3.21 | 3.21 | 18 | 2.500 |
| 18 | C3012 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 2.500 |
| 19 | C3012 | 2 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 2.500 |
| 20 | C3730 | 2 | 1 | 3.42 | 3.42 | 18 | 2.500 |
| 21 | C3730 | 2 | 1 | 3.48 | 3.48 | 18 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 322.24 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 72.94 | 65 | 2.500 |
| 2 | C0330 | 1 | 64 | 0.75 | 48.00 | 18 | 2.500 |
| 3 | C0330 | 2 | 40 | 0.45 | 18.00 | 18 | 2.500 |
| 4 | C0330 | 2 | 24 | 0.53 | 12.60 | 18 | 2.500 |
| 5 | C2130 | 1~2 | 7 | 6.30 | 44.10 | 18 | 2.500 |
| 6 | C2430 | 1~2 | 4 | 7.20 | 28.80 | 18 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 224.44 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 397.89 | 65 | 2.500 |
| 2 |  | 3 | 14 | 5.40 | 75.60 | 18 | 2.500 |
| 3 | C2109 | 1~2 | 11 | 1.89 | 20.79 | 18 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 494.28 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 372.66 | 65 | 2.500 |
| 2 |  | 3 | 14 | 5.40 | 75.60 | 18 | 2.500 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 29.32 | 65 | 2.500 |
| 4 | C1221 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 | 18 | 2.500 |
| 5 | C1221 | 2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 2.500 |
| 6 | C1412 | 2 | 2 | 1.68 | 3.36 | 18 | 2.500 |
| 7 | C1412 | 3 | 2 | 1.26 | 2.52 | 18 | 2.500 |
| 8 | C2109 | 1~2 | 12 | 1.89 | 22.68 | 18 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 514.77 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 92.98 | 65 | 0.390 | 0.390 |
| 2 | C0921 | 1 | 3 | 3.24 | 9.72 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 3 | c09212 | 1~2 | 9 | 1.89 | 17.01 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 4 | c09212 | 2 | 3 | 1.35 | 4.05 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 5 | C1221 | 1 | 2 | 4.32 | 8.64 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 6 | C1221 | 1~2 | 12 | 2.52 | 30.24 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 7 | C1509 | 1 | 4 | 1.35 | 5.40 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 8 | C1509 | 2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 9 | C2112 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 10 | C2112 | 2 | 3 | 2.52 | 7.56 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 11 | C2209 | 2 | 1 | 2.60 | 2.60 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 12 | C2430 | 1 | 10 | 7.20 | 72.00 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 13 | C2430 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 14 | C2430 | 2 | 4 | 2.88 | 11.52 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 15 | C2430 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 16 | C2430 | 2 | 3 | 5.04 | 15.12 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 17 | C2709 | 2 | 1 | 3.21 | 3.21 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 18 | C3012 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 19 | C3012 | 2 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 20 | C3730 | 2 | 1 | 3.42 | 3.42 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 21 | C3730 | 2 | 1 | 3.48 | 3.48 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 322.24 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.390 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 72.94 | 65 | 0.390 | 0.390 |
| 2 | C0330 | 1 | 64 | 0.75 | 48.00 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 3 | C0330 | 2 | 40 | 0.45 | 18.00 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 4 | C0330 | 2 | 24 | 0.53 | 12.60 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 5 | C2130 | 1~2 | 7 | 6.30 | 44.10 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 6 | C2430 | 1~2 | 4 | 7.20 | 28.80 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 224.44 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.390 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 397.89 | 65 | 0.390 | 0.390 |
| 2 |  | 3 | 14 | 5.40 | 75.60 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 3 | C2109 | 1~2 | 11 | 1.89 | 20.79 | 18 | 0.390 | 0.390 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 494.28 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.390 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 372.66 | 65 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 2 |  | 3 | 14 | 5.40 | 75.60 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 29.32 | 65 | 0.390 | 外遮阳1 | 0.778 | 0.304 |
| 4 | C1221 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 5 | C1221 | 2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 6 | C1412 | 2 | 2 | 1.68 | 3.36 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 7 | C1412 | 3 | 2 | 1.26 | 2.52 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 8 | C2109 | 1~2 | 12 | 1.89 | 22.68 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 514.77 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.385 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 322.24 | 2.50 | 0.39 | 0.20 | K≤2.50 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 224.44 | 2.50 | 0.39 | 0.11 | K≤2.50 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 494.28 | 2.50 | 0.39 | 0.26 | K≤2.50 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 514.77 | 2.50 | 0.39 | 0.32 | K≤2.50 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1555.73 | 2.50 | 0.39 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.11-2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 322.24 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 224.44 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 494.28 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 514.77 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 满足 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |
| 5 | 外窗 | 满足 |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。