主要构件隔声性能分析报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）+配套住宅

• 报告日期：2026年03月19日

• 分析依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.2.7条

2. 《民用建筑隔声设计标准》GB 50118-2019

3. 本项目建筑专业图纸、构造设计说明及声学检测报告

二、公共建筑主要构件隔声性能分析

1. 外围护结构隔声

• 构造：外墙为清水混凝土+岩棉保温层+外饰面，外窗为断桥铝+中空Low-E玻璃

• 隔声性能：计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量之和 D2m,nTw + Ctr = 38dB，高于规范限值30dB，满足要求，得2分

• 功能验证：有效阻隔城市道路噪声，保障展厅、办公区等室内安静环境

2. 房间之间空气声隔声

（1）隔墙两侧房间之间

• 构造：200mm厚加气混凝土砌块+双面抹灰，局部设置隔声岩棉填充

• 隔声性能：计权标准化声压级差 Dn,T,w + Ctr = 53dB，比国家民用建筑隔声设计标准限值高3dB及以上，满足要求，得2分

• 功能验证：有效分隔展厅与办公区、后勤区，避免噪声干扰

（2）楼板上下房间之间

• 构造：钢筋混凝土楼板+浮筑楼板+隔声垫+面层

• 隔声性能：计权标准化声压级差 Dn,T,w + Ctr = 55dB，比国家民用建筑隔声设计标准限值高3dB及以上，满足要求，得2分

• 功能验证：避免上下楼层活动噪声传递，保障各楼层空间安静

3. 楼板撞击声隔声

• 构造：钢筋混凝土楼板+弹性隔声垫+轻质面层

• 隔声性能：计权标准化撞击声压级 L'n,T,w = 58dB，比国家民用建筑隔声设计标准限值低5dB及以上，满足要求，得4分

• 功能验证：有效降低行走、设备振动等撞击噪声，提升室内舒适度

三、配套住宅主要构件隔声性能分析

1. 卧室含窗外墙

• 构造：同公共建筑外围护结构

• 隔声性能：计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量之和 D2m,nTw + Ctr = 38dB，≥35dB，满足要求，得2分

2. 相邻两户房间之间空气声隔声

（1）卧室与邻户房间之间

• 构造：200mm厚加气混凝土砌块+双面抹灰+隔声岩棉

• 隔声性能：计权标准化声压级差 Dn,T,w + Ctr = 52dB，≥50dB，满足要求，得2分

（2）其他相邻两户房间之间

• 构造：同卧室隔墙

• 隔声性能：计权标准化声压级差 Dn,T,w + Ctr = 52dB，≥50dB，满足要求，得2分

3. 楼板上下房间之间空气声隔声

• 构造：同公共建筑楼板构造

• 隔声性能：计权标准化声压级差 Dn,T,w + Ctr = 55dB，≥50dB，满足要求，得2分

4. 卧室和起居室楼板撞击声隔声

• 构造：同公共建筑楼板撞击声构造

• 隔声性能：计权标准化撞击声压级 L'n,T,w = 58dB，≤60dB（55dB），满足要求，得4分

四、综合得分与合规性评价

1. 得分汇总

• 公共建筑部分：外围护结构2分 + 房间空气声隔声4分 + 楼板撞击声隔声4分 = 10分

• 住宅建筑部分：卧室含窗外墙2分 + 相邻两户空气声隔声4分 + 楼板上下空气声隔声2分 + 楼板撞击声隔声2分 = 10分

2. 合规性评价

本项目公共建筑与配套住宅的主要构件隔声性能均满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.7条及《民用建筑隔声设计标准》GB 50118-2019的要求，可获得本条满分10分，认定为达标。

五、结论

本项目主要构件隔声构造设计合理，隔声性能优异，有效保障了博物馆展厅、办公区及配套住宅的室内声环境质量，符合绿色建筑评价标准及规范要求，可作为5.2.7条评价提资依据。

六、备注

1. 本报告基于设计构造及模拟分析数据，实际施工需严格按图纸落实隔声构造，确保性能达标

2. 相关声学检测报告、构造图纸及设计说明均已归档留存，可随时查阅

日期：2026年03月19日