主要构件隔声性能检测报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）+配套住宅

• 报告日期：2026年03月19日

• 检测依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.2.7条

2. 《民用建筑隔声设计标准》GB 50118-2019

3. 《建筑隔声测量规范》GB/T 19889-2006

4. 本项目建筑专业图纸、构造设计说明及检测方案

二、检测范围与内容

本次检测覆盖项目主要功能房间的关键隔声构件，具体包括：

1. 外维护结构（外墙/外窗）：空气声隔声性能

2. 公共建筑隔墙：房间之间空气声隔声性能

3. 楼板（上下房间之间）：空气声隔声性能、撞击声隔声性能

4. 住宅建筑卧室含窗外墙：空气声隔声性能

5. 住宅相邻两户隔墙/楼板：空气声隔声性能、撞击声隔声性能

三、公共建筑构件隔声检测结果

1. 外维护结构

• 检测部位：展厅外墙（清水混凝土+岩棉保温+外窗系统）

• 检测指标：计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量之和（D2m,nTw + Ctr）

• 检测结果：38dB，≥30dB，符合规范要求，得2分

2. 隔墙两侧房间之间

• 检测部位：展厅与办公区之间轻质隔墙（双层石膏板+岩棉填充）

• 检测指标：比国家民用建筑隔声设计标准限值高3dB及以上

• 检测结果：比限值高5dB，符合规范要求，得2分

3. 楼板上下房间之间（空气声）

• 检测部位：展厅与下层设备房之间钢筋混凝土楼板（浮筑楼板+隔声垫层）

• 检测指标：比国家民用建筑隔声设计标准限值高3dB及以上

• 检测结果：比限值高4dB，符合规范要求，得2分

4. 楼板撞击声隔声

• 检测部位：办公区与下层库房之间楼板

• 检测指标：比国家民用建筑隔声设计标准限值低5dB及以上

• 检测结果：比限值低8dB，符合规范要求，得4分

四、住宅建筑构件隔声检测结果

1. 卧室含窗外墙

• 检测部位：住宅卧室外墙（断桥铝中空Low-E窗+保温墙体）

• 检测指标：计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量之和（D2m,nTw + Ctr）

• 检测结果：36dB，≥35dB，符合规范要求，得2分

2. 相邻两户房间之间空气声（卧室与邻户）

• 检测部位：相邻卧室之间分户墙（双层龙骨+隔声棉）

• 检测指标：计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量之和（DnTw + Ctr）

• 检测结果：53dB，≥50dB，符合规范要求，得2分

3. 相邻两户房间之间空气声（其他房间）

• 检测部位：相邻客厅与厨房之间分户墙

• 检测指标：计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量之和（DnTw + C）

• 检测结果：52dB，≥50dB，符合规范要求，得2分

4. 楼板上下房间之间空气声

• 检测部位：卧室与下层卧室之间楼板

• 检测指标：计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量之和（DnTw + C）

• 检测结果：55dB，≥50dB，符合规范要求，得2分

5. 卧室和起居室楼板撞击声

• 检测部位：卧室与下层卧室之间楼板（浮筑构造+弹性垫层）

• 检测指标：计权标准化撞击声压级（L'nT,w）

• 检测结果：53dB，≤60dB（≤55dB），符合规范要求，得4分

五、综合评分与合规性评价

• 公共建筑部分：外维护结构（2分）+隔墙空气声（2分）+楼板空气声（2分）+楼板撞击声（4分），累计得10分

• 住宅建筑部分：卧室含窗外墙（2分）+相邻两户空气声（2+2分）+楼板空气声（2分）+楼板撞击声（4分），累计得12分

• 本项目所有主要构件隔声性能均满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.7条要求，公共建筑部分获得满分10分，住宅部分隔声性能达标，整体隔声效果优良，认定为达标。

六、结论

本项目主要构件隔声性能检测结果真实有效，各项指标均符合国家规范及绿色建筑评价要求，能有效保障室内声环境舒适度，满足博物馆及住宅的使用功能需求。

七、备注

1. 本次检测为现场抽样检测，抽样部位具有代表性，检测结果可反映整体隔声性能。

2. 所有检测原始记录、构件构造图纸及分析报告均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日