驻马店博物馆利废建材废弃物掺量说明及证明材料

一、说明概述

本项目为驻马店市博物馆绿色建筑设计项目，为响应绿色建筑、低碳环保及可持续发展要求，在主体结构、围护结构及装饰装修工程中，大量采用利废建材（即利用工业废渣、建筑废弃物、矿山尾矿等再生原料生产的建筑材料）。本文件对项目所使用的利废建材种类、废弃物掺量、技术指标、应用部位及相关证明材料进行系统说明，作为绿色建筑评价、材料验收及工程资料归档的依据。

二、利废建材种类及废弃物掺量说明

（一）高性能混凝土（C30、C35 P8）

1. 应用部位：主体框架柱、梁、楼板、基础、地下室底板

2. 再生原料及掺量

粉煤灰（Ⅱ级）：掺量20%（替代水泥）

粒化高炉矿渣粉（S95级）：掺量15%（替代水泥）

再生骨料（废弃混凝土破碎）：掺量10%（替代天然骨料）

3. 总废弃物掺量：45%（符合《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177‑2010及《粉煤灰混凝土应用技术规范》GB/T 50146‑2014要求）

4. 性能指标：强度等级满足设计要求，抗渗等级≥P8，抗冻等级≥F200，氯离子渗透系数≤1.0×10⁻¹² m²/s，耐久性满足100年设计使用年限。

（二）加气混凝土砌块

1. 应用部位：外墙填充墙、内墙隔墙

2. 再生原料及掺量

粉煤灰：掺量60%（主要原料）

脱硫石膏：掺量8%（激发剂）

尾矿砂：掺量12%（辅助原料）

3. 总废弃物掺量：80%（符合《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968‑2020要求）

4. 性能指标：干表观密度≤650kg/m³，抗压强度≥5.0MPa，导热系数≤0.18W/(m·K)，满足保温、隔声、轻质高强要求。

（三）预拌砂浆（M5、M10）

1. 应用部位：砌筑、抹灰、地面垫层

2. 再生原料及掺量

粉煤灰：掺量18%

矿渣微粉：掺量12%

再生细骨料（废弃砂浆、混凝土破碎）：掺量25%

3. 总废弃物掺量：55%（符合《预拌砂浆》GB/T 25181‑2010要求）

4. 性能指标：和易性良好，强度达标，收缩率低，无空鼓开裂风险。

（四）再生骨料透水砖

1. 应用部位：室外广场、停车场、人行道铺装

2. 再生原料及掺量

建筑废弃混凝土再生骨料：掺量70%

陶瓷废料：掺量15%

3. 总废弃物掺量：85%（符合《透水砖》GB/T 32987‑2016要求）

4. 性能指标：抗压强度≥30MPa，透水系数≥1.5×10⁻³ cm/s，防滑、耐磨、耐候性优良。

（五）利废保温材料（XPS板改性）

1. 应用部位：外墙外保温、屋面保温

2. 再生原料及掺量

废旧聚苯乙烯泡沫（EPS）：掺量30%

工业废渣微珠：掺量15%

3. 总废弃物掺量：45%（符合《外墙外保温用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板》GB/T 30595‑2014要求）

4. 性能指标：导热系数≤0.030W/(m·K)，抗压强度≥250kPa，阻燃等级B1级，耐久性≥25年。

三、废弃物掺量证明材料清单

1. 材料生产企业资质文件

混凝土生产企业营业执照、绿色建材认证证书

加气混凝土砌块、再生砖生产企业工业废渣综合利用认定证书

2 利废建材出厂检测报告

高性能混凝土配合比通知单、粉煤灰/矿渣掺量证明

加气混凝土砌块原料配比报告、废弃物掺量检测报告

预拌砂浆、再生砖、保温板废弃物掺量及性能检测报告

3. 再生原料来源证明

粉煤灰、矿渣粉、脱硫石膏供应企业出具的原料来源及品质证明

建筑废弃物回收处理企业出具的再生骨料来源及处理合格证明

4. 第三方检测机构报告

具备CMA资质的检测机构出具的废弃物掺量复核报告

利废建材性能检测报告（强度、导热、抗渗、耐久性等）

5. 进场验收记录

材料进场验收单、监理单位确认文件

废弃物掺量核对记录、材料使用部位台账

四、利废建材应用效益说明

1. 资源节约：项目累计利用粉煤灰、矿渣、建筑废弃物等工业废渣及再生原料约1800吨，减少天然砂石、水泥等原生资源消耗约1200吨。

2. 环保减排：减少废弃物填埋约1500吨，降低碳排放约300吨，降低粉尘、噪声污染，改善区域生态环境。

3. 性能提升：利废建材具有轻质、高强、保温、耐久等优点，提升建筑整体性能，降低全生命周期维护成本。

4. 符合标准：所有利废建材废弃物掺量均满足国家及地方相关标准要求，通过绿色建材认证，可作为绿色建筑评价加分项。

五、结论

本项目所使用的利废建材均符合国家现行标准，废弃物掺量真实、准确，相关证明材料齐全、有效。利废建材的大规模应用，实现了“变废为宝、资源循环”，充分体现了绿色建筑的可持续发展理念，为项目绿色建筑评价提供有力支撑。

编制单位：驻马店市博物馆项目部

编制日期：2026年3月20日