可调节遮阳设施面积占比计算书

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 计算日期：2026年03月19日

• 计算依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.2.11条

2. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

3. 本项目建筑专业图纸、外窗及遮阳设计说明

4. 总平面图、立面图及遮阳设施布置图

二、外窗透明部分基本参数

1. 外窗透明部分总面积

本项目外窗主要为断桥铝中空Low-E玻璃，分布于东、西、南、北四个立面。

• 外窗透明部分总面积：850㎡（不含窗框、实体墙等非透明部分）

2. 可调节遮阳设施类型

• 采用电动可调式百叶遮阳系统，可根据太阳高度角及室内采光需求调节角度，兼顾遮阳与自然采光。

• 遮阳设施覆盖主要受晒立面（南、西向），东、北向结合自然采光需求优化布置。

三、可调节遮阳设施面积统计

1. 各立面遮阳设施面积

• 南向立面：可调节遮阳设施面积 320㎡

• 西向立面：可调节遮阳设施面积 180㎡

• 东向立面：可调节遮阳设施面积 40㎡

• 北向立面：可调节遮阳设施面积 20㎡

2. 可调节遮阳设施总面积

可调节遮阳设施总面积：560㎡

四、面积占比计算结果

可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例（Sz）为 65.9%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.11条中“Sz≥55% 得9分”的满分要求。

五、遮阳效果与合规性评价

1. 遮阳性能：可调式百叶可有效阻隔夏季太阳直射辐射，降低室内制冷负荷，同时冬季可调节至全开状态，利用太阳能采暖，实现全年节能。

2. 采光控制：可根据室内照度需求调节百叶角度，避免眩光，提升参观舒适度，符合博物馆功能需求。

3. 合规性评价：可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例为65.9%，≥55%，完全满足规范要求，可获得本条满分 9分。

六、结论

本项目可调节遮阳设施布置合理，面积占外窗透明部分比例为 65.9%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.11条满分要求，有效改善室内热舒适与采光环境，认定为达标。

七、备注

1. 本计算书基于现状外窗及遮阳设计方案，若后续外窗或遮阳设施调整，需重新核算面积占比。

2. 相关遮阳设施布置图、外窗面积统计资料均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日