围护结构内部冷凝验算报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）

• 报告日期：2026年03月19日

• 验算依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.1.7条

2. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

3. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

4. 本项目建筑专业图纸、围护结构构造设计说明

二、围护结构构造参数

1. 外墙构造（非透光）

由外至内依次为：清水混凝土饰面板（50mm）+ 岩棉保温层（100mm）+ 钢筋混凝土基层（200mm）+ 内墙腻子涂料（5mm）

• 导热系数：岩棉0.040 W/(m·K)，混凝土1.74 W/(m·K)

• 传热系数：0.45 W/(m²·K)

2. 屋面构造

由上至下依次为：光伏板及防水保护层（30mm）+ 挤塑聚苯板保温层（120mm）+ 钢筋混凝土屋面板（120mm）+ 顶棚腻子涂料（5mm）

• 导热系数：挤塑板0.030 W/(m·K)

• 传热系数：0.32 W/(m²·K)

3. 透光围护结构（玻璃幕墙/外窗）

构造：断桥铝型材 + 12A中空Low-E玻璃（6Low-E+12A+6）

• 整窗传热系数：1.9 W/(m²·K)

• 太阳得热系数：0.38

• 遮阳系数：0.38

三、室内外设计参数

• 室内设计参数：冬季采暖温度20℃，相对湿度40%；夏季空调温度26℃，相对湿度50%

• 室外设计参数：冬季室外计算温度-2℃，夏季室外计算温度35℃（河南省南部地区典型参数）

四、冷凝验算结果

1. 外墙内部冷凝验算

• 验算结果：外墙各层界面温度均高于对应界面露点温度，无内部冷凝风险。

• 验证说明：岩棉保温层有效阻断热流，避免了低温界面在室内高湿环境下达到露点温度。

2. 屋面内部冷凝验算

• 验算结果：屋面各层界面温度均高于对应界面露点温度，无内部冷凝风险。

• 验证说明：挤塑聚苯板保温层厚度充足，热阻满足规范要求，有效防止了屋面内部结露。

3. 非透光围护结构内表面结露验算

• 验算结果：外墙、屋面内表面最低温度均高于室内露点温度，内表面无结露现象。

• 验证说明：保温层配置合理，内表面温度满足《民用建筑热工设计规范》防结露要求。

五、透光围护结构热工性能验证

• 透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积为 0.144，满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016中夏热冬冷地区限值要求。

• 整窗传热系数1.9 W/(m²·K)，优于规范限值，符合节能设计要求。

六、合规性评价

本项目围护结构热工性能满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.1.7条全部规定：

1. 非透光围护结构内表面无结露；

2. 屋面、外墙内部无冷凝；

3. 透光围护结构热工性能满足规范要求。

认定为达标。

七、结论

本项目围护结构构造合理，保温隔热性能优异，经验算无内部冷凝及内表面结露风险，符合国家及地方热工设计规范要求，满足绿色建筑评价标准，可作为5.1.7条评价提资依据。

八、备注

1. 本报告基于现状围护结构设计方案及材料参数，若后续构造或材料变更，需重新验算。

2. 所有构造图纸、热工计算书及设计说明均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日