围护结构防结露验算报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）

• 报告日期：2026年03月19日

• 验算依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.1.7条

2. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

3. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

4. 本项目建筑专业图纸、围护结构构造设计说明

二、验算条件与围护结构构造

1. 室内设计工况

• 冬季室内设计温度：20℃

• 冬季室内设计相对湿度：45%

• 对应室内空气露点温度：8.2℃

2. 围护结构构造参数

构件类型 构造层次 热工性能参数

外墙（非透光） 清水混凝土饰面层 + 100mm岩棉保温层 + 钢筋混凝土基层 传热系数K=0.45 W/(m²·K)，最小热阻R_min=2.22 (m²·K)/W

屋面 防水卷材层 + 120mm挤塑板保温层 + 钢筋混凝土屋面板 传热系数K=0.38 W/(m²·K)，最小热阻R_min=2.63 (m²·K)/W

外窗（透光） 断桥铝型材 + 12A中空Low-E玻璃 传热系数K=2.2 W/(m²·K)，遮阳系数SC=0.38

三、防结露验算结果

1. 非透光围护结构内表面温度验算

• 外墙内表面最低温度：11.5℃（高于室内露点温度8.2℃）

• 屋面内表面最低温度：12.3℃（高于室内露点温度8.2℃）

• 结论：在室内设计温湿度条件下，非透光围护结构内表面温度均高于露点温度，无结露风险。

2. 围护结构内部冷凝验算

• 外墙、屋面构造层次内的水蒸气分压均小于对应温度下的饱和水蒸气分压

• 结论：围护结构内部不会产生冷凝现象，符合规范要求。

3. 透光围护结构热工性能验算

• 透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积为0.15，满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176的限值要求

• 冬季窗内表面最低温度为9.8℃，高于室内露点温度8.2℃，无结露风险

四、合规性评价

1. 非透光围护结构内表面温度均高于室内露点温度，满足“内表面不得结露”的要求；

2. 围护结构内部水蒸气分压始终低于饱和分压，满足“内部不应产生冷凝”的要求；

3. 透光与非透光围护结构热工性能均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

本项目完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.1.7条的全部规定，认定为达标。

五、结论

本项目围护结构构造合理，热工性能优良，在设计工况下无结露与内部冷凝风险，满足国家规范及绿色建筑评价要求，可作为5.1.7条评价提资依据。

六、备注

1. 本报告基于冬季室内设计工况验算，夏季工况下结露风险更低，不再重复验算。

2. 所有构造图纸、热工计算书及设计说明均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日