场地交通组织说明

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 用地面积：18750㎡

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 建筑高度：15.9m

• 编制日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第8.2.6条

2. 《声环境质量标准》GB 3096-2008

3. 《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012

4. 《无障碍设计规范》GB 50763-2012

5. 本项目总平面图、建筑方案设计图纸及环评报告

二、场地交通组织总体原则

1. 人车分流：严格划分人行与车行流线，避免交叉干扰，保障参观人群安全。

2. 降噪优先：通过交通组织、绿化隔离、建筑布局等多重手段，降低交通噪声对场地内部及建筑的影响，满足2类声环境功能区限值要求。

3. 便捷可达：保障各类人群（普通参观者、无障碍人士、工作人员）便捷到达建筑入口及各功能区域。

4. 绿色低碳：优先发展步行、非机动车交通，减少机动车使用，降低碳排放与噪声污染。

三、外部交通衔接

1. 与城市道路的衔接

• 场地西侧临城市主干道，设置1处主要机动车出入口，位置远离城市交叉口，避免对城市交通造成干扰。

• 场地北侧设置1处人行主入口，直接对接城市步行道与公交站点，方便参观者步行抵达。

• 场地南侧设置1处后勤专用出入口，供货运车辆、应急车辆使用，与参观流线完全分离。

2. 公共交通衔接

• 场地北侧步行入口距离城市公交站点约50m，设置清晰的步行引导标识，方便公共交通出行的参观者快速换乘。

• 预留未来轨道交通站点衔接条件，在总平面图中规划步行连廊接口，提升公共交通可达性。

四、内部交通组织

1. 车行交通组织

• 机动车流线：城市道路→西侧机动车出入口→内部车行道→停车场→西侧机动车出入口→城市道路，形成单向循环流线，避免车辆在场地内滞留。

• 停车场设置：场地西南侧设置集中停车场，包含机动车停车位与充电车位，停车场与建筑主入口之间设置步行缓冲区，减少车辆噪声对入口区域的影响。

• 后勤与应急流线：后勤车辆由南侧专用出入口进入，沿场地边缘行驶至后勤入口；应急车辆可通过西侧主入口或南侧专用入口快速抵达建筑各消防登高面，保障应急通行效率。

2. 人行交通组织

• 主步行流线：城市步行道→北侧人行主入口→入口广场→大台阶→建筑主入口，流线顺畅且富有仪式感，串联景观节点与休憩空间。

• 无障碍流线：主入口旁设置无障碍坡道，连接城市人行道与建筑一层入口，室内外通道均满足无障碍通行要求，保障特殊人群便捷参观。

• 景观步行系统：沿场地周边及内部庭院设置环形步行道，连接各景观节点与建筑次要入口，为参观者提供休闲漫步空间，同时作为应急疏散备用通道。

3. 非机动车交通组织

• 场地北侧设置非机动车停车场，靠近人行主入口，方便骑行参观者停放车辆。

• 非机动车道与步行道分离设置，避免混行干扰，同时通过绿化隔离带降低非机动车行驶噪声。

五、噪声控制与交通组织协同措施

1. 道路降噪设计：内部车行道采用低噪声路面材料，降低车辆行驶噪声；车行道边缘设置连续乔木绿化隔离带，形成声屏障，有效阻隔交通噪声向建筑与场地内部传播。

2. 流量管控：限制场地内机动车行驶速度≤20km/h，减少急刹、加速产生的噪声；停车场采用智能管理系统，避免车辆长时间怠速鸣笛。

3. 布局优化：将高噪声设备机房、后勤区域布置在靠近城市道路一侧，利用建筑本体作为噪声屏障，保护内部展厅与公共空间的声环境质量。

4. 绿化降噪：沿城市道路与场地边界种植复层绿化（乔木+灌木+地被），形成宽度≥10m的绿化降噪带，进一步降低外部交通噪声对场地的影响。

六、应急交通组织

1. 疏散通道：场地内设置≥3条直通室外的疏散通道，连接建筑各安全出口与城市道路，通道宽度≥2.4m，满足应急疏散要求。

2. 消防通道：沿建筑周边设置环形消防车道，宽度≥4m，净高≥4m，确保消防车可抵达建筑各立面；消防登高面设置在建筑东侧与南侧，满足救援作业要求。

3. 应急标识：在场地各关键节点设置清晰的应急疏散指示标识，引导人群快速撤离；停车场、后勤区设置应急车辆优先通行标识，保障应急救援效率。

七、综合结论

本项目场地交通组织遵循人车分流、降噪优先、便捷可达、绿色低碳的原则，通过清晰的流线划分、合理的出入口设置、有效的噪声控制措施，既保障了各类人群的通行安全与便捷性，又显著降低了交通噪声对场地声环境的影响，满足《声环境质量标准》GB 3096-2008中2类声环境功能区限值要求，同时符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第8.2.6条的评价要求。

日期：2026年03月19日