场地道路交通组织设计说明

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 用地面积：18750㎡

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 建筑高度：15.9m

• 编制日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012

2. 《无障碍设计规范》GB 50763-2012

3. 《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

4. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

5. 本项目总平面图、建筑方案设计图纸及相关技术文件

二、场地交通现状与区位分析

1. 区位交通条件

项目用地北侧临城市主干道，东侧临城市支路，交通接驳条件良好，可快速接入城市路网，满足博物馆人流、车流集散需求。场地周边现状道路等级清晰，通行能力充足，为后续交通组织提供了良好基础。

2. 场地现状特征

场地地势较为平缓，无明显高差，便于车行与人行流线组织。用地西侧与南侧为城市绿化景观带，可作为缓冲空间，减少交通对建筑内部的干扰。

三、交通组织总体原则

1. 人车分流：严格区分人行与车行流线，避免交叉干扰，保障参观人群安全。

2. 高效集散：结合博物馆功能布局，合理设置出入口与停车区域，实现高峰时段人流、车流快速集散。

3. 绿色低碳：优先保障步行、非机动车及公共交通出行，减少机动车使用，符合绿色建筑理念。

4. 无障碍通行：全场地覆盖无障碍通道，保障特殊人群便捷出行。

5. 应急保障：预留应急通道与消防扑救场地，满足消防、急救等应急车辆通行需求。

四、车行交通组织

1. 机动车出入口设置

• 场地共设置1个机动车主出入口，位于用地东侧城市支路，与城市道路平顺衔接，避免对主干道造成拥堵。

• 出入口宽度为7m，采用单向通行设计，进、出车流清晰分离，避免交织。

• 应急消防出入口设置于场地北侧，紧邻城市主干道，平时封闭，应急时开放，满足消防车通行与扑救需求。

2. 内部车行道系统

• 内部车行道沿建筑周边环形布置，道路宽度为4m，满足双向通行及消防车道要求，转弯半径≥9m，保障大型车辆通行。

• 车行道与建筑保持≥5m的安全距离，避免噪音与尾气对室内参观环境的干扰。

• 道路面层采用透水沥青材料，兼具降噪、透水功能，符合绿色建筑雨水管理要求。

3. 停车组织

• 机动车停车场：设置于场地西南侧，紧邻机动车出入口，采用地面停车+生态植草砖铺装，共设置小型车位35个，无障碍车位2个，新能源充电车位5个。

• 非机动车停车场：设置于主入口东侧，紧邻人行集散广场，设置非机动车位120个，满足市民绿色出行需求。

• 停车场采用单向行驶设计，车位尺寸为2.5m×5.3m，通道宽度≥5.5m，保障车辆顺畅进出。

五、人行交通组织

1. 人行主入口与集散广场

• 人行主入口设置于场地北侧，面向城市主干道，与城市步行系统无缝衔接。

• 入口前设置集散广场，面积约2200㎡，可容纳高峰时段人流聚集与疏散，广场内设置无障碍坡道、盲道及景观绿化，提升通行舒适度。

• 广场与建筑主入口之间通过大台阶+无障碍坡道连接，台阶高度控制在0.15m以内，宽度≥0.3m，兼顾通行安全与景观效果。

2. 内部步行系统

• 内部步行道沿建筑周边及庭院布置，宽度为1.8m~2.4m，采用透水砖铺装，与绿化景观融合，形成“消解与穿行”的步行体验。

• 步行系统串联主入口、庭院休憩区、景观节点及建筑次入口，实现人车分流，引导参观者有序进入建筑内部。

• 全场地设置连续盲道，关键节点设置触觉引导标识，保障视障人群安全通行。

3. 无障碍通行组织

• 人行主入口、建筑入口均设置无障碍坡道，坡度≤1:12，宽度≥1.2m，扶手高度0.85m，满足轮椅通行需求。

• 室内外通道无高差，门宽≥0.9m，电梯轿厢尺寸满足轮椅及担架通行。

• 停车场设置无障碍专用车位，紧邻无障碍通道，方便特殊人群快速接驳。

六、公共交通与慢行系统衔接

1. 公共交通接驳

• 场地北侧城市主干道设置公交站点，距离人行主入口≤50m，方便参观者乘坐公共交通抵达。

• 预留未来轨道交通接驳空间，在场地东侧设置步行连廊，可快速衔接规划地铁站。

2. 慢行系统衔接

• 沿场地西侧、南侧绿化景观带设置步行道与自行车道，接入城市慢行系统，鼓励绿色出行。

• 非机动车停车场设置于主入口附近，与步行道直接连通，实现“骑行+步行”的便捷转换。

七、应急与消防交通组织

1. 消防车道与扑救场地

• 内部环形车行道兼作消防车道，宽度≥4m，净高≥4m，满足消防车通行要求。

• 建筑北侧及东侧设置消防扑救场地，尺寸≥15m×10m，紧邻建筑外墙，便于消防作业。

• 消防车道与扑救场地均采用硬质铺装，承载力满足消防车荷载要求。

2. 应急疏散通道

• 场地内设置≥2条应急疏散通道，连接建筑各安全出口与城市道路，通道宽度≥2.4m，无障碍物遮挡。

• 疏散通道沿线设置应急照明与疏散指示标识，保障夜间及紧急情况下人员快速疏散。

八、交通管理与智慧设施

1. 交通标识系统

• 在机动车出入口、停车场、人行广场等关键节点设置清晰的交通标识，包括导向标识、限速标识、禁停标识等。

• 采用绿色环保材质制作标识，与建筑整体风格协调统一。

2. 智慧交通设施

• 停车场设置智能车位引导系统与车牌识别系统，提升停车效率与管理水平。

• 主入口广场设置人流监测设备，实时统计客流数据，为运营管理提供支撑。

• 应急通道设置智能监控与报警装置，保障应急情况下快速响应。

九、综合结论

本项目场地道路交通组织遵循“人车分流、高效集散、绿色低碳、无障碍通行”的原则，通过合理设置出入口、划分流线、配置停车设施，实现了人流、车流的有序组织，既满足了博物馆日常运营需求，又符合绿色建筑与安全规范要求，为参观者提供了安全、舒适、便捷的交通环境。

十、附件清单

1. 总平面图（标注交通流线、出入口及停车区域）

2. 无障碍设计图纸

3. 消防车道与扑救场地布置图

4. 交通标识系统设计图

5. 智慧交通设施布置图

日期：

2026年03月19日