博物馆工程安全玻璃、门窗及配件型式检测报告

报告编号：BG-XINGSHI-20260317-004

项目名称：浮光方序博物馆绿色建筑项目

检测日期：2026年03月17日

检测类别：型式检验 / 进场复验

一、样品概况

1. 样品名称：建筑外窗、安全玻璃、门窗五金配件

2. 规格型号：断桥铝平开窗、6mm+12A+6mm钢化中空玻璃、合页、执手、锁点、密封胶条

3.检测数量：外窗3樘、玻璃3组、五金配件3套

4.使用部位：博物馆展厅、公共区域、库房、消防救援窗

二、检测依据

1. GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》

2. GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》

3. GB/T 24498-2021《建筑门窗、幕墙用密封胶条》

4. QB/T 2697-2013《建筑门窗五金件 合页（铰链）》

5. JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》

三、门窗整体性能检测结果

1. 抗风压性能

检测压力：2.5kPa

检测结果：构件无永久变形、玻璃无破损、五金无松动

性能等级：9级

判定：合格

2. 水密性能

检测压力：250Pa

检测结果：无渗漏、无水滴、无湿斑

性能等级：6级

判定：合格

3. 气密性能

检测结果：空气渗透量≤0.5m³/(m·h)

性能等级：8级

判定：合格

4. 启闭力、反复启闭性能

启闭力：≤40N，启闭顺畅无卡滞

反复启闭：10000次无损坏

判定：合格

四、安全玻璃检测结果

1. 钢化玻璃抗冲击性

落球冲击：无破碎

判定：合格

2. 碎片状态

破碎后颗粒均匀，50mm×50mm内颗粒数≥40粒

判定：合格

3. 抗弯强度

平均强度≥80MPa

判定：合格

4. 中空玻璃密封性能、露点

无结露、无起雾、密封完好

判定：合格

五、门窗配件检测结果

1. 五金铰链（合页）

承重：≥80kg/副

悬垂度、强度、耐腐蚀性均达标

判定：合格

2. 门窗执手 & 锁点

启闭力矩适中，连接强度达标

耐疲劳测试合格

判定：合格

3. 密封胶条（三元乙丙EPDM）

拉伸强度、断裂伸长率、压缩永久变形合格

耐候、耐老化性能达标

判定：合格

4. 限位器、防风撑

强度、限位功能、耐久性合格

判定：合格

六、综合结论

本次送检的博物馆用建筑外窗、安全玻璃、门窗五金及密封配件，各项性能指标均符合国家现行标准及博物馆建筑设计、绿色建筑节能要求，型式检测结论：合格，可用于本工程安装使用。

七、报告说明

1. 本报告为型式检测报告，具有产品质量认证效力。

2. 报告仅对来样检测结果负责。