安全防护措施专项报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）

• 报告日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第4.2.2条

2. 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

3. 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

4. 本项目建筑专业图纸、防护栏杆设计图及场地景观设计说明

二、安全防护措施实施情况

1. 高处安全防护（第1款）

• 外窗/窗台防护：所有外窗窗台高度均≥0.9m，对低于0.9m的窗台设置高度1.1m的防护栏杆，栏杆竖向间距≤0.11m，防止儿童攀爬或意外坠落。

• 防护栏杆系统：楼梯间、中庭回廊、平台等临空部位均设置连续防护栏杆，高度≥1.2m，采用坚固金属材质与建筑结构可靠连接，满足抗冲击荷载要求。

• 安全防护效果：全面提升了阳台、外窗、窗台及防护栏杆的安全防护水平，符合规范要求，得5分。

2. 坠物防护与出入口防护（第2款）

• 外墙饰面/门窗玻璃防护：外墙采用清水混凝土饰面，无外挂装饰板，从源头降低坠物风险；门窗玻璃均采用钢化中空玻璃，配置防脱落五金件，避免玻璃意外坠落。

• 出入口防护措施：建筑主出入口、次出入口均设置挑檐/雨篷结构，既满足遮阳、挡雨、通风功能，又形成水平防护屏障，有效阻挡可能的坠物，保护通行人员安全。

• 防护结合效果：出入口防护措施与遮阳/挡雨功能结合，符合规范要求，得5分。

3. 坠物风险缓冲隔离（第3款）

• 场地缓冲隔离带：沿建筑外墙外侧设置3m宽绿化缓冲带，种植乔灌结合的植被，形成物理隔离区，可有效降低坠物对地面人员的伤害风险。

• 景观隔离设计：广场、步行道等人员通行区域与建筑外墙保持安全距离，通过景观绿化、硬质铺装划分缓冲区，避免人员在坠物风险区停留。

• 缓冲隔离效果：利用场地与景观形成坠物风险缓冲隔离带，符合规范要求，得5分。

三、综合防护效果评价

• 第1款：高处防护措施完善，防护栏杆、外窗窗台防护均达标，得5分。

• 第2款：外墙及门窗玻璃防脱落措施到位，出入口防护与遮阳/挡雨功能结合，得5分。

• 第3款：场地绿化缓冲带与景观隔离区有效降低坠物风险，得5分。

• 累计得分：15分（满分），完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第4.2.2条要求，认定为达标。

四、结论

本项目安全防护措施系统完善，涵盖高处防护、坠物防护及缓冲隔离等全维度内容，有效保障了人员通行与活动安全，满足绿色建筑评价标准，可作为4.2.2条评价提资依据。

五、备注

1. 本报告基于现状设计及施工完成情况，运营期需定期检查防护设施完整性，及时维护破损构件。

2. 防护栏杆设计图、场地景观布置图及现场照片均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日