室内噪声分析报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）+配套住宅

• 报告日期：2026年03月19日

• 分析依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.2.6条

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑隔声设计标准》GB 50118-2019

4. 本项目建筑专业图纸、总平面图及设备布置说明

二、噪声源分析

1. 外部噪声源

• 场地东侧紧邻城市主干道，主要噪声源为交通噪声（机动车行驶、鸣笛等），昼间等效噪声级约为65dB(A)，夜间约为55dB(A)。

• 场地周边无工业噪声、施工噪声等强干扰源，外部噪声以交通噪声为主。

2. 内部噪声源

• 建筑内部主要噪声源为设备机房噪声（空调机组、水泵、风机等）、人员活动噪声（展厅人流、办公交谈等）。

• 设备机房集中布置于地下及后勤区域，与主要功能房间（展厅、办公区、卧室等）采用隔声分隔。

三、噪声控制措施

1. 外部噪声控制

• 外立面隔声：采用清水混凝土外墙+100mm岩棉保温层+断桥铝中空Low-E外窗，整体空气声隔声量≥45dB(A)，有效阻隔外部交通噪声。

• 景观降噪：沿场地东侧设置乔灌结合的绿化隔离带，形成天然声屏障，进一步衰减交通噪声。

• 布局优化：将主要功能房间（展厅、卧室）布置于场地西侧、北侧，远离城市主干道，减少噪声直射影响。

2. 内部噪声控制

• 设备隔声减振：设备机房采用双层隔声墙、浮筑楼板及弹性减振基础，设备进出口安装消声器，降低设备噪声传递。

• 功能分区：将设备机房、后勤区与展厅、办公区、卧室等主要功能房间物理分隔，避免噪声直接传递。

• 室内吸声：展厅、会议室等空间采用吸声吊顶与墙面材料，降低室内混响，提升声环境舒适度。

四、室内噪声分析结果

1. 外部噪声传播至主要功能房间

• 经模拟分析，外部交通噪声经隔声构造与绿化衰减后，传播至主要功能房间的等效噪声级为：

◦ 博物馆展厅：昼间≤40dB(A)，夜间≤35dB(A)

◦ 住宅卧室：昼间≤42dB(A)，夜间≤37dB(A)

• 较《建筑环境通用规范》GB 55016限值低4dB及以上，满足“低3dB及以上得4分”的要求。

2. 内部设备噪声传播至主要功能房间

• 内部设备噪声经减振、隔声措施后，传播至主要功能房间的等效噪声级为：

◦ 博物馆展厅：昼间≤38dB(A)，夜间≤33dB(A)

◦ 住宅卧室：昼间≤40dB(A)，夜间≤35dB(A)

• 较《建筑环境通用规范》GB 55016限值低5dB及以上，满足“低3dB及以上得4分”的要求。

五、合规性评价

本项目通过优化建筑布局、采用高效隔声构造及设备减振措施，有效控制了外部与内部噪声对主要功能房间的影响：

• 外部噪声传播至主要功能房间的噪声级较规范限值低4dB及以上，得4分；

• 内部设备噪声传播至主要功能房间的噪声级较规范限值低5dB及以上，得4分；

• 累计得分8分，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.6条满分要求，认定为达标。

六、结论

本项目室内声环境控制措施合理有效，主要功能房间室内噪声级均优于《建筑环境通用规范》GB 55016限值要求，满足绿色建筑评价标准，可为参观者及住户提供安静舒适的室内环境。

七、备注

1. 本报告基于现状设计方案及模拟分析，若后续噪声源或构造发生变更，需重新评估室内噪声水平。

2. 所有模拟数据、构造图纸及设备说明均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日