屋面遮荫及高反射面积比例计算书

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 用地面积：18750㎡

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 建筑高度：15.9m

• 屋面总面积：2800㎡

• 编制日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第8.2.9条

2. 《浮光方序Ⅰ——豫南绿色现代博物馆》总平面图（图号：BKA80273-05）

3. 《浮光方序Ⅰ——豫南绿色现代博物馆》屋面设计图纸、光伏系统设计图纸

4. 屋面材料太阳辐射反射系数检测报告（反射系数=0.45）

5. 屋顶绿化种植设计图纸

二、计算范围与定义

1. 计算范围

本次计算范围为建筑屋面水平投影总面积，包含所有屋面功能区域。

2. 定义说明

• 屋顶绿化面积：指屋面上种植植被的区域面积，具备遮荫与隔热作用。

• 太阳能板水平投影面积：指屋面光伏组件在水平面上的投影覆盖面积。

• 太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积：指采用浅色高反射屋面材料、反射系数≥0.4的屋面区域面积。

• 评分要求：上述三类面积合计占屋面总面积比例达到75%，可得4分。

三、基础数据统计

1. 屋面总面积

屋面水平投影总面积为：2800㎡

2. 各类有效面积统计

类别 面积（㎡） 说明

屋顶绿化面积 840 屋面北侧及西侧区域，采用乡土草本及灌木种植，覆土厚度≥30cm，具备良好隔热与遮荫效果

光伏板水平投影面积 560 屋面南侧区域布置分布式光伏组件，水平投影覆盖屋面，兼具发电与遮阳功能

高反射屋面面积 1300 剩余屋面区域采用太阳辐射反射系数为0.45的浅色屋面材料，满足反射系数≥0.4的要求

合计 2700 -

四、比例计算与结果判定

1. 合计比例

有效面积合计占屋面总面积的比例为：96.4%

2. 规范对照

依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第8.2.9条第3款，合计比例96.4%＞75%，满足评分要求，可得4分。

五、综合结论

本项目屋顶绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计为2700㎡，占屋面总面积2800㎡的比例为96.4%，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第8.2.9条第3款的评分要求，认定为达标，可获得本条第3款满分4分。

六、附件清单

1. 《浮光方序Ⅰ》总平面图（图号：BKA80273-05）

2. 《浮光方序Ⅰ》屋面设计图纸（标注绿化、光伏及高反射材料区域）

3. 屋顶绿化种植设计图纸

4. 光伏系统设计图纸及水平投影范围图

5. 屋面材料太阳辐射反射系数检测报告

6. CAD量测面积截图

日期：

2026年03月19日