工业化内装部品用量比例计算书

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 记录日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.16条

2. 《工业化内装部品应用技术标准》

3. 本项目装修设计图纸及设计说明

4. 工业化内装部品进场台账及施工记录

二、工业化内装部品应用范围

本项目建筑装修选用工业化内装部品，覆盖以下部品种类，且各类部品用量占同类部品总量比例均超过50%：

1. 集成吊顶部品

2. 模块化墙面部品

3. 整体地面部品

4. 成品隔断部品

满足“达到3种以上”的满分要求，可获得本条8分。

三、各类工业化内装部品用量统计

1. 集成吊顶部品

• 应用部位：公共走廊、卫生间、设备机房等区域

• 同类部品总量：2100㎡

• 工业化部品用量：1785㎡

• 占比：85%（超过50%）

• 说明：采用标准化金属吊顶板，工厂预制、现场模块化安装，无现场湿作业。

2. 模块化墙面部品

• 应用部位：展厅、办公区、走廊墙面

• 同类部品总量：8500㎡

• 工业化部品用量：5525㎡

• 占比：65%（超过50%）

• 说明：采用无机预涂板与复合墙板，工厂完成饰面加工，现场干作业拼装。

3. 整体地面部品

• 应用部位：公共区域、办公区地面

• 同类部品总量：3200㎡

• 工业化部品用量：2400㎡

• 占比：75%（超过50%）

• 说明：采用锁扣式再生橡胶地板与模块化水磨石地面，现场直接铺设，无需水泥砂浆找平。

4. 成品隔断部品

• 应用部位：办公区、后勤功能分区

• 同类部品总量：420㎡

• 工业化部品用量：336㎡

• 占比：80%（超过50%）

• 说明：采用铝合金框架+钢化玻璃/实体面板成品隔断，工厂预制、现场快速组装。

四、合规性评价

1. 本项目共选用4类工业化内装部品，均满足“用量占同类部品比例≥50%”的要求，部品种类数量超过3种。

2. 符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.16条满分要求，可获得8分。

五、结论

本项目建筑装修工业化内装部品应用种类达4种，各类部品用量占比均超过50%，工业化程度高，施工高效且环保，完全符合绿色建筑评价标准要求，认定为达标。

六、备注

1. 所有工业化内装部品均具备产品合格证、检测报告及环保认证，质量符合国家相关标准。

2. 部品安装过程采用干作业施工，减少现场垃圾与噪声污染，符合绿色施工要求。

日期：2026年03月19日