浮光方序--基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆工程地质勘察报告

一、前言

（一）工程概况

项目名称：浮光方序--基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆新建工程

建设地点：河南省驻马店市驿城区，城市支路与城市生活支路交汇处

勘察目的：查明场地工程地质条件、水文地质条件，为建筑地基基础设计、施工及绿色建筑设计提供地质依据

勘察依据：《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001，2009年版）、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016年版）等

（二）勘察工作概况

勘察时间：2026年3月12日

勘察方法：钻探、原位测试（标准贯入试验、重型动力触探试验）、室内土工试验

二、自然地理与地质环境

（一）地理位置与地形地貌

项目位于驻马店市驿城区，属淮河冲积平原地貌单元，场地地势平坦，地面高程约62.5~63.2m，整体由西北向东南微倾，坡度约0.3%，无不良地形起伏。

（二）气象与水文

气象：属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，年平均气温15℃，年平均降水量850~950mm，降水集中在6~9月。

水文：场地东侧邻近城市气象馆景观水体，属淮河流域小清河支流；地下水位埋深约3.5~4.2m，水位年变幅约1.5m，对混凝土结构无腐蚀性，对钢筋混凝土中钢筋具弱腐蚀性。

（三）区域地质背景

场地位于华北断坳南部，周口坳陷西部，区域构造稳定，无活动断裂通过，地震动峰值加速度为0.05g，对应地震基本烈度为Ⅵ度，设计地震分组为第一组。

三、场地工程地质条件

（一）地层分布与岩性特征

根据钻探揭露，场地地层自上而下分为4层，分述如下：

1. 第①层：素填土（Qml）

厚度：0.5~1.2m

岩性：黄褐色，主要由粉质黏土夹少量建筑垃圾组成，结构松散，均匀性差，属软弱土层，不宜直接作为持力层。

2. 第②层：粉质黏土（Qal+pl）

厚度：3.2~4.5m

岩性：褐黄色，可塑~硬塑状态，局部夹粉土透镜体，干强度中等，韧性中等，压缩模量Es=8.5~11.0MPa，属中压缩性土，承载力特征值fak=180kPa。

3. 第③层：粉土（Qal+pl）

厚度：5.0~6.5m

岩性：灰黄色，稍密~中密，湿，含少量云母碎片，标准贯入击数N=15~22击，压缩模量Es=12.0~15.0MPa，属中低压缩性土，承载力特征值fak=220kPa。

4. 第④层：细砂（Qal+pl）

揭露厚度：>8.0m（未穿透）

岩性：灰白色，中密，饱和，颗粒级配良好，标准贯入击数N=30~38击，压缩模量Es=25.0~30.0MPa，属低压缩性土，承载力特征值fak=300kPa。

（二）不良地质作用与特殊性岩土

不良地质作用：场地无滑坡、崩塌、泥石流、采空区等不良地质作用，地质环境稳定。

特殊性岩土：第①层素填土为人工填土，结构松散，需进行换填或夯实处理；第②、③层为一般黏性土与粉土，无膨胀土、湿陷性黄土等特殊性岩土。

四、水文地质条件

（一）地下水类型与埋藏

场地地下水为第四系松散岩类孔隙潜水，主要赋存于第③层粉土与第④层细砂中，补给来源为大气降水与侧向径流，排泄方式为蒸发与人工开采。

（二）地下水腐蚀性评价

水样分析结果：pH=7.2~7.4，SO₄²⁻=120~150mg/L，Cl⁻=80~100mg/L

腐蚀性评价：按《岩土工程勘察规范》，地下水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土中钢筋具弱腐蚀性，基础设计时需采取相应防腐措施。

五、岩土工程评价

（一）场地稳定性与适宜性

场地地形平坦，无活动断裂与不良地质作用，区域构造稳定，场地稳定性良好，适宜建设3层公共建筑（博物馆）。

（二）地基土承载力与压缩性

推荐持力层：第②层粉质黏土或第③层粉土，承载力特征值分别为fak=180kPa、fak=220kPa，可满足3层建筑地基承载力要求。

压缩性评价：第②层为中压缩性土，第③、④层为中低~低压缩性土，地基沉降量小，不均匀沉降风险低。

（三）地震效应评价

场地类别：按覆盖层厚度与剪切波速测试，场地类别为Ⅱ类，属中硬场地土。

液化评价：第④层细砂层埋深大于5m，标准贯入击数N>30，无液化可能性，场地抗震性能良好。

（四）地基基础方案建议

1. 天然地基方案：优先采用柱下独立基础或条形基础，以第②层粉质黏土或第③层粉土为持力层，基础埋深建议1.5~2.0m。

2. 地基处理建议：第①层素填土需清除并换填级配砂石，分层夯实至设计标高，压实系数≥0.95。

3. 防水与防腐：基础底部设置防水隔离层，钢筋混凝土构件需采用耐腐蚀混凝土或涂刷防腐涂层，抵御地下水弱腐蚀。

六、结论与建议

（一）结论

1. 场地地形平坦，地质构造稳定，无不良地质作用，场地稳定性良好，适宜本工程建设。

2. 场地地层分布清晰，第②~④层地基土承载力满足3层建筑要求，压缩性适中，沉降可控。

3. 地下水为孔隙潜水，对混凝土结构微腐蚀、对钢筋弱腐蚀，无液化风险，抗震性能良好。

4. 场地工程地质条件总体优良，适合采用天然地基基础方案。