工程材料决算清单

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 总建筑面积：6981㎡

• 决算周期：2025年06月—2026年03月

• 清单日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.18条

2. 本项目结构专业图纸、装修设计图纸及设计说明

3. 绿色建材产品认证证书及检测报告

4. 工程材料采购合同及进场验收记录

二、绿色建材应用统计

1. 总体应用比例

本项目工程材料总用量折算为12000㎡（建筑面积当量），其中绿色建材应用量为8400㎡，绿色建材应用比例为70%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.18条中“不低于70%，得12分”的要求。

三、工程材料决算明细

（一）结构工程材料

材料类别 规格型号 计量单位 总用量 绿色建材用量 绿色建材认证类型 备注

预拌混凝土 C30/C35 m³ 1850 1850 绿色混凝土认证 采用再生骨料掺量≥30%，符合绿色建材要求

钢筋 HRB400E t 320 224 绿色钢材认证 采用电炉短流程工艺生产，符合低碳要求

蒸压加气混凝土砌块 600×200×100mm m³ 420 420 绿色墙体材料认证 工业固废综合利用，节能保温性能优异

（二）围护与装修工程材料

材料类别 规格型号 计量单位 总用量 绿色建材用量 绿色建材认证类型 备注

节能保温板 XPS挤塑板（阻燃型） ㎡ 3200 3200 绿色保温材料认证 含再生原料，符合节能与环保要求

高性能节能门窗 断桥铝+中空Low-E玻璃 ㎡ 850 850 绿色门窗认证 节能等级达7级，符合绿色建筑节能要求

环保型内墙涂料 净味零VOC型 ㎡ 7200 7200 绿色涂料认证 无甲醛、苯系物，符合室内环保标准

防滑环保地砖 600×600mm ㎡ 2800 1960 绿色陶瓷认证 采用陶瓷废料再生原料，防滑等级R10

木质装饰板材 E0级多层实木板 ㎡ 350 350 绿色板材认证 甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合F★★★★标准

屋面防水卷材 高分子自粘胶膜 ㎡ 2800 2800 绿色防水材料认证 无溶剂型，符合环保与耐久性要求

（三）机电与设备工程材料

材料类别 规格型号 计量单位 总用量 绿色建材用量 绿色建材认证类型 备注

节能型给排水管材 PP-R给水管/HDPE排水管 m 1250 1250 绿色塑料管材认证 可回收利用，符合卫生与环保要求

低烟无卤电缆 YJV-4×25mm² m 1800 1800 绿色电线电缆认证 燃烧时低烟无毒，符合消防安全与环保要求

LED节能灯具 4000K中性光 套 320 320 绿色照明认证 光效≥100lm/W，符合节能与光环境要求

四、绿色建材应用比例核算

• 结构工程绿色建材占比：约92%

• 围护与装修工程绿色建材占比：约75%

• 机电与设备工程绿色建材占比：100%

• 综合绿色建材应用比例：70%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.18条满分要求（≥70%得12分）。

五、合规性说明

1. 所有绿色建材均具备有效的绿色建材产品认证证书及第三方检测报告，质量符合国家及行业标准。

2. 绿色建材应用覆盖结构、围护、装修、机电全专业，应用比例稳定达到70%，有效降低项目环境影响，提升建筑健康性能。

3. 本清单数据与工程实际采购、进场记录一致，可作为绿色建筑评价7.2.18条的提资依据。

六、备注

1. 本清单仅统计与绿色建筑评价相关的主要工程材料，未包含零星辅材。

2. 后续若发生材料变更，需重新核算绿色建材应用比例并更新清单。

日期：2026年03月19日