驻马店博物馆工程竣工质量报告

工程名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

工程地点：河南省驻马店市

建设单位：驻马店市博物馆建设项目部

设计单位：黄淮学院建筑工程学院

监理单位：XX工程监理有限公司

施工单位：XX建设工程有限公司

检测单位：国家建筑工程质量监督检验中心

一、工程概况

本工程为驻马店市重点文化建筑项目，总建筑面积6981㎡，地上3层，建筑高度15.9m，结构形式为钢筋混凝土框架结构，采用基础隔震+消能减震体系，设计使用年限50年，抗震设防烈度7度（0.15g），建筑类别为乙类重点设防建筑。项目以“消解与穿行”为设计理念，融合绿色建筑、装配式建造、利废建材应用等技术，打造集展览、收藏、研究、教育于一体的现代化博物馆。

二、工程质量控制依据

1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300‑2013）

2. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204‑2015）

3. 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202‑2018）

4. 《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ 1‑2014）

5. 《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB 50411‑2019）

6. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378‑2019）

7. 项目设计图纸、设计变更文件、施工组织设计及专项方案

三、主要分部工程质量情况

（一）地基与基础工程

1. 基础采用C40 P8高性能混凝土，桩基础施工符合规范，承载力检测合格，沉降观测数据稳定，累计沉降量≤15mm，无不均匀沉降。

2. 基础隔震支座（LNR600）安装精度符合要求，水平位移、竖向承载力检测合格，隔震体系性能达标。

3. 地下室外墙防水、抗渗性能良好，无渗漏、返潮现象。

（二）主体结构工程

1. 框架柱、梁、楼板采用C30‑C40混凝土，强度检测合格率100%；钢筋采用HRB400E、HRB500高强钢筋，连接质量符合规范，无露筋、蜂窝、裂缝等缺陷。

2. 预制构件（叠合板、楼梯、外墙板）安装位置准确，节点连接牢固，免支撑楼板施工质量优良，平整度、标高偏差均在允许范围内。

3. 结构实体检测（钢筋保护层、混凝土强度、楼板厚度）合格率100%，主体结构安全可靠。

（三）围护结构工程

1. 外墙采用加气混凝土砌块+改性XPS保温板，保温、隔热性能达标，传热系数K=0.31W/(m²·K)，符合节能设计要求。

2. 外窗采用断桥铝合金Low‑E中空玻璃，气密性6级，隔声、隔热性能优良，无结露、渗水问题。

3. 屋面防水等级Ⅰ级，采用双层防水构造，无渗漏，排水系统通畅。

（四）装饰装修工程

1. 室内墙面、地面、吊顶采用环保材料，甲醛、TVOC等指标符合国家标准，室内空气质量优良。

2. 外立面采用氟碳铝单板，色泽均匀，无脱落、开裂，耐久性良好。

3. 细部构造（门窗、栏杆、收口）施工精细，观感质量优良。

（五）机电安装工程

1. 给排水、暖通、电气系统安装规范，设备运行稳定，水压、电压、风量等参数符合设计要求。

2. 消防系统（喷淋、报警、消火栓）检测合格，联动正常；安防系统（监控、门禁）运行可靠。

3. 节能设备（热回收新风、LED照明、中水回用）运行效率高，能耗指标优于设计值。

（六）绿色建筑专项工程

1. 利废建材应用比例达标，再生混凝土、加气砌块、透水砖等废弃物掺量符合要求，检测合格。

2. 可循环材料、本地材料使用比例满足绿色建筑评价标准，资源利用效率高。

3. 雨水收集、自然采光、通风系统运行良好，建筑节能率≥65%。

四、工程质量检测与验收情况

1. 原材料、构配件进场验收合格率100%，检测报告齐全有效。

2. 结构实体检测、节能检测、室内环境检测、消防检测等专项检测均合格。

3. 各分部、分项工程验收合格，隐蔽工程验收记录完整，质量控制资料齐全。

4. 工程观感质量良好，无影响使用功能和结构安全的缺陷。

五、工程质量评价

1. 本工程严格按照设计文件及规范施工，质量控制体系健全，过程管理到位，各分部工程质量均符合设计及规范要求。

2. 主体结构安全可靠，围护结构性能优良，机电系统运行稳定，绿色建筑指标全面达标，满足博物馆使用功能及耐久性要求。

3. 工程质量等级评定为合格，同意竣工验收。

六、存在问题及整改情况

1. 局部墙面抹灰轻微空鼓，已全部铲除重新施工，验收合格。

2. 个别灯具安装位置偏差，已调整到位，符合规范要求。

3. 所有问题均已整改完毕，复查合格，无遗留质量隐患。

七、结论

驻马店博物馆工程施工质量符合国家现行规范、标准及设计文件要求，工程资料完整、真实、有效，工程质量合格，满足使用功能和安全要求，具备竣工验收条件，同意交付使用。