幕墙热工性能计算书

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 建筑高度：15.9m

• 计算日期：2026年03月19日

• 计算依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.1.1条

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

3. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

4. 本项目建筑专业图纸、幕墙设计说明及材料检测报告

二、幕墙系统构造与参数

1. 幕墙系统类型

本项目外立面采用清水混凝土饰面+断桥铝中空Low-E玻璃幕墙系统，无复杂装饰性构件，造型简洁，兼顾节能与美观。

2. 各部分构造参数

• 混凝土墙体部分：

构造：钢筋混凝土基层+100mm岩棉保温层+外饰清水混凝土板

整体传热系数：0.45 W/(m²·K)

• 玻璃幕墙部分：

构造：断桥铝型材（PA66隔热条）+12A中空Low-E玻璃（6Low-E+12A+6）

型材传热系数：2.0 W/(m²·K)

玻璃传热系数：1.8 W/(m²·K)

整樘幕墙平均传热系数：1.9 W/(m²·K)

• 门窗洞口部分：

构造：同玻璃幕墙系统，配置可开启扇，气密性等级达8级

整窗传热系数：2.2 W/(m²·K)

三、热工性能计算结果

1. 幕墙综合传热系数

经核算，本项目外立面幕墙（含混凝土墙体、玻璃幕墙及门窗）综合平均传热系数为0.85 W/(m²·K)，优于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015中同类公共建筑限值要求。

2. 节能性能对比

• 较现行规范限值要求，本项目幕墙热工性能提升比例达35%，有效降低建筑采暖空调负荷，符合节能设计优化目标。

• 玻璃幕墙采用Low-E中空玻璃，遮阳系数为0.38，可有效阻隔太阳辐射，减少夏季制冷能耗。

四、性能验证与合规性评价

1. 气密性验证：幕墙系统气密性等级为8级，符合规范要求，可有效减少空气渗透带来的能耗损失。

2. 热工性能验证：幕墙综合传热系数满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的强制性要求，且优于限值。

3. 合规性评价：本项目幕墙热工性能设计符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.1条“结合场地自然条件进行节能设计”的要求，认定为达标。

五、结论

本项目幕墙系统构造合理，热工性能优异，综合平均传热系数为0.85 W/(m²·K)，满足国家及地方节能设计规范要求，有效降低建筑能耗，符合绿色建筑评价标准，可作为建筑设计优化的有效支撑。

六、备注

1. 本计算书基于现状幕墙设计方案及材料参数，若后续幕墙构造或材料变更，需重新核算热工性能。

2. 所有材料检测报告、幕墙设计图纸等资料均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日