建筑维修与管理记录

项目名称：浮光方序博物馆绿色建筑项目

记录编号：JG-WX-20260317-001

记录日期：2026年03月17日

一、维修基本信息

项目 内容

维修部位 展厅A区吊顶边角、光伏组件接线盒、展陈支架螺丝

维修日期 2026年03月17日

维修时间 09:00 - 11:30

维修单位 AI智能建筑工程维护组

维修性质 日常维护 / 隐患整改

二、维修原因与依据

1. 展厅A区吊顶边角：检测发现局部吊顶装饰板与主龙骨连接点出现松动，存在人员碰撞后坠落风险，依据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018进行加固处理。

2. 光伏组件接线盒：1号区域光伏板接线盒防尘胶条老化，灰尘积聚可能导致接触不良，影响发电效率，依据光伏系统运维规范进行清洁与防护。

3. 展陈支架螺丝：部分文物展示支架固定螺丝出现轻微松动，需紧固以保障展品陈列安全，依据《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015执行。

三、维修具体内容与过程

（一）展厅A区吊顶边角维修

1. 拆除松动区域的吊顶装饰板，清理龙骨表面灰尘与杂物；

2. 更换全新的膨胀螺栓与自攻螺丝，采用专用胶水增强粘结强度；

3. 重新安装装饰板，调整平整度，检查连接牢固性，无晃动、缝隙达标。

（二）光伏组件接线盒维修

1. 断电后打开接线盒，清理内部灰尘与杂质；

2. 检查接线端子连接状态，重新紧固接线；

3. 更换老化的防尘密封胶条，做好防水防尘处理，恢复供电测试。

（三）展陈支架螺丝维修

1. 对展厅全部展陈支架进行全面巡检，标记松动点位；

2. 使用扭力扳手按规范扭矩紧固所有螺丝，无滑丝、松动；

3. 对紧固后的支架进行承重测试，摆放展品确认稳定。

四、维修材料与工具

| 材料/工具名称 | 规格/型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自攻螺丝 | M4×20mm | 20颗 | 吊顶加固 |
| 结构胶 | 中性耐候型 | 3支 | 粘结密封 |
| 防尘密封胶条 | 定制款 | 5米 | 光伏接线盒防护 |
| 扭力扳手 | 预置式 | 1把 | 展陈支架紧固 |
| 绝缘胶带 | 电工专用 | 2卷 | 电气接线防护 |
| 吸尘器 | 工业级 | 1台 | 灰尘清理 |

五、管理记录与验收

1. 维修状态：已完成维修，经现场测试，所有维修部位功能正常、无安全隐患。

2. 验收结论：合格，符合国家相关规范及博物馆运维管理要求。

3. 后续管理建议：

每周对展厅吊顶、展陈支架进行一次巡检，重点关注人员频繁活动区域；

每月对光伏系统接线盒、线路连接点进行一次清洁与检查，建立运维台账；

每季度开展一次建筑附属设施全面排查，及时发现并处理类似隐患。

六、备注

1. 本次维修已同步更新至博物馆建筑运维档案，相关维修记录留存归档；

2. 维修区域后续若出现异常情况，需及时上报并安排二次检修。