生活饮用水成品水箱产品说明书

执行标准：《装配式不锈钢水箱》（GB/T 32941-2016）、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219-2018）、《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

适配场景：绿色建筑直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等五类用水的储水需求，可直接作为绿色建筑比赛“五类用水水质达标”8分评价及储水设施专项9分评价的核心佐证设备。

用途：用于绿色建筑各类生活饮用水的密封储存，杜绝二次污染，保障直饮水、集中生活热水等五类用水水质持续符合国家现行有关标准，为绿色建筑评价达标提供核心设备支撑。

## 一、产品概述

本成品水箱为装配式不锈钢结构，专为绿色建筑五类用水储水需求设计，采用304食品级不锈钢材质，严格遵循国家现行相关标准生产制造，具备密封性能优良、防腐蚀、无二次污染、安装便捷、运维简单等特点。产品可根据绿色建筑项目实际用水需求量，灵活调整容积规格，适配直饮水、集中生活热水、游泳池缓冲水、供暖空调系统用水等不同场景的储水要求，确保储水水质达标，助力绿色建筑8分评价及储水设施专项9分评价顺利达成。

本产品从材质选型、结构设计到生产工艺，均围绕“杜绝二次污染、保障水质达标”核心目标，完全契合绿色建筑比赛条文“直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求”，是绿色建筑储水设施的核心配套设备。

## 二、核心技术参数

| 参数类别 | 具体参数 | 说明（适配绿色建筑要求） |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 304食品级不锈钢 | 符合GB/T 32941-2016、GB/T 17219-2018标准，无异味、无有害物质析出，杜绝二次污染，适配生活饮用水储水卫生要求，支撑储水设施4分评价 |
| 结构类型 | 装配式拼接结构 | 安装便捷，可根据项目场地灵活组装，拼接处密封严密，无焊缝渗漏隐患，确保储水卫生，适配绿色建筑项目现场安装需求 |
| 容积规格 | 按需定制（常规适配：直饮水5-10m³、集中生活热水10-20m³、游泳池缓冲水8-15m³、供暖空调系统用水15-25m³） | 适配绿色建筑五类用水不同储水需求量，确保各类用水系统稳定供水，保障水质达标 |
| 密封性能 | 全密封设计，密封面采用食品级硅酮密封胶，渗漏量为0 | 防止灰尘、细菌、昆虫等污染物进入，避免储水变质，支撑储水防变质措施（5分评价），保障水质达标 |
| 适配接口 | 预留检修口（≥0.6m×0.6m）、排污口、水位计接口、进水口、出水口、通气口，接口规格适配DN40-DN100管道 | 可直接对接水循环泵、紫外线消毒器、水质监测探头等设备，适配储水防变质措施，便于运维清洗消毒 |
| 耐温性能 | -20℃~120℃ | 适配集中生活热水储水需求（水温50-60℃），耐高温、不易变形，保障热水储水水质稳定，防止军团菌滋生 |
| 抗腐蚀性能 | 耐酸碱、耐氯腐蚀，表面经抛光处理，不易结垢、不易滋生藻类 | 适配游泳池水（含消毒药剂）、供暖空调系统用水等场景，延长使用寿命，杜绝腐蚀导致的水质污染 |
| 卫生性能 | 符合食品级卫生标准，无二次污染，细菌总数≤10CFU/mL，浊度≤1NTU | 确保储水水质符合五类用水对应国家现行标准，直接支撑绿色建筑8分评价达标 |
| 设计寿命 | ≥15年 | 适配绿色建筑长期使用需求，运维成本低，无需频繁更换，保障储水系统长期稳定运行 |

## 三、产品分类及适配场景

- 直饮水成品水箱：容积5-10m³，侧重密封防污染，适配“预处理+RO反渗透+紫外线消毒”直饮水系统，储水水质符合《直饮水水质标准》（GB/T 19298-2014），保障直饮水可直接饮用，支撑绿色建筑8分评价。

- 集中生活热水成品水箱：容积10-20m³，具备耐高温性能，适配“软化+加热+恒温”生活热水系统，储水水温稳定在50-60℃，硬度≤300mg/L（以CaCO₃计），符合《生活热水水质标准》（CJ/T 521-2018），防止军团菌滋生，支撑绿色建筑8分评价。

- 游泳池缓冲成品水箱：容积8-15m³，具备抗氯腐蚀性能，适配游泳池水循环过滤系统，储水水质符合《游泳池水质标准》（CJ/T 244-2016），保障游泳安全，支撑绿色建筑8分评价。

- 供暖空调系统用水成品水箱：容积15-25m³，具备防结垢、防腐蚀性能，适配“软化+缓蚀阻垢”处理系统，水质符合《采暖空调系统水质标准》（GB/T 29044-2012），防止管道腐蚀结垢，保障系统稳定运行，支撑绿色建筑8分评价。

- 景观水体储水水箱（专用）：容积按需定制，具备防污染、易清洗性能，适配景观水体“过滤+消毒+生态净化”系统，水质符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019），支撑绿色建筑8分评价。

## 四、产品优势

- 达标性强：材质、结构、卫生性能均符合国家现行相关标准，可直接作为绿色建筑“五类用水水质达标”8分评价及储水设施专项9分评价的佐证材料，确保评价得分不受影响。

- 卫生安全：采用304食品级不锈钢材质，无有害物质析出，全密封设计杜绝二次污染，储水水质持续达标，契合绿色建筑“环保、卫生”理念。

- 场景适配：多规格、多类型设计，可精准适配绿色建筑直饮水、集中生活热水等五类用水储水需求，通用性强，无需额外改造。

- 运维便捷：预留检修口、清洗消毒接口，便于每月清洗消毒及日常维护；表面光滑不易结垢、滋生藻类，运维成本低，符合绿色建筑运维便捷要求。

- 节能环保：装配式结构，安装无需现场焊接，施工高效、无污染；材质可回收利用，契合绿色建筑低碳环保理念；适配水循环系统，可实现水体24小时循环，避免储水变质，节约水资源。

- 安全耐用：抗腐蚀、耐高温、抗老化，设计寿命长，可长期稳定运行，避免因设备故障导致的水质超标，保障绿色建筑五类用水系统持续达标。

## 五、安装要求

- 安装场地：需选择平整、干燥、无污染源的区域，与非饮用水储水设施、污染源严格分离，周边需设置304不锈钢防护围栏（高度≥1.2m），底部铺设食品级防渗漏层（厚度≥2mm），防止地下水渗入污染。

- 组装要求：按照厂家提供的安装说明书进行装配式拼接，拼接处需采用食品级硅酮密封胶密封，确保无渗漏；接口安装需牢固，进水口安装防回流阀（公称压力≥1.0MPa），通气口安装活性炭过滤装置（过滤精度≥10μm）。

- 设备对接：水箱出水口需对接紫外线消毒器（波长253.7nm，杀菌率≥99.99%），水箱内安装水质在线监测探头，实时监测浊度、余氯、细菌总数等指标，监测线路接入中控系统。

- 验收要求：安装完成后，需进行满水试验（无渗漏为合格），委托具备CMA资质的第三方机构进行水质检测，检测达标后方可投入使用，检测报告可作为绿色建筑评价佐证材料。

## 六、运维与保养

- 日常检查：每日检查水箱密封情况、接口连接情况，排查渗漏隐患；检查通气口活性炭过滤装置、进水口防回流阀运行状态，确保正常工作。

- 清洗消毒：每月至少进行1次全面清洗消毒，通过预留清洗消毒接口注入消毒药剂，浸泡30分钟后排放清洗废水，清洗完成后进行水质检测，确保卫生达标，并做好清洗消毒记录。

- 设备维护：每季度检查水质监测探头精度，及时校准；检查水循环泵运行状态，确保水体每24小时循环一次；定期更换活性炭滤芯（每6个月1次）、紫外线消毒器石英套管（每年1次）。

- 应急处理：若发现水箱渗漏、水质超标等异常情况，立即停止使用，排空水箱内水体，进行检修、清洗消毒，水质检测达标后再恢复使用；建立应急方案，配备应急消毒药剂及设备，确保储水安全。

## 七、质量检测与达标佐证

- 出厂检测：每台成品水箱出厂前均经过严格检测，包括材质检测、密封性能检测、卫生性能检测，提供产品合格证明及出厂检测报告，确保符合国家现行标准。

- 第三方检测：可配合绿色建筑项目需求，委托具备CMA资质的第三方机构进行水质检测、材质检测，检测报告可作为绿色建筑“五类用水水质达标”8分评价及储水设施专项9分评价的核心佐证材料。

- 达标承诺：本产品严格符合绿色建筑比赛条文要求，确保储水水质满足直饮水、集中生活热水等五类用水国家现行有关标准，若因产品质量导致水质不达标，可提供免费维修、更换服务。

## 八、售后服务

- 安装指导：提供专业技术人员现场安装指导，确保安装符合绿色建筑施工规范及产品安装要求。

- 质保服务：产品质保3年，质保期内出现非人为损坏的质量问题，免费维修、更换零部件；质保期后提供终身维护服务，收取合理零部件费用。

- 技术支持：提供24小时技术咨询服务，解答安装、运维、水质达标等相关问题，协助项目完成绿色建筑评价相关资料准备。

- 备件供应：长期供应水箱密封胶、拼接件、活性炭滤芯等易损备件，确保产品长期稳定运行。

## 九、附则

1.  本产品说明书严格贴合绿色建筑比赛条文要求，所有参数、性能均围绕“五类用水水质达标”8分评价及储水设施专项9分评价设计，可作为绿色建筑评价佐证材料。

2.  产品容积、接口规格可根据绿色建筑项目实际需求定制，定制后需确保符合国家现行标准及条文要求，不影响评价得分。

3.  本产品需按照安装要求、运维规范使用，若因安装不当、运维不规范导致水质不达标，厂家不承担相关责任。

4.  本产品说明书未尽事宜，按照《装配式不锈钢水箱》（GB/T 32941-2016）等国家现行标准执行。