旧建筑利用专项报告

项目名称：浮光方序博物馆

项目编号：BKA80273

编制单位：豫南浮光方序博物馆建设有限公司

编制日期：2026年3月17日

一、项目概况

本项目为豫南绿色现代博物馆，总建筑面积6981㎡，建筑高度15.9m，地上3层。项目选址于豫南地区既有城市建设用地，通过合理利用既有场地资源与部分旧建筑结构，践行“因地制宜建设绿色建筑”理念，对应绿色建筑评价标准9.2.2条第3款，申请得分为8分。

二、旧建筑利用背景与原则

（一）利用背景

项目场地内存在一处早期工业附属建筑遗存，结构形式为钢筋混凝土框架，建成于2000年前后，整体结构安全稳定，具备再利用价值。若拆除重建将产生大量建筑垃圾与碳排放，不符合绿色建筑“减量化、再利用、资源化”原则。

（二）利用原则

1. 安全优先：以结构安全检测为前提，确保改造后满足博物馆建筑规范与使用年限要求。

2. 功能适配：结合博物馆展陈、公共服务功能需求，对旧建筑空间进行优化重构。

3. 绿色低碳：最大限度保留原有结构与围护体系，减少新建工程量，降低碳足迹。

4. 风貌协调：改造后建筑形态与“浮光方序”设计理念统一，融入豫南地域文化风貌。

三、旧建筑利用具体措施

（一）结构体系利用

1. 结构检测与评估

◦ 委托第三方机构对旧建筑进行结构检测，结果显示：框架柱、梁混凝土强度等级满足C30要求，钢筋锈蚀率低于规范限值，基础沉降稳定，可继续使用年限不低于50年。

◦ 出具《旧建筑结构检测报告》，明确可利用范围与加固要求。

2. 结构加固与改造

◦ 对局部承载力不足的框架柱采用外包型钢加固法，对楼板采用粘贴碳纤维布加固法，满足博物馆大空间展陈荷载要求（活荷载标准值3.5kN/㎡）。

◦ 保留原有基础与主体框架结构，拆除部分非承重隔墙，重构为博物馆公共大厅与临时展厅，保留结构占比达65%。

（二）空间与功能重构

1. 空间整合

◦ 将旧建筑原有生产空间改造为临时展厅、公共休息区与设备用房，与新建主体建筑通过连廊衔接，形成“新旧共生”的空间序列。

◦ 利用旧建筑层高优势（4.5m），设置局部挑空空间，提升展厅通透感与采光效率。

2. 功能适配

◦ 保留旧建筑原有屋面结构，改造为光伏屋面，铺设光伏板面积约280㎡，年发电量约12万kWh，满足部分设备用电需求。

◦ 利用旧建筑原有外墙基础，增设蓄热墙与保温层，优化围护结构热工性能，降低采暖能耗。

（三）材料与资源再利用

1. 建筑材料再利用

◦ 拆除的非承重墙体、门窗等材料分类回收，其中30%的砖块、混凝土块经破碎后用于场地回填与景观铺装。

◦ 保留旧建筑原有金属构件（栏杆、雨棚等），经除锈、翻新后用于室外景观节点。

2. 场地资源利用

◦ 保留旧建筑周边原有乔木与绿化，整合为博物馆入口景观区，减少土方开挖与植被破坏。

◦ 利用旧建筑原有地下管线基础，改造为项目雨水收集与水循环系统管线，降低新建管线工程量。

四、旧建筑利用效益分析

（一）生态效益

• 减少建筑垃圾排放约1200m³，降低建筑垃圾处理碳排放约216吨CO₂。

• 减少新建结构混凝土用量约850m³，对应减少碳排放约340吨CO₂。

• 保留原有绿化与场地肌理，维护场地生态完整性，提升生物多样性。

（二）经济效益

• 节约拆除与重建成本约280万元，占项目土建工程总投资的12%。

• 利用旧建筑屋面改造光伏系统，年节约电费约9.6万元，降低运营期能耗成本。

（三）社会效益

• 延续场地历史记忆，实现“新旧共生”的建筑文化表达，与豫南地域文化风貌相协调。

• 为既有建筑改造再利用提供示范案例，推动城市更新与绿色建筑发展。

五、结论与建议

（一）结论

本项目通过结构保留加固、空间功能重构、材料资源再利用等措施，实现了对既有旧建筑的高效合理利用，符合绿色建筑评价标准9.2.2条第3款“利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑”的要求，具备良好的生态、经济与社会效益，可获得对应8分评分。

（二）建议

1. 运营期定期对旧建筑改造部分进行结构安全监测，确保长期使用安全。

2. 结合博物馆展陈需求，进一步优化旧建筑空间利用效率，提升文化展示功能。

六、附件清单

1. 《旧建筑结构检测报告》

2. 旧建筑改造设计图纸与加固方案

3. 建筑垃圾减量与材料再利用统计报表

4. 旧建筑利用前后对比影像资料

5. 第三方机构评估意见书

编制单位（盖章）：豫南浮光方序博物馆建设有限公司