末端产品说明书及合格证书

末端产品说明书

产品概述

本末端产品为驻马店博物馆绿色建筑设计项目配套专用设备，涵盖空调末端、新风末端、排风末端等系列产品，主要应用于博物馆展厅、办公区、公共区域等室内空间，负责室内温湿度调节、空气循环、新风输送及废气排放，是建筑空调通风系统的核心执行单元。产品采用节能化、智能化设计，适配博物馆恒温恒湿、低噪舒适、绿色节能的使用需求，具备运行稳定、控制精准、维护便捷等特点。

适用范围

适用于博物馆常设展厅、临时展厅、行政办公区、公共休息区、设备机房等室内空间的空调通风系统末端配套，可与建筑设备自控系统（BA）、能源管理系统（EMS）联动运行，满足文物保护、人员舒适、节能降耗的综合要求。

主要技术参数

1. 空调末端（风机盘管/组合式空调末端）

额定风量：适配不同空间需求，覆盖300-5000m³/h

额定冷量/热量：匹配室内负荷设计，冷量范围2-30kW，热量范围3-40kW

运行噪音：≤45dB（A），符合博物馆低噪环境要求

控制方式：手动调节+智能联动，支持温度、风速自动调节

电源参数：AC220V/50Hz，功率范围0.1-2.2kW

安装方式：吊顶暗装/壁挂明装，适配建筑装修风格

2. 新风末端（新风处理机组末端）

新风量：100-3000m³/h，满足室内人员新风需求

过滤等级：初效+中效双重过滤，PM2.5过滤效率≥90%

温湿度调节：可实现新风预热/预冷、加湿/除湿，适配室内环境要求

运行噪音：≤48dB（A），运行平稳无振动

联动功能：与CO₂传感器、温湿度传感器联动，自动调节新风量

3. 排风末端（防倒灌排风末端）

排风量：200-2000m³/h，适配不同区域排风需求

防倒灌性能：配备智能止回装置，杜绝气流倒灌、异味渗透

密封等级：IP54，具备防潮、防尘特性

运行模式：自动排风+应急排风，适配日常及突发工况

安装与使用要求

1. 安装要求

安装位置需避开文物展柜、人员密集区正上方，预留检修空间≥500mm

管道连接严密，无漏风、漏水现象，固定牢固无晃动

电气接线规范，接地可靠，符合电气安全规范

安装完成后需进行试运行，检查运行状态、噪音、风量是否达标

2. 使用要求

日常运行需保持设备清洁，定期清理过滤网、出风口，避免积尘影响效果

严禁擅自拆卸、改装设备部件，故障时需联系专业人员检修

配合智能化系统运行，根据室内环境自动调节运行参数，无需频繁手动干预

闭馆时段可切换至节能运行模式，降低能耗，延长设备使用寿命

维护与保养

1. 日常维护（每周）

清洁出风口、回风口滤网，清除灰尘、杂物

检查设备运行状态，有无异响、振动、漏风等异常

查看控制面板显示，确保参数设置正常

2. 定期保养（每月/每季度）

每月检查风机、电机运行状态，紧固松动部件

每季度清洗换热器、风道，检测风量、冷热量是否达标

每年全面检修设备，更换老化密封件、滤网，校准控制参数

注意事项

1. 设备运行时禁止遮挡出风口、回风口，保证空气循环通畅

2. 避免设备长期超负荷运行，防止电机过热损坏

3. 潮湿环境下需做好防潮处理，防止电气部件短路

4. 设备出现故障报警时，立即停机检修，排除故障后再投入使用