驻马店博物馆本地材料使用比例计算书

一、计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378‑2019）

2. 《建筑材料应用技术规范》（GB 50210‑2018）

3. 项目材料清单、材料检测报告、材料采购合同

4. 驻马店市及豫南地区建材供应范围（半径≤500km）

二、计算范围

1. 主体结构材料：混凝土、钢筋、砌块、砂浆

2. 围护结构材料：保温板、玻璃、铝单板、密封胶

3. 装饰装修材料：地砖、涂料、吊顶材料

4. 机电设备材料：管材、阀门、电线电缆

三、材料分类及来源判定

（一）本地材料（驻马店市及豫南地区生产，运输半径≤500km）

1. 混凝土：驻马店本地商混站生产（C30、C35高性能混凝土）

2. 加气混凝土砌块：驻马店本地建材企业生产

3. 水泥砂浆：本地砂、水泥现场搅拌

4. 挤塑聚苯板（XPS）：豫南地区生产

5. 普通钢筋（HRB400E）：河南钢铁企业生产

6. 地砖、石材：南阳、驻马店本地石材厂

7. 电线电缆：河南本地企业生产

（二）非本地材料（运输半径＞500km）

1. Low‑E中空玻璃：江苏、广东生产

2. 氟碳铝单板：广东、浙江生产

3. 硅酮耐候密封胶：广东生产

4. 隔震支座、粘滞阻尼器：专业厂家（省外）生产

5. 环氧树脂涂层钢筋：省外定制生产

四、材料用量及比例计算

（一）主体结构材料（总用量：4700m³混凝土、365t钢筋、1200m³砌块）

1. 本地材料用量

混凝土：4700m³（100%本地）

普通钢筋：280t（本地）

加气混凝土砌块：1200m³（100%本地）

砂浆：320m³（100%本地）

2. 非本地材料用量

环氧涂层钢筋：85t（省外）

3. 主体结构本地材料比例

本地比例 =（4700+280+1200+320）÷（4700+365+1200+320）×100% = 92.3%

（二）围护结构材料（总用量：9500㎡保温、1200㎡玻璃、3800㎡铝单板）

1. 本地材料用量

XPS保温板：4500㎡（本地）

防水透气膜：5000㎡（本地）

2. 非本地材料用量

Low‑E玻璃：1200㎡

氟碳铝单板：3800㎡

密封胶：1200支

3. 围护结构本地材料比例

本地比例 =（4500+5000）÷（9500+1200+3800）×100% = 68.5%

（三）装饰装修材料（总用量：1800㎡地砖、2000㎡涂料）

1. 本地材料用量

地砖：1800㎡（本地）

内墙涂料：2000㎡（本地）

2. 非本地材料用量：无

3. 装饰装修本地材料比例：100%

（四）机电设备材料（总用量：12000m管材、5000m电缆）

1. 本地材料用量

给水管材：6000m（本地）

电线电缆：5000m（本地）

2. 非本地材料用量

排水管材：6000m（省外）

3. 机电材料本地比例

本地比例 =（6000+5000）÷（12000+5000）×100% = 64.7%

五、综合本地材料比例计算

（一）权重分配

1. 主体结构：60%

2. 围护结构：25%

3. 装饰装修：10%

4. 机电设备：5%

（二）综合比例

综合本地材料比例 = 92.3%×60% + 68.5%×25% + 100%×10% + 64.7%×5%

= 55.38% + 17.13% + 10% + 3.24%

= 85.75%

六、计算结论

1. 本项目本地材料综合使用比例为85.75%，满足绿色建筑评价标准中“本地材料比例≥60%”的要求。

2. 主体结构、装饰装修材料本地比例高，有效降低运输能耗与碳排放，符合绿色建筑低碳理念。

3. 非本地材料主要为高端功能材料（玻璃、铝单板、隔震构件），占比低，对整体比例影响小。

七、备注

1. 本地材料判定以生产地及运输半径为依据，数据来源于采购合同及供应商资料。

2. 计算结果适用于绿色建筑评价及项目材料应用分析。