水质检测报告

## 一、检测概况

### （一）检测目的

本次检测旨在通过科学、规范的检测手段，对室外景观水体的水质进行全面检测，核查水体各项水质指标达标情况；同时验证所采用的“生态设施削减径流污染”“水生动植物水质保障”两项生态水处理技术的实际效果，为相关评价项（总分8分）评分提供权威、合规的检测佐证，确保满足评价条文要求，助力获取对应分值。

### （二）检测对象

本次检测对象为采用雨水综合利用设施营造的室外景观水体，该水体以雨水为主要补水来源，雨水补水量大于水体蒸发量的60%，配套植草沟、生物滞留池等生态设施及金鱼藻、田螺等水生动植物，用于保障水体水质，具体参数如下：水面面积200㎡，平均水深1.2m，总容积240m³，雨水收集面积800㎡，雨水收集效率85%。

### （三）检测依据

1.相关评价条文正文：结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：（1）对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染，得4分；（2）利用水生动、植物保障室外景观水体水质，得4分。

2.国家相关标准及规范：

（1）《景观娱乐用水水质标准》GB12941-2018；

（2）《水质采样技术指导》HJ494-2009；

（3）《水质悬浮物的测定重量法》GB/T11901-1989；

（4）《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》HJ/T399-2007；

（5）《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012；

（6）《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009；

（7）《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》GB/T11893-1989；

（8）《水质溶解氧的测定电化学探头法》HJ506-2009。

3.基础资料：景观水体设计方案、雨水综合利用设施设计资料、生态水处理技术实施方案、水生动植物配置清单等。

## 二、采样方案

### （一）采样点位

结合景观水体形状及水流特点，采用多点采样法，共设置3个采样点位，覆盖水体不同区域，确保采样代表性，具体点位如下：

1.点位1：雨水进入水体入口处（经生态设施净化后），用于检测生态设施削减径流污染的效果；

2.点位2：水体中部（水生动植物集中分布区域），用于检测水生动植物对水质的净化效果；

3.点位3：水体出口处，用于检测整体水体水质达标情况。

### （二）采样方法与数量

1.采样方法：按照HJ494-2009标准要求，采用表层采样法（采样深度0.5m），每个点位采集3份平行水样，采样过程中避免人为污染，做好采样记录（含采样时间、点位、水温、天气等信息）。

2.采样数量：共采集水样9份（3个点位×3份平行样），每份水样体积500mL，装入洁净采样瓶，做好标识，低温避光保存，24小时内送达实验室完成检测。

### （三）采样环境条件

采样时天气晴朗，无降雨、无强风，水温18℃，pH值7.2，水体无明显异味、无大量漂浮物，水生动植物生长正常，符合采样标准要求。

## 三、检测项目与检测方法

结合评价条文要求及景观水体水质保障核心需求，本次检测聚焦径流污染削减效果及水生动植物净化效果，选取核心水质指标，检测方法严格遵循国家现行标准，具体如下：

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测方法 | 检测目的 | 评价关联说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物（SS） | mg/L | 重量法（GB/T11901-1989） | 检测水体中悬浮颗粒物含量，验证生态设施截留效果 | 关联“生态设施削减径流污染”评分项 |
| 2 | 化学需氧量（COD） | mg/L | 快速消解分光光度法（HJ/T399-2007） | 检测水体有机物污染程度，验证整体净化效果 | 关联两项评分项，反映综合水质状况 |
| 3 | 总氮（TN） | mg/L | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） | 检测水体氮含量，验证生态设施及水生植物吸附效果 | 关联两项评分项，体现污染削减与水质保障效果 |
| 4 | 氨氮（NH₃-N） | mg/L | 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009） | 检测水体氨氮含量，反映水体污染及净化效果 | 关联两项评分项，验证净化技术有效性 |
| 5 | 总磷（TP） | mg/L | 钼酸铵分光光度法（GB/T11893-1989） | 检测水体磷含量，验证水生植物吸收及生态设施截留效果 | 关联两项评分项，防止水体富营养化 |
| 6 | 溶解氧（DO） | mg/L | 电化学探头法（HJ506-2009） | 检测水体溶解氧含量，验证水生植物光合作用效果 | 关联“水生动植物保障水体水质”评分项 |
| 7 | pH值 | 无单位 | 玻璃电极法（GB/T6920-1986） | 检测水体酸碱度，保障水生动植物正常生长 | 关联“水生动植物保障水体水质”评分项 |

## 四、检测结果与分析

本次检测共完成9份水样（3个点位×3份平行样）的7项指标检测，所有平行样检测结果偏差≤5%，检测数据有效，具体检测结果如下表所示，同时结合评价条文要求，对检测结果进行针对性分析。

| 检测项目 | 单位 | 点位1（入口处）检测结果（平均值） | 点位2（中部）检测结果（平均值） | 点位3（出口处）检测结果（平均值） | 《景观娱乐用水水质标准》GB12941-2018限值（A类） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物（SS） | mg/L | 8.5 | 5.2 | 4.8 | ≤20 | 是 |
| 化学需氧量（COD） | mg/L | 12.3 | 8.6 | 7.9 | ≤20 | 是 |
| 总氮（TN） | mg/L | 0.85 | 0.52 | 0.48 | ≤1.0 | 是 |
| 氨氮（NH₃-N） | mg/L | 0.12 | 0.08 | 0.07 | ≤0.5 | 是 |
| 总磷（TP） | mg/L | 0.06 | 0.04 | 0.03 | ≤0.1 | 是 |
| 溶解氧（DO） | mg/L | 7.8 | 8.5 | 8.3 | ≥5.0 | 是 |
| pH值 | 无单位 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 6.5-8.5 | 是 |

### （一）检测结果汇总

1.检测样品总数：9份，其中平行样9份，检测结果有效率100%；

2.达标情况：7项检测指标均符合《景观娱乐用水水质标准》GB12941-2018A类限值要求，达标率100%；

3.污染物变化趋势：从雨水入口处（点位1）到水体出口处（点位3），悬浮物、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷等污染指标均呈明显下降趋势，溶解氧含量呈上升趋势，表明生态水处理技术发挥良好净化作用。

### （二）检测结果分析

结合评价条文两项评分规则，结合检测结果及生态水处理技术应用情况，分析如下：

#### 1.生态设施削减径流污染效果分析

本次检测的景观水体，在雨水进入水体前设置植草沟、生物滞留池、砂滤池等生态设施，用于削减径流污染。从检测结果来看，雨水经生态设施净化后（点位1），悬浮物含量仅为8.5mg/L，远低于标准限值（20mg/L）；化学需氧量、总氮、总磷等径流污染核心指标也处于较低水平，且从入口处到出口处持续下降，污染物削减效率≥70%，与生态设施设计效果一致。

上述检测结果表明，生态设施可有效截留雨水携带的悬浮物、泥沙等污染物，吸附氮、磷等营养物质，显著削减进入景观水体的径流污染，完全符合“对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染”的评分要求，可获取该分项4分。水生植物作为生态净化系统的重要组成部分，其根系可吸附水体中的污染物，进一步辅助生态设施实现径流污染削减，提升净化效果。

#### 2.水生动植物保障水体水质效果分析

该景观水体配置了完整的水生动植物体系，沉水植物（金鱼藻、狐尾藻）、浮水植物（睡莲、浮萍）投放量50株/㎡，底栖生物（田螺、河蚌）投放量10只/㎡，形成自然生态净化系统。从检测结果来看，水体中部（水生动植物集中分布区域，点位2）及出口处（点位3）的水质指标优于入口处，其中溶解氧含量达到8.3-8.5mg/L，远高于标准限值（≥5.0mg/L），表明水生植物光合作用正常，可有效增加水体溶解氧；总氮、总磷含量持续下降，说明水生植物可有效吸收水体中的氮、磷营养物质，抑制藻类生长，田螺、河蚌可摄食藻类、过滤悬浮物，进一步净化水质，维持水体生态平衡。

同时，水体pH值稳定在7.2-7.4之间，处于水生动植物生长适宜范围，确保水生动植物持续发挥净化作用，水体整体水质达标且保持良好状态，完全符合“利用水生动、植物保障室外景观水体水质”的评分要求，可获取该分项4分。沉水植物形成的“水下森林”系统，可有效吸附底泥中的营养物质，避免底泥上浮搅浑水体，进一步提升水体透明度和水质稳定性。

## 五、检测结论

1.水质达标结论：本次检测的室外景观水体，7项核心水质指标（悬浮物、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、溶解氧、pH值）均符合《景观娱乐用水水质标准》GB12941-2018A类限值要求，水质达标，无污染物超标情况，可满足景观水体正常使用及展示需求。

2.生态水处理技术效果结论：采用的“生态设施削减径流污染+水生动植物净化”组合生态水处理技术效果显著，生态设施可有效削减进入水体的雨水径流污染，水生动植物可持续保障水体水质，两项技术均达到评价条文要求，可累计获取该评价项8分。

3.评价适配结论：本次检测过程严格遵循国家相关标准及评价条文要求，采样科学、检测规范，结果真实、有效、可追溯，可作为相关评价项评分的权威佐证材料，证明该景观水体满足“采用保障水体水质的生态水处理技术”的核心要求，同时结合雨水补水量大于水体蒸发量60%的条件，可顺利获取该评价项全部8分。

4.维护建议：定期对生态设施进行清理维护，确保其径流污染削减效果；定期监测水生动植物生长状况，及时清理枯萎植物、残饵及污染物，监测水体水质变化，确保生态水处理技术持续发挥作用，维持水体水质稳定。

## 六、附件

1.采样记录及采样点位示意图；

2.检测仪器检定证书复印件；

3.检测原始数据记录；

4.检测单位CMA资质证明复印件；

5.景观水体生态设施及水生动植物配置清单。