LED博物馆专用灯具产品型式检验报告

报告编号：JCY-2026-M008

产品名称：LED博物馆专用轨道射灯

型号规格：MUSE-LED-T30

生产单位：XX照明科技有限公司

检验类别：型式检验

检验日期：2026年01月15日

检验依据：

1. GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》

2. GB 7000.201-2018《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》

3. GB/T 23863-2009《博物馆照明设计规范》

4. GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

一、检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 无划痕、变形，部件连接牢固 | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 标志 | 清晰、耐久，包含型号、功率、电压等信息 | 符合要求 | 合格 |
| 3 | 额定功率 | 30W±10% | 29.8W | 合格 |
| 4 | 光通量 | ≥2700lm | 3020lm | 合格 |
| 5 | 显色指数（Ra） | ≥90 | 96 | 合格 |
| 6 | 色温 | 3000K±200K | 3010K | 合格 |
| 7 | 功率因数 | ≥0.90 | 0.97 | 合格 |
| 8 | 频闪深度 | ＜10% | 2.8% | 合格 |
| 9 | UV-B辐射 | ＜0.02μW/lm | 0.008μW/lm | 合格 |
| 10 | 眩光值（UGR） | ≤19 | 15 | 合格 |
| 11 | 防护等级 | IP20 | IP20 | 合格 |
| 12 | 耐热性 | 灯体最高温度≤80℃ | 72℃ | 合格 |
| 13 | 无线电骚扰 | 符合GB/T17743-2017限值 | 符合要求 | 合格 |
| 14 | 耐久性试验 | 连续工作1000h无故障 | 无故障 | 合格 |

二、综合结论

所检样品各项性能指标均符合GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2018、GB/T 23863-2009等标准要求，检验合格。

三、备注

1. 本报告仅对送检样品负责，报告涂改无效。

2. 检验报告复印件需加盖检验机构公章方可生效。

检验单位：国家灯具质量监督检验中心