LED博物馆专用轨道射灯产品说明书

本产品为博物馆专用LED轨道射灯，专为文物展示、艺术品陈列等高精度照明场景设计。采用高显指COB光源，具备防眩光、无频闪、低紫外线辐射等特性，在满足展品照明需求的同时，最大限度保护文物安全。产品符合绿色建筑节能标准，高光效、长寿命，适用于驻马店博物馆展厅重点照明区域。

一、产品型号及规格

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品型号 | MUSE-LED-T30 |
| 额定功率 | 30W |
| 输入电压 | AC、220V、50/60Hz |
| 光通量 | 3000lm |
| 显色指数（Ra） | ≥95（R9≥50） |
| 色温 | 3000K（暖白光） |
| 光束角 | 15°/30°可调 |
| 功率因数 | ≥0.95 |
| 防护等级 | IP20 |
| 光源寿命 | ≥50000h |
| 材质 | 航空铝灯体+钢化玻璃面罩 |

二、性能特点

1. 高显色性：Ra≥95，R9≥50，完美还原展品真实色彩，尤其适用于纺织品、书画、青铜器等文物展示。

2. 低紫外线辐射：UV-B辐射值＜0.01μW/lm，避免紫外线对文物造成光化学损伤。

3. 防眩光设计：采用蜂窝状防眩光网+深杯光学设计，UGR≤16，消除视觉眩光，提升观展体验。

4. 无频闪危害：驱动电源采用恒流设计，频闪深度＜3.2%，符合IEEE PAR1789标准，保护人眼健康。

5. 高效节能：光效≥100lm/W，相比传统金卤灯节能70%以上，契合绿色建筑节能要求。

6. 灵活调节：350°水平旋转+90°垂直调节，精准聚焦展品，满足不同展示角度需求。

7. 散热优良：航空铝一体化散热结构，有效降低光源结温，延长使用寿命。

三、安装说明

1. 安装条件：安装环境温度-20℃~+45℃，相对湿度≤85%（无凝露）。

2. 安装步骤：

① 将轨道槽固定于吊顶预设位置，确保连接牢固；

② 将灯具卡扣对准轨道槽，顺时针旋转90°卡紧；

③ 接通电源，调试光束角度至展品最佳照射位置。

3. 注意事项：安装前切断电源，避免带电操作；灯具工作时表面温度较高，请勿触摸。

四、使用与维护

1. 定期清洁灯具表面及防眩光网，使用干布擦拭，禁止用水直接冲洗。

2. 若灯具出现闪烁、不亮等故障，立即切断电源，联系专业人员检修，切勿自行拆卸。

3. 灯具使用寿命到期后，需更换同型号光源及驱动，确保照明效果。

五、执行标准

1. GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》

2. GB 7000.201-2018《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》

3. GB/T 23863-2009《博物馆照明设计规范》

4. GB 50034-2013《建筑照明设计标准》

六、售后服务

1. 产品质保期3年，质保期内非人为损坏免费维修或更换。

2. 超过质保期，提供成本价维修服务。