无障碍电梯产品说明书

一、产品基本信息

• 产品名称：医用/公共建筑无障碍乘客电梯

• 适配项目：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 安装位置：建筑核心筒内，连通地上1-3层及后勤辅助区域

• 说明书日期：2026年03月19日

• 执行标准：

1. 《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003

2. 《无障碍设计规范》GB 50763-2012

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第6.2.2条

二、核心无障碍设计参数

1. 轿厢尺寸与载重

• 额定载重：1050kg（可容纳担架、轮椅及陪同人员）

• 轿厢内部尺寸：深度1600mm × 宽度1400mm，满足担架平躺放置需求

• 开门净宽：900mm，方便轮椅、担架及行动不便者通行

2. 全龄化适配配置

• 操作面板：

低位设置（高度0.9m），配备盲文按钮、语音报站及背光显示，兼顾视力障碍者与轮椅使用者操作需求。

• 扶手与安全装置：

轿厢三面设置连续安全抓杆，高度0.85m，便于老人、病患及行动不便者借力；门区配备防夹感应条，避免夹伤风险。

• 圆角设计：

轿厢内壁、墙角及操作面板边缘均采用圆角处理，无尖锐棱角，降低碰撞伤害风险。

3. 运行与舒适性能

• 额定速度：1.0m/s，运行平稳，避免眩晕感，适配全年龄段人群。

• 平层精度：±2mm，方便轮椅、担架平稳进出，无台阶高差。

• 待机模式：支持节能待机，降低运行能耗，符合绿色建筑要求。

三、功能与安全特性

1. 无障碍专属功能

• 担架模式：一键切换担架优先运行模式，保障急救、病患转运需求。

• 语音引导：开关门、楼层到达均有语音提示，辅助视障人员使用。

• 应急呼叫：轿厢内设置紧急呼叫按钮，直接连通物业监控室，支持双向语音通话。

2. 安全保障系统

• 故障自诊断：实时监测运行状态，故障时自动停靠最近楼层并报警。

• 消防联动：支持消防信号联动，火灾时自动返回首层并开门疏散。

• 防坠落保护：配备超速保护、断绳保护及缓冲装置，符合国家电梯安全规范。

3. 绿色节能特性

• 永磁同步无齿轮主机：能效比高，较传统电梯节能30%以上。

• LED照明：轿厢照明采用LED光源，低功耗、长寿命，减少碳排放。

• 待机节能：无人使用时自动进入低功耗模式，降低待机能耗。

四、安装与验收要求

1. 安装位置符合建筑无障碍设计规范，电梯入口与走廊、楼梯间无障碍通道顺畅衔接。

2. 轿厢内部装修采用环保材料，甲醛、VOC含量符合国家室内环保标准，无刺激性气味。

3. 验收时需验证：

• 担架容纳能力与通行顺畅度

• 盲文按钮、语音报站功能有效性

• 安全抓杆、圆角设计完整性

• 节能运行与安全保护功能可靠性

五、合规性说明

本产品完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第6.2.2条要求：

• 可容纳担架，符合无障碍电梯规范，得3分；

• 配合建筑室内公共区域圆角、安全抓杆设计，共同满足全龄化要求，累计得8分。

六、备注

1. 本说明书仅针对本项目配置的无障碍电梯，产品参数以实际供货合同为准。

2. 电梯需定期维护保养，确保无障碍功能与安全性能长期稳定。

3. 相关产品检测报告、安装验收记录均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日