浮光方序博物馆电梯及扶梯订货清单及产品资料

一、订货清单总说明

（一）项目概况

本清单适用于驻马店博物馆绿色建筑设计项目，涵盖垂直交通系统（电梯）与水平交通系统（自动扶梯）的核心设备订货需求。设备选型需满足博物馆大客流、高安全、低噪音及绿色节能要求，同时符合国家现行规范及项目设计标准。

（二）订货依据

1. 《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）

2. 《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）及2016年修改单

3. 《博物馆建筑设计规范》（JGJ 66-2015）

4. 项目建筑设计图纸、交通组织规划及人流分析报告

二、电梯订货清单

（一）乘客电梯（4台）

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 医用/客用电梯 | 4台 | 服务首层-三层 |
| 2 | 型号 | TX-P1600 | 4台 | 定制博物馆专用款 |
| 3 | 额定载重量 | 1600kg | 4台 | 可承载21人，兼顾大型客流及担架需求 |
| 4 | 额定速度 | 1.75m/s | 4台 | 单程运行时间≤90秒 |
| 5 | 轿厢尺寸 | 2000mm×1800mm×2700mm（长×宽×高） | 4台 | 宽敞设计，提升参观舒适度 |
| 6 | 开门方式 | 中分双开变频门 | 4台 | 开门宽度≥1200mm，运行平稳无噪音 |
| 7 | 控制系统 | 全电脑并联变压变频调速（VVVF） | 4台 | 节能低耗，运行稳定 |
| 8 | 装饰标准 | 不锈钢轿厢壁+防滑不锈钢地板+LED节能照明 | 4台 | 简洁大气，符合博物馆风格 |
| 9 | 安全装置 | 限速器、涨紧装置、缓冲器、门锁、超载保护 | 4台 | 符合国家一级安全标准 |
| 10 | 通讯功能 | 轿厢内紧急呼叫系统、楼层显示、远程监控 | 4台 | 可接入博物馆智能化服务系统 |

（二）观光电梯（2台）

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 观光电梯 | 2台 | 服务首层-三层，景观展示 |
| 2 | 型号 | TX-G1000 | 2台 | 全景玻璃轿厢 |
| 3 | 额定载重量 | 1000kg | 2台 | 承载13人 |
| 4 | 额定速度 | 1.0m/s | 2台 | 单程运行时间≤120秒 |
| 5 | 轿厢尺寸 | 1300mm×1500mm×2600mm（长×宽×高） | 2台 | 全景玻璃幕墙，视野开阔 |
| 6 | 开门方式 | 中分变频门 | 2台 | 不遮挡外部视野 |
| 7 | 控制系统 | 全电脑VVVF控制 | 2台 | 低噪音、低能耗 |
| 8 | 装饰标准 | 钢化玻璃轿厢+金属吊顶+暖光LED | 2台 | 增强景观体验 |
| 9 | 安全装置 | 全套安全保护装置，防夹光幕 | 2台 | 保障游客安全 |

三、自动扶梯订货清单

（一）首层至二层自动扶梯（4部，双向）

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 自动扶梯 | 4部 | 首层↔二层，双向运行 |
| 2 | 型号 | TX-F3050 | 4部 | 定制双向款 |
| 3 | 倾斜角度 | 30° | 4部 | 符合舒适通行标准 |
| 4 | 额定速度 | 0.5m/s | 4部 | 低速运行，降低噪音与能耗 |
| 5 | 梯级宽度 | 1000mm | 4部 | 宽体设计，适应大客流 |
| 6 | 理论输送能力 | 10000人/小时/部 | 4部 | 满足节假日高峰需求 |
| 7 | 驱动方式 | 链条/齿条驱动 | 4部 | 运行平稳，维护成本低 |
| 8 | 装饰标准 | 不锈钢梯级+铝合金侧板+防滑梳齿板 | 4部 | 耐腐蚀，易清洁 |
| 9 | 安全装置 | 梳齿板安全开关、围裙板安全开关、急停按钮 | 4部 | 全维度安全防护 |
| 10 | 节能功能 | 客流感应自动启停 | 4部 | 低客流时间歇运行，节能30%+ |

（二）二层至三层自动扶梯（2部，单向）

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 自动扶梯 | 2部 | 二层→三层，单向运行 |
| 2 | 型号 | TX-F3050 | 2部 | 定制单向款 |
| 3 | 倾斜角度 | 30° | 2部 | - |
| 4 | 额定速度 | 0.5m/s | 2部 | - |
| 5 | 梯级宽度 | 1000mm | 2部 | - |
| 6 | 理论输送能力 | 10000人/小时/部 | 2部 | - |
| 7 | 驱动方式 | 链条/齿条驱动 | 2部 | - |
| 8 | 装饰标准 | 同首层扶梯，统一视觉风格 | 2部 | 保持建筑整体协调 |
| 9 | 安全装置 | 全套安全装置 | 2部 | - |
| 10 | 节能功能 | 客流感应自动运行 | 2部 | - |

四、核心产品资料

（一）电梯产品资料

1. 设计亮点

低噪音运行：采用永磁同步曳引机，运行噪音≤55dB，不干扰展厅安静环境。

节能高效：VVVF变频控制，相比传统电梯节能20%-30%，符合绿色建筑标准。

智能调度：支持多台电梯并联群控，可根据客流自动调整运行策略，缩短等候时间。

2. 技术参数

电源：AC 380V/50Hz/3P+N+PE

功率：乘客电梯约15kW/台，观光电梯约12kW/台

机房尺寸：≥4000mm×3000mm×2500mm（含设备安装空间）

井道尺寸：乘客电梯≥2200mm×2300mm，观光电梯≥1800mm×2000mm

3. 质保与服务

设备质保：24个月（自验收合格之日起）

响应时间：接到故障通知后2小时内到场，24小时内修复

定期巡检：每季度1次，提供专业维护报告

（二）自动扶梯产品资料

1. 设计亮点

节能模式：配备智能客流传感器，无客流时自动进入待机状态，大幅降低能耗。

安全冗余：所有安全装置均符合GB 16899最高标准，确保极端工况下安全。

易维护结构：模块化设计，梯级、侧板等部件可快速拆卸，维护效率高。

2. 技术参数

电源：AC 380V/50Hz/3P

功率：约7.5kW/部（含驱动、控制系统）

提升高度：首层至二层约5.5m，二层至三层约4.5m（根据建筑图纸微调）

运行环境：温度0℃~40℃，湿度≤85%RH（无凝露）

3. 质保与服务

设备质保：24个月

安装调试：包含设备安装、调试、验收及试运行

培训服务：提供2次专业操作与维护培训，确保运维人员熟练掌握

五、订货要求

1. 供货周期：合同签订后30个工作日内完成设备生产及发货，45个工作日内完成安装调试。

2. 质量标准：设备需提供合格证、型式检验报告、第三方检测报告，符合国家现行标准。

3. 配套资料：供货时需提供设备说明书、安装图纸、电气原理图、维护手册等完整资料。

4. 安装要求：施工单位需具备相应资质，严格按照设计图纸及规范施工，确保安装质量。

5. 验收标准：设备安装完成后，由建设单位、监理单位共同验收，达到合格标准后方可投入使用。

编制单位：驻马店博物馆项目部