博物馆绿色建筑项目装饰装修材料性能检测报告

报告编号：ZSJC-20260317-008

项目名称：XX博物馆绿色建筑新建/改造工程

检测日期：2026年03月17日

检测类别：进场材料性能检测 / 环保安全检测

一、检测概况

本次对博物馆展厅、公共区域、库房、走廊、楼梯间、设备用房等部位使用的装饰装修材料进行全面性能检测，包含墙面材料、地面材料、吊顶材料、门窗饰面、防水装饰材料、环保涂料、胶粘剂等。检测依据国家现行规范、绿色建筑标准及博物馆文物保护要求，对环保性能、防火性能、力学性能、防滑性能、防潮性能、耐磨性能等关键指标进行实测判定。

二、检测依据

1. GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放量》

2. GB 18582-2020《室内装饰装修材料 墙面涂料中有害物质限量》

3. GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

4. GB/T 9966-2020《天然石材试验方法》

5. GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

6. GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

7. JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》

三、检测样品及范围

1. 墙面装饰板、乳胶漆、无机涂料

2. 地面防滑瓷砖、石材、地坪漆

3. 吊顶石膏板、吸音板、铝扣板

4. 装饰线条、人造板材、踢脚线

5. 防水装饰一体化涂料

6. 胶粘剂、密封胶、美缝剂

四、检测项目及结果

（一）环保性能检测（室内甲醛/TVOC）

1. 墙面乳胶漆/无机涂料

甲醛含量：未检出

VOC含量：符合GB 18582-2020标准

判定：合格

2. 人造板材/装饰基层板

甲醛释放量：≤0.03mg/m³（E1级）

判定：合格

3. 胶粘剂/密封胶

苯、甲苯、二甲苯：未检出

游离甲醛：未检出

判定：合格

4. 室内环境综合

甲醛≤0.07mg/m³、TVOC≤0.5mg/m³

满足博物馆文物保护及绿色建筑要求

判定：合格

（二）防火阻燃性能检测

1. 墙面装饰板：燃烧性能 B1级（难燃）

2. 吊顶石膏板/吸音板：燃烧性能 A级（不燃）

3. 地面材料：燃烧性能 B1级

4. 窗帘/软包材料：燃烧性能 B1级

结论：全部符合公共建筑防火要求，合格

（三）地面装饰材料性能检测

1. 防滑系数（湿态）：≥0.60，达到R10~R11高防滑等级

2. 耐磨性：≥5000转，满足公共大流量使用

3. 抗压强度：≥30MPa

4. 吸水率：≤0.5%

结论：合格

（四）墙面装饰材料性能检测

1. 附着力：0级，无脱落、不起皮

2. 耐擦洗次数：≥10000次

3. 耐碱性：48h无异常

4. 防霉防潮性：符合博物馆库房要求

结论：合格

（五）吊顶装饰材料性能检测

1. 抗弯承载力：满足吊顶自重及上人检修要求

2. 防潮变形率：≤0.3%

3. 隔音性能：≥30dB

4. 耐候性：长期使用不变色、不下坠

结论：合格

（六）防水装饰一体化材料检测

1. 不透水性：0.3MPa/30min 无渗漏

2. 拉伸强度：≥1.9MPa

3. 断裂伸长率：≥550%

4. 装饰性：色泽均匀、无流挂、无针孔

结论：合格

（七）石材/瓷砖粘结强度检测

1. 饰面砖粘结强度：≥0.6MPa

2. 石材安装稳定性：无空鼓、无松动

3. 美缝剂硬度、粘结力：达标

结论：合格

五、综合评定

本次检测的博物馆装饰装修材料，环保性能、防火性能、防滑性能、防水性能、力学强度、耐久性能等全部指标均满足国家现行标准、绿色建筑评价标准及博物馆文物保护、公共安全使用要求。

综合判定：合格，可用于本项目装饰装修工程。

六、报告说明

1. 本报告仅对本次送检样品负责，数据真实有效。

2. 本报告可作为工程竣工资料、验收备案、审计结算使用。